安徽省第四届“徽匠”建筑

技能大赛理论知识复习题库

（工种：架子工）

一、判断题：（对的打“√”，错误的打“╳”）

1.建筑工程中所用的图样，都是采用投影的方法绘制出来的。　（　　）

2.三面正投影图的投影规律是：长对正、高平齐、宽相筹。　　（　　）

3.剖面图是能将形体内部构造形状显露出来，使形体不可见的部分变为可见部分。（　）

4.从图上量得的实际长度乘以比例，就可以知道建筑物的实际大小。　　　(　　)

5.建筑物是由基础、墙和柱、楼地面、楼梯、屋顶、门窗等主要构件组成。（　　）

6.单层工业厂房承重结构主要有装配和现浇两种。（　　）

7.大跨度洞口两边的立杆和洞口上方的纵向水平杆要用双根杆件加强。（　　）

8.架体转角两侧和顶端排架可以设置连墙点，单片脚手架或整体架的断口，也可以在两端部沿竖向每步架设一个连墙点。（　）

9.当外脚手架搭设到3步架高时，因墙体暂时无法设置连墙点，应每隔7根立杆设置一根抛撑。设置抛撑时，第三步的横向水平杆应抵住墙体，否则架体会在抛撑的作用下向墙体一侧倾斜。（　）

10.斜道用于人员上下和施工材料的运输，附着搭设于脚手架的外侧。人行斜道坡度宜为1:6，宽度不小于lm；运料斜道坡度宜为1:3，宽度不小于1. 5m。（　　）

11.对于扣件式钢管脚手架，当架体很高或负荷较重时，采用两根钢管组成双立杆架体，主立杆与副立杆采用旋转扣件连接，扣件数量不得少于2个。（　　）

12.扣件式钢管脚手架立杆的接头除在顶层可采用搭接外，其余各接头必须采用对接扣件连接。对接扣件应交错布置，两个相邻立杆接头可设在同步、同跨内。　（　）

13.扣件式钢管脚手架纵向水平杆的接头采用对接扣件连接时，只要相邻接头水平距离不小于500mm，对接接头就可设在同步、同跨内。（　）

14.钢丝绳使用时不要产生扭结，当捆绑或起吊有尖棱。锐角等物时应添加衬垫。（　）

15.手动葫芦自重约为6～30kg，手拉力为400 ～440kN。（　）

16.手扳葫芦用作起升吊篮时，其承载能力选为额定荷载的1/2。（　）

17.使用手扳葫芦升降时，一般尚需增设一根直径为１２．５ mm的保险钢丝绳，以防因手扳葫芦发生打滑或断绳而出现安全事故。（　）

18.手扳葫芦的钢丝绳磨损及横向变形较大。一般要求用带金属芯的钢丝绳。　（　　）

19.手扳葫芦的钢丝绳的绳径大了不易通过导绳孔，小一点问题不大。　　　　（　　）

20.使用手拉环链葫芦时，不论葫芦起重能力的大小，只能由一人来拉链子。　（　　）

21.使用手拉环链葫芦吊起的重物中途停歇时间较长时，要将手拉链拴在起重链上，以防止由于时间过长而引起自锁机构失灵。　　（　　　）

22.手拉环链葫芦在任何方向使用时，其拉链方向都要与链轮方向相同，以防卡链或掉链。　（　）

23.．卷扬机安装时要求铆丝绳必须从卷简上方卷入。（　）

24.钢丝绳使用中，不允许与地面、金属或其他物体接触摩擦。（ ）

25.一般情况下，外架子的保安期限应不少于一年。(　)

26.扣件式钢管脚手架中的扣件和螺栓是用Q235钢制成的。(　　)

27.在搭设扣件式钢管脚手架时，其立杆的连接不得在同一步架、同跨间内，要互相错开连接。(　)

28.拆除框式钢管脚手架要本着首先搭的先拆，后搭的后拆的原则要逐层进行。（　　）

29.高度在8m以下的吊篮，要设3个吊点，超过8m的吊篮，每增加3m加一吊点，吊点要分布均匀。(　　)

30.门窗洞口两侧15cm范围内不能搭设挂架。(　　)

31.烟囱外脚手架的立杆竖直校正垂直后，其回填土要向外坡，以利排水，防止下雨积水使立杆下沉。（　）

32.落地外架子当搭设高度为30～50m时，若架子立杆纵距采用1.8m，则从地面到15m的高度范围内，架子的里外立杆应采用双立柱，顺纵向并列组成“并列立杆”，用扣件紧固。（　　）

33.采用几个吊点时，应使各吊点吊索拉力的合力作用点，在构件的重心之上。(　　)

34.大模板建筑的结构类型有：全现浇、现浇与预制相结合，现浇与砌筑相结合三种。（　　）

35.滑模系统装置中的吊脚手架高度一般为1.5m，可以设双层或三层。吊脚手架要有可靠的安全设备及防护设施。(　　)

36.飞模施工的顺序是：飞模就位、涂刷隔离剂、绑扎钢筋、浇筑混凝土、脱模和降落。(　)

37.升板工程施工。当风力超过六级时，则应停止施工。柱的稳定验算一般是按六级风荷载考虑的，以提高柱的稳定性。（）

38.人字拔杆是在距离圆木或钢管的lm左右交叉处，用１２．５mm钢丝绳捆绑而成、并在交叉处悬挂起滑车组。（x）

39.升板结构的柱子滑模施工时，淇尺寸位置的控制常常是质量控制中的关键。（　）

40.为了防止拔杆两脚在受负荷后向外滑移，要求用8号铅丝把人字拔杆两脚拉住。（　）

41.在吊装每一构件时，都有绑扎、起吊、临时固定、校正、最后固定等几个操作工序。（　　）

42.如果知道某一个四门滑车的容许荷载为240kN,则其中一个滑轮的容许荷载为60kN。 (　　)

43.要严格按图施工做到自检和互检，确保工程质量符合设计和标准要求。（　　）

44.挑架子的保安期限即为屋面檐口部位装饰施工的时间。（　　）

45.直角扣件用于两根杆件的对接接长。如立杆、顺长杆的接长。（　　）

46.搭设单排扣件式钢管脚手架时办在空心砖墙、1/2砖墙和柱子上不得搁排木。（　）

47.搭设框式钢管脚手架时、要求各榀框架立稳，本身要立垂直，同时框架的平面要与墙面垂直。(　　)

48.吊篮里皮距建筑物20cm为宜，两吊篮之间间距不得大于25cm。(　　)

49.悬挑平台的关键部位是钩挂吊索的吊环，它的角度及焊接质量必须符合要求，否则吊索拉上后，使吊环冷弯产生裂纹，容易发生安全事故。（　）

50.烟囱脚手架高度在１０～１５m时，要对称设一组3～4根的缆风绳，每增高12m加设一组。(　　)

51.如遇六级以上大风，不得进行高层建筑脚手架的搭拆操作。(　　)

52.圆棒的重心在中间截面的圆心上。(　　)

53.屋面板和空心楼板一般都设有吊环，起吊时钩住吊环即可。(　　)

54.大模板建筑体系的大模板施工工艺为：放线～安装大模板一安装隔楼墙体今安装楼板。(　　)

55.滑模系统装置由模板系统、施工平台系统和提升系统三个部分组成。(　)

56.滑模开始滑升后，当升到2～2.5m时要安装好吊脚手架。吊架的脚手板要环向平接铺设，以便于随吊架内移调整其周长。(　　)

57.飞模台面由铝合金龙骨或木龙骨（50mm x 100mm）和面板组成，并用连接板按设计间距将龙骨固定在桁架上。（　　）

58.升板法施工的原理是以柱子为导架，以地坪为台模，在地坪上就地重叠制作各层楼板及屋面板。（　　　）

59.制作人字拔杆时，要求两根桅杆相交角度不宜太大和太小，一般为65°左右。角度太小。人字拔杆就不稳定；角度太大，桅杆的受力就大，就会降低起重的能力。（　）

60.升板的提升，在准备土作做好，经设备检查合格后即可进行。(　　)

61.在一次吊两块以上的空心板时，上下各层板的兜索到板端的距离应基本一致，以防发生事故。（　　）

62.在滑车组起吊前，应检查滑轮的吊钩中心与起吊物体的重心是否在一条直线上，防止物体在起吊后不平稳，发生碰撞等事故。（x）

63.当建筑物的高度超过40m时，应沿建筑高度方向分段奋吊撑或悬挑一次或几次搭设扣件式钢管脚手架。（　　）

64.卷扬机的导向滑轮可以固定在脚手架上。（　　）

65.地锚不能超载使用、、但地锚可以承受来自各个不同方向的拉 力。（　）

66.每顶安全帽上，都必须有以下三项永久性标志：制造厂名及商标、型号；制造年月；生产许可证编号。（　　　）

67.安全帽必须在安全使用期限内使用。到期的安全帽要进行抽查测试。　（　　　　）

68.安全带一般使用3年后应予以报废。使用两年后，可按批量进行抽检。对抽样过的样带，必须更换安全绳后才能继续使用。（　　）

69.在攀登和悬挂作业中，应有牢靠的挂钩处（设施），严禁只在腰间佩挂而没有在固定的设施上栓挂钩环。（　　）

70.应根据使用目的严格选择网的类型，立网可作为平网使用，但平网不能代替立网使用（绑在脚手板下的例外）。（　　）

71.高度在4m以上的建筑工程施工中，都要架设和张挂安全网。（）

72.在工程施工过程中，为防止落物和减少污染，一般必须采用密目式安全网对建筑物进行全封闭。（　）

73.脚手架地基应有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。（　　）

74.脚手架的钢立拄可以直接立于土地面上，不必加设底座和垫板（垫木）或混凝土垫块。（　）

75.当脚手架搭设高度为26～35m、地基土为回填土时，应对脚手架基础地基作砂夹石回填，并分层夯实。立杆底座置于面积不小于0.10平方米混凝土或垫木上。（　）

76.跨度为16m的桥架按30kN均布荷载进行试压时，应以跨中挠度不大于50mm、节点无变形和松动、焊缝无开裂者为合格，（）

77.两端采用手拉葫芦同步提升时，要注意保持同步和互相协调一致。手拉葫芦的吊挂点应放在立柱中心位置上。（　）

78.对高层建筑桥式脚手架，立柱与建筑物之间应每隔三步设置一道牢固的拉结。（）

79.对高层建筑桥式脚手架，立柱不必采用混凝土基础。

80.桥式脚手架平台与外墙面或阳台、挑檐之间的间隙，必须小于150m,，以防止人员坠落。（　　）

81.桥式脚手架安装完毕后，应对全部螺栓联接进行逐个检查并拧紧。当螺栓孔有偏差时，可以以小代大或用电气焊扩孔。（　）

82.门架是门式钢管脚手架中的主要构件户由立杆、横杆及剪刀撑焊接而成。（　）

83.交叉支撑是每两榀门架横向连接的交叉拉杆。　　　（　　）

84.封口杆是连接底步门架立杆下端的横向水平杆件。　（　　）

85.门式钢管脚手架的拆除工作应在统一指挥下，按后装先拆、先装后拆的顺序进行。（　）86.连墙件必须能承受拉力和压力，其承载力标准值不小于１０kN。（　）

87.搭设门式脚手架时，必须调整好脚手架的第一步门架顶面标高和水平度，这对于确保脚手架的承载性能至关重要。（　　）

88.搭设门形刚架装配式外脚手架时，其下部丙外两侧均要加设通长的顺水杆，且不少于三步、内外侧均设置。（　）

89.甲型承插式钢管脚手架的里立杆和夕位杆在承插管的焊接构造是相同的。（）

90.甲型和乙型承插式钢管脚手架的立杆长度和接长方法是相同的。（　　）

91.承插式钢管脚手架的立杆设计成不同长度的定尺、是为了保证在搭设时得以将接头错开。（　　）

92.承插式角钢脚手架的所有杆件均应采用角钢为材料。（　）

93.吊挂脚手架是通过特设的支承点，利用吊索悬吊吊架或吊篮进行砌筑或装修工程操作的一种脚手架。（　）

94.一般在高层建筑的设计中，应考虑吊篮在屋顶上的安放位置和所增加的楼面荷载。（　）

95.工厂生产的吊脚手架，一必须要有出厂合格证。（　）

96.手动吊篮前进手柄和倒退手柄可同时扳动。（）

97.扳动手柄时，葫芦如遇阻碍，应停止扳动手柄，以免损坏钢丝绳。　（　　）

98.利用吊篮进行电焊作业时，应对吊篮钢丝绳进行全面防护，以免钢丝绳受到损坏、同时可利用钢丝绳作为导电体。（）

99.桁架式工作台主要用于工业厂房或框架结构建筑的围护墙砌筑，在屋面或柱子上设置悬吊挂点。　（　）

100.自行设计的吊脚手架，必须经实际超载试验合格后方可安装。（　）

101.悬挑平台的关键部位是钩挂吊索的吊环，它的角度及焊接质量必须符合要求，否则吊索拉上后，因吊环冷弯而产生裂纹，容易发生安全事故。（　　）

102.当建筑物的高度超过40m时，应沿建筑高度方向分段，吊撑或悬挑一次或几次搭设扣件式钢管脚手架。（　）

103.承受挑梁拉力的预埋环，应用直径不小于１０mm以上的圆钢。（）

104.悬挑平台安装时，要使挑出部分保持水平，不得向外倾斜，人在上面操作就有安全感。（　　）

105.悬挑脚手架的垂直度要随搭随检查，发现超过允许偏差时，应及时予以纠正。（　）

106.悬挑平台的关键部位是主梁，它的材质及焊接质量必须符合要求。　　　（　　）

107.附着升降脚手架的安装、拆除和施工管理，以及施工作业人员的业务素质，与其他各种类型脚手架施工基本相同。（　　）

108.附着升降脚手架一般适用于主体结构20层以下，外形结构无较大变化的各类建筑物主体结构施工。　　　　　（　　）

109.采用手拉葫芦作为升降机构，可以用于单跨式、多跨式以及整体式附着升降脚手架。（　　）

110.由于多跨附着升降脚手架不能形成整体结构，因此在架体升降过程中，对架体升降机构的安装和使用要求较高。　（　　）

111.互爬式升降脚手架的结构简单，易子操作，安全防护性能与整体附着升降脚手架相同。　　　　　　　　　　　（　　）

112.吊拉式附着支承的显著特点是架体在升降过程中，一提升吊点的位置处于升降脚手架的侧面，架体属于偏心提升。（　　）

113.导轨式附着升降脚手架在提升过程中，架体外倾力矩较大，导轨及其固定处的竖向主框架受力状态较差。（　　）

114.整体附着升降脚手架架体的悬挑长度应不大于水平支承跨度的1/4；单片式附着升降脚手架柴体的悬挑长度应不大于水平支承跨度的1/2。（　　）

115.附着升降脚手架在升降过程中，架体的悬臂高度应不大于架体高度的1/2。（　）

116.对于附着升降脚手架，架体高度与水平支承跨度的乘积应小于110平方米。（　）

117.对于附着升降脚手架，架体结构的外立面必须沿架体全高搭设剪刀撑，剪刀撑跨度小于6m，其水平夹角大于45°，且小于60°。（　　）

118.对于附着升降脚手架，架体外侧的剪刀撑接长应采用搭接，搭接长度不小于Im，搭接处应采用3个旋转扣件扣紧。（　　）

119.对于附着升降脚手架，架体竖向主框架采用片式框架结构，其架体刚度要高于格构式框架结构。　　　　　　　　　（　　）

120.在附着升降脚手架架体竖向主框架中，工具式框架结构单件重量轻，装拆简便且安全，不需要塔式起重机的配合。　（　　）

121.对于附着升降脚手架，架体水平梁架应采用焊接或螺栓、销联接的形式，也可用钢管、扣件搭设。　　　　　　　（　　）

122.附着升降脚手架格构式水平梁架结构的整体刚度较好，运输存放不易变形，装拆时不需要起重设备配合。　　　　　（　　　）

123.附着升降脚手架的组合式水平梁架结构装拆时不需要起重设备的配合，操作人员装拆简便，施土安全性高。　　　　（　　）

124.下置式附着升降脚手架架体水平梁架的特点是架体构架支撑于架体永平梁架之上，整个架体从上往下逐层安装。　　（　　）

125.从吊拉式附着升降脚手架的升降原理，脚手架固定使用时，架体的垂直荷载由上拉杆承受，提升过程中，架体的荷载由下拉杆传递至建筑物主体结构。（　）

126.套框式附着升降脚手架在固定使用工况下，架体荷载由架体主框架和附墙支座承受。（　　）

127.附着升降脚手架架体安装前应设置安装平台，安装平台应有保障施工人员安全操作的防护措施，其承载能力应满足架体安装的要求。（　　）

128.安装附着升降脚手架架体时，应按各种类型架体竖向主框架的安装要求，装好每一只螺栓、垫片、螺母或者销轴、开口销等连接件，不得以大代小。（　）

129.附着升降脚手架架体水平梁架局部可采用普通脚手架杆件进行连接，但必须采取加强措施，确保其连接强度不低于析架梁式结构。（　）

130.架体外侧用密目安全网围挡，施工层架体外侧也可设置竹笆片。（　）

131.附着升降脚手架架体搭设完毕，应由脚手架施工单位组织技术、质量、安全人员对架体搭设的质量进行自检验收，并上报当地有关管理部门备案或复检验收。（　）

132.附着升降脚手架的安装、施工应由脚手架专业施工资质的施工单位完成。（　）

133.附着升降脚手架安装施工人员必须经过专业培训，且应持证上岗。（）

134.操作人员作业时应严格按附着升降脚手架脚手架操作规程和搭设方案的要求完成架体搭设，坚决杜绝随意搭设。（　　）

135.附着升降脚手架脚手架安装搭设过程中，应先搭设架体，后铺设竹笆脚手板。（）

136.进出物料平台应安装在附着升降脚手架架体上，且与架体同时升降。（　）

137.附着升降脚手架架体的拆除顺序为：先搭先拆，后搭后拆，严禁不按搭设程序拆除架体。　　（　　　）

138.附着升降脚手架架体的拆除顺序为：后搭先拆，先搭后拆，严禁不按搭设程序拆　除架体。（　　）

139.拆除附着升降脚手架架体时，每步上铺设的竹笆脚手板或木脚手板以及架体外侧的安全网应先行拆除，再逐层拆除架体。（　　）

140.对于附着升降脚手架架体上的附墙拉结杆，应随架体逐层拆除，严禁同时拆除多层附墙拉结杆。（　）

141.对于附着升降脚手架架体典的附墙拉结杆，可随架体逐层拆除，也可根据需要同时拆除多层附墙拉结杆。（　　）

142.在高层建筑现浇混凝土结构施工中，如果把碗扣式钢管支撑脚手架与快速拆模系统配合使用，则可使模板和支撑架的周转速度比其他支撑架快。（　　）

143.门架的间距应根据荷载的大小确定，同时也必须考虑立杆的规格尺寸。（）

144.纵向相邻两组门架之间的距离应考虑荷载因素经计算确定，但一般不超过门架宽度。（　　）

145.满堂脚手架与墙或其他结构物边缘之间的距离应小于１．０m，周围应设置栏杆。（　　）

146.拆除模板支撑与满堂脚手架时，应采用可靠的安全措施，拆下的构配件应分类捆绑，尽量采用机械吊运。严禁从高空抛掷到地面。　（　　　）

二、单项选择题

１．当架体立杆的底基不在同一平面高度时，按边坡架体搭设图的要求，应将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨，并与立杆固定，靠边坡的立杆轴线到边坡的距离应不小于（）。

A.400mm     B. 500mm    C. 600mm      D. 700mm

２．剪力撑的接长采取搭接形式，搭接长度不小于（　），连接扣件不少于（　）。

A． 0.8m, 　1只　　　　B． 1.0m, 　2只

C． 2.0m, 　3只　　　　D． 2.5m, 　4只

３．斜道用于人员上下和施工材料的运输，附着搭设于脚手架的外侧。人行斜道坡度宜为（　　），宽度不小于lm;运料斜道坡度为（　），宽度不小于1. 5m。

A．　1: 1，1:4  　 B． 1: 2, 1: 5　　 C． 1: 3, 1: 6 　  D． 1: 4, 1:7

４．扣件式钢管脚手架当架体很高或负荷较重时，采用两根钢管组成双立杆架体，主立杆与副立杆采用旋转扣件连接，扣件数量不得少于（　）个。

A． 1          B． 2　　　 C． 3      　　D．4

５．扣件式钢管脚手架立杆的接头除在顶层可采用搭接外，一其余各接头必须采用对接扣件连接。两相邻立杆接头在高度方向错开的距离应不小于（　　）。

A． 200mm     B．300mm     C． 400mm　　D．500mm

６．扣件式钢管脚手架纵向水平杆的接头采用搭接时，搭接接头长度不应小于（　），并应等距离设置（　　）旋转扣件固定。

A． 0.5m, 　1个　　B．0.8m, 2个　C． lm, 3个　　D．1.5m， 4个

７．在结构吊装施工中常用的钢丝绳是由以（　　）和一根绳芯捻成，绳股是由许多根直径为0.4一4mm,强度为1400．一2000Nmm２的高强度钢丝捻成。

A．四束　　　　B．五束　　　C．六束　　　　　D．八束

８．用于手板葫芦的钢丝绳吊索绳芯宜用（　　）。

A．麻芯　　　B．石棉芯　　　C．金属芯　　　　D．纤维芯

９．起吊构件用的钢丝绳表面磨损或腐蚀不得超过钢丝绳直径的（　）

A．５%       B． ７％　　　C． １０％　　　　D．１５%

10.用于载人的升降机钢丝绳的安全索数为（　　）。

A．8       　B．10　　　C．11　　　　　　D．14

11.手板葫芦升降吊篮时又必须拉设一根直径为12． 5 mm，的保险钢丝绳以保证手板葫芦发生打滑或（　）时的安全。

A．断裂　　　　B．断绳　　　C．开口　　　　　　D．扭转

12.固定卷扬机的锚啶主要是防止卷扬机（　　）。

A．滑动　　　　B．倾覆　　　　C．.滑动与倾覆　　D．振动

13.卷扬机就位时，机架下面要铺设（　），并要保持纵、横两个方向的水平。

A．.钢梁　　　　B．方木　　　　C．砖块　　　　　Ｄ．混凝土块

14.地锚的拉绳与地面的水平夹角为（　）左右，否则会使地锚承受过大的竖向拉力而发生事故。

A． 20°        B．25°      C．30°　　　　　　D． 45°

15.卷扬机安装时，其卷筒中心与导向滑轮的中心要在一条直线

上，卷筒与导向滑轮之间的距离一般应大于（　　）。

A． 10m      　 B． 15m       C． 20m　　　　　D． 25m

16.应选用与自己头型合适的安全帽，帽衬顶端与帽壳内顶必须保持（　）的空间。

A． 25 -50mm    B. 30 -60mm　C. 25一60mm        D. 35一60mm

17.安全带在使用中应经常检查外观，当发现有异常时，应立即更换，换新绳时要加绳套。使用（　）年后，按批量抽检。

A． 1      　 B． ２       C．３　　　　　D． ４

18.在高层建筑中，采用平层桥式脚手架施工时，一般可借助塔式起重机一次提升两个桥架。上桥架吊挂点位置应选择在两端距立柱净跨度（　）处，吊钩中心应对准桥架中心，平稳提升，避免起吊过程重桥架的摆动。

A． 1/2        B． 1/3        C． 1/4       D． 1/5

19.桥式脚手架搁置桥架的钢销应贴着立柱角钢的里皮，探出长度不小于（　），并临时用钢丝绑扎固定，以防止钢销滑动。

A． 120mm      B． 130mm      C． 140mm     D．150mm

20.桥式脚手架的桥架安装就位后，必须立即固定牢固。桥架搁置在立柱上时，钢销下定要搁在立柱的（　　）之上，不允许搁在其它位置上。

A．水平杆　　　B．斜杆　　　　　C．立杆　　　　D．脚手板

22.桥式脚手架当桥面宽度不能够满足需要时，可通过增设挑台来加宽，悬挑长度应根据具体需要确定，但不得超过（　）。

A．lm           B． 1. 5m      　　C．2m      　　  D． 2.5m

32.门式脚手架搭设时，必须调整好脚手架的（　）和水平度，这对于确保脚手架的承载性能至关重要。

A．基底夯实抄平　　　　　B．第一步门架顶面标高

C．垂直度　　　　　　　　D.上下门架竖杆之间

23.门式钢管脚手架纵向斜度不得超过总高度的（　　），横向斜度不得超过总高度的1/200。

A． 1/300　   B．　 1/350　　C． 1/400    D．1/450

24.为了防止门式钢管脚手架倾倒，要每相隔（　）榀框架高4个跨间设置连墙杆与墙拉　接牢固。

A． 2～3        B．3～4         C． 4～5        D． 5～6

25.门形框架一般用直径为（  ），壁厚为3mm的钢管焊接而成。

A. 38～45mm    B. 27～45mm    C. 35～45mm       D. 45～57mm

26.搭设门形刚架装配式外脚手架时，其下部内外侧要加设通长的顺水杆，应不少于（  ），且内外侧均需要设置。

A.二步        B.三步        C.四步           D.五步

27.承插式钢管脚手架立杆横向间距规定为（  ）。

A . 0.8m          B. lm           C. 1.5m        D 1.25 m

28.斜撑式挑梁在撑杆支点外面的悬挑长度一般控制在（   ）以内。

A. 2m             B. 1 m           C. 1.5m       D. 0.5m

29.当吊篮长超过（  ）时，桁架梁的杆件应通过设计确定。

A. 3m             B. 4m           C. 5m         D. 6m

30.吊篮若用钢筋链杆，其直径不小于16mm，每节链杆长为

A. 300mm          B. 500mm        C. 800mm      D.1000 mm

31.新购电动吊篮总装完毕后，应进行重载试运行（  ），待一切正常．即可开始负载运行。

A. lh             B. 2h           C. 3h         D. 6h

32.吊篮有雷雨天气或风力超过（  ）级时，不得登吊篮操作。

A. 5              B. 3            C. 4          D. 6

33.挑脚手架中的斜杆与墙面之间的夹角应不大于（  ）。

A. 75°        B. 30°        C 45°     D. 60°

34.如果墙上无窗口时，在砌筑墙时预留孔洞或预埋钢筋环，使搭设时斜杆的底端能支承住，挑脚手架的挑出宽度不大于（  ）。

A. 1. 6m      B. 1.7m,     C. 1.8m      D. 1.5m

35.挑脚手架中的护身栏杆距离檐口外缘不小于（  ）。

A. 30cm       B. 40cm      C. 50cm      D. 20cm

36.悬挑平台的关键部位是（ ），它的材质及焊接质量必须符合要求。

A．主梁       B吊索       C.钩挂吊的吊环      D.底板

37.在高层建筑施工中，分段搭设扣件式钢管悬挑脚手架时，第二段的垂直偏差不超过（   ）。

A. 1/200      B. 1/250     C. 1/300     D. 1/350

38.高层建筑扣件式钢管脚手架悬挑时，对保持脚手架的稳定性十分重要，应根据建筑物的轴线尺寸，在竖直方向每隔（  ）设置一个拉结点；各点呈梅花形错开布置。

A. 2～3m      B. 3 ～4m    C. 4～5m     D. 5 ～6m

39.高层建筑扣件式钢管脚手架悬挑时，可分段搭设，分段搭设的垂直偏差，第一段不超过全长的（  ）。

A. 1/200      B. 1/250      C. 1/300     D. 1/400

40.搭设高层建筑扣件式钢管挑脚手架时，其离墙面的距离为（  ）。

A. 小于0.2m   B. 0.2m      C. 0.25m      D. 0.3m

41.高层建筑扣件式钢管脚手架悬挑时，对保持脚手架的稳定性十分重要，应根据建筑物的轴线尺寸，在水平方向每隔（  ）与建筑物连接牢固。

A. 6m          B. 7m       C. 8 m        D. 9 m

42.挑脚手架的使用荷载每平方米不得超过（   ）。

A. 1kN           B. 1.5kN    C. 2kN        D. 2.5kN

43.采用手拉葫芦作为升降机构，可用于（ ）附着升降脚手架。

A．多跨式       B.整体式     C．互爬式     D．吊拉式

44.由于多跨附着升降脚手架不能形成整体结构， 因此在架体升降过程中，对架体的（  ）安装和使用要求较高。

A.升降机构     B.着支承结构  C．防坠落装置  D.防倾覆装置

45.由于整体附着升降脚手架在升降过程中有多套（   ）同时工作，因此，对控制（  ）的同步性能要求较高。

A．附着支承结构  B．架体结构  C.安全保护系统    D．升降机构

46.导轨式附着升降脚手架在提升过程由、晓架体外倾力矩（ ），导轨及其固定处的竖向主框架受力状羲（  ）。

A．较大，较好    B．较大，较差       C.较小，较差

47.附着升降脚手架在使用过程中，架体的悬臂高度h应不大于架体高度的（ ）。

A. 1/5          B.2/5,        C. 3/5            D. 4/5

48.附着升降脚手架架体外侧的剪刀撑接长应采用搭接，搭接长度不小于（ ）m，搭接处应采用（  ）个旋转扣件扣紧。

A. 0.5,. 1      B. 0.8, 2      C. 1，3          D. 1.5, 4

49.附着升降脚手架架体的悬挑端及架体平面的转角处，其悬挑长度超过（ ）时，应以竖向主框架为中心成对设置对称斜拉杆。

A.1/2           B. 1/3         C. 1/4           D. 1/5

50.附着升降脚手架架体竖向主框架有多种结构型式，其中安装时需要塔式起重机等起重设备配合的有（     ）。

A分片组装型片式框架结构      B．分段组装型格构式框架结构

C．分片组装型格构式框架结构   D．工具式框架结构

51.套框式附着升降脚手架的升降过程是通过架体结构中（   ）交替固定和升降来实现的。

A．斜拉杆和支撑管   B．上拉杆和下拉杆  C.导轨和定位销    D主框架和套框架

52.吊拉式附着升降脚手架和套框式附着升降脚手架的升降都属于（  ）提升，升降过程中架体的外倾力矩（    ）。

A.中心，较大     B.偏心，较小     C．中心，较小       D.偏心，较大

53.附着升降脚手架架体安装过程中应注意调整架体竖向主框架的垂直偏差，不大于（   ）和（   ）mm ，并及时将搭好的架体与楼面预埋管连接。

A. 0.4%，50       B. 0.5%，60     C. 0.6%，70          D. 0.7%，80

54.附着升降脚手架架体搭设完毕，应由（  ）组织技术、质量、安全人员对架体搭设质量进行自检验收，并上报当地有关管理部门备案或复检验收。

A．建设施工单位    B．项目投资单位  C监理单位          D．脚手架施工单位

55.附着升降脚手架拆除工作多数在（   ）完成，人、物坠落的可能性大。

A.地面            B.高空           C.室内               D.室外

56.满堂模板支撑架高度为（   ）以下时，可以铺花板，但间隙不得大于20cm，扳头要绑牢。

A. 8m             B. 9m            C.6m                 D. 7m,

57.一般装修用的满堂落地脚手架的立杆纵横间距（　）。

A. 1.5m          B. 1.7m　　      C. 1.8m　　           D. ２.０m

58.碗扣式钢管支撑脚手架横托座应设置在横杆层，主要作支撑横向支托用，以增强框架的（　 ）。

A强度        B.稳定性        Ｃ.刚度　         D.垂直度

59.为加强扣件式模板支撑脚手架的整体稳定性，在模板支撑架立杆之间纵、横两个方向均必须设置（   ）和水平拉结杆。

A.剪刀撑　    B.扫地杆        C.立杆            D.斜撑。.

60.满堂脚手架高度超过（    ）时，上下层门架间应设置锁臂，外侧应设置抛撑或缆风绳与地面拉结牢固。

A. 6m         B. 8m          C. 9m              D. 10m

三、多项选择题

1.钢管脚手架材料质量要求及检验标准中，新钢管应符合（    ）要求。

A．有产品质量合格证　　B．有质量检验报告

C．涂有防锈漆　　       D．锈蚀检查

2．新采购的扣件应具备（　）才能使用。

A．发货清单　　 B.产品质量合格　　 C．生产许可证　 　D．检测报告

3．钢管脚手架的水平杆、斜杆弯曲度允许偏差可以为（　）。

A.１０mm　    B． ２０mm　      Ｃ．３０mm   　  D． ４０mm．

4．门架及配件的质量可分为A、B、C、 D四类．经保养修理后可继续使用的有（　）。

A.  D 　        B. 　C             C． B　         D． A

5．从剪刀撑搭设图可以看出．剪刀撑设置在脚手架外侧，与地面可以成（　　）。

A. 30°          B. 45°              C. 60°　         D. 70°

6．扣件式钢管脚手架立杆的接头除在顶层可采用搭接外，其余各接头必须采用对接扣件连接。对接扣件应交错布置，两个相邻立杆接头可以设在（　）内。

A.同步、同跨　　          B．同步、不同跨

C．不同步、同跨　         D．不同步、不同跨

7．扣件式钢管脚手架纵向水平杆的接头采用对接扣件连接时，对接接头应交错布置，可以设置在（　）内。

A.同步、同跨     B同步、不同跨   C．不同步、同跨      D.不同步、不同跨

8.钢丝绳按绕制方向分有（　）3种类型。

A．交绕绳　      B.顺绕绳　       C.反绕绳　　         D.混绕绳

9.钢丝绳的连接有（　　）方法。

A.打结法          B.插编法         C．捆绑法　          D．绳卡连接

10.卷扬机主要的技术参数是它的（　）。

A.整机重量　      B.额定静拉力     C．绳速　　          D．容绳量

11．电动卷扬机按速度可分为（　　）3种。

A．快速           B．中速          C.慢速               D.调速

12．电动卷扬机在使用中应可靠的固定，其固定方法有（　　）。

A.螺栓锚固法　　　B．水平锚固法     C．立桩锚固法　　   D．压重锚固法

13.安全帽在使用过程中会逐渐损坏，应经常进行外观检查。如果发现（   ），应予以报废。

A.帽壳与帽衬有异常损伤          B．帽壳与帽衬裂痕或缺衬带

C.水平垂直间距达不到标准要求　  D．安全帽的颜色不是红色

14．安全带的带体上应缝有商标、合格证和检验证。合格证上应注明（　　）。

A．产品名称　                   B.生产年月

C．拉力试验、冲击试验　        D．制造厂名、检验员姓名

15.安全网安装前必须对网和支撑物进行的检查（　　）。

A．网的标牌与选用相符        B．网的外观质量无任何影响使用的庇病

C．支撑物（架）有适合的强度、刚性和稳定性   D.系网处无撑角和尖锐边缘

16.其他安全围护设施按其实施保护的方式可分为（　）。

A．围挡措施、遮盖措施　      B．支护措施、加固措施

C.解危措施、监护措施　        D．防窃措施、警示措施

17.脚手架地基的一般要求（　）。

A具有足够的承载力            B．平整夯实

C．可靠的排水措施，防止积水浸泡地基

D.脚手架的钢立柱直接立于土地面上

18.扣件钢管搭设的井式支承架搭设时的注意事项有（　　　）。

A.在脚手架的尽端（建筑物拐角处）用双跨井架，中间用单跨井架

B.支承井架的立杆间距为1.6m,横杆间距为1.2 ～1.4m

C.支承架每隔三步设置二根连墙杆与建筑物连接牢固

D.支承架与上料井架连接搭设时，支承架的立杆纵向间距可以

自行选择，不受上料井架的限制

19.定型钢排架组成的井式支承架搭设时的注意事项有（　）。

A.必须做好场地平整，并认真进行底座抄平

B.支承架横杆步距为1. 2m，每隔三步设置二根连墙杆

C.一般在施工高度为20m以上时采用

D.支承架间每隔四步内外各设一道拉杆，同时必须在搁置桥架处增设一道临时拉杆，临时拉杆可随桥架的提升往上拆移

20.门型框架搭设的井式支承架搭设时的注意事项有（　）。

A.靠端头的支承架应采用“L”形方案，以确保在偏心荷载作用下的稳定

B.沿高度方向每隔一步加设一对水平加固杆（用2m长脚手钢管）

C.加密扣墙点。即沿水平方向设两点（拉着两边的门架），沿垂直方向每隔一步设一点

D.在内外两面均加设长剪刀撑

21.在双层桥式脚手架的构造中应采取的加强措施有（　　）。

A.在建筑物上每隔两层设置一道牢固的拉结点，以加强立柱与建筑物的连接

B.对于角柱，应将相邻两个角柱之间可靠的拉结起来，以起到相互帮衬作用

C.加强桥架立柱柱基的稳定性。一般应做可靠的混凝土垫层并加基座垫板，以防止沉陷

D.必须按钢结构设计的有关规定对立柱进行稳定验算。其验算结果的安全系数应不低于2.0（允许应力法）

22.通常情况下，桥式脚手架桥架的升降可采用（）方法。

A.倒链、手扳葫芦、手摇提升器、滑轮等手动工具        B.提升机

C.卷扬机                             D.塔式起重机或轮胎起重机

23.桥式脚手架使用时（　　　）。

A..每跨桥架上的人数不得超过6人，桥架上人员一律戴安全帽，禁止在桥架上跑跳嬉闹

B.严禁在桥架上用灰斗或其他物品垫起后铺设脚手板进行操作。不准用塔式起重机直接向桥架平台上卸料

C.桥架上不得任意悬挂垂直运输设备。动力线和照明线不得直接搭在架子上，防止漏电和触电

D.操作人员应通过攀登桥架立柱上下

24.门式钢管脚手架是由钢管制成的定型脚手架，由（　）挂扣式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构。

A．门架　　    B．交叉支撑      C．立杆　     D．连接棒

25.门架的水平度、垂直度要求较高，搭设时，要拉线、吊线找平找直，必要时可用（　）等仪器找平找直。

A．尺子　      B．水平仪　      C．经纬仪

26.门式钢管脚手架的拆除工作应在统一指挥下，按（　　）的顺序进行。

A.后装先拆       B．后装后拆      C.先装先拆    D.先装后拆

27.拆除门式钢管脚手架时，同一层的构配件和加固件应按（　）的顺序进行。

A.先下后上　     B.先里后外　     C．先上后下　 D．先外后里

28.连墙件必须能承受（　　），其承载力标准值不小于１０kN。

A．拉力　　     B剪力　          C．压力　　   D.弯矩

29.插接式钢管脚手架有（　　）几种类型。

A．甲型承插式钢管脚手架　　       B乙型承插式钢管脚手架

C．丙型承插式钢管脚手架　　       D.插接式角钢脚手架

30.甲型承插式钢管脚手架立杆长度为（　）。

A. 3.75m         B. 5.55m          C. 3.55m        D. 5.75m

31.承插式角钢脚手架杆件常采用（）几种类型。

A. L50mmx5mm角钢　　       B. L75mm x50mm x5mm角钢

C. L50mmx 10mm角钢　       D. L.100mmx75mmx5mm角钢

32.承插式角钢脚手架小横杆长度为（　）。

A. 950mm       B. 1000mm     C. 1150mm         D. 1250mm

33.承插式角钢脚手架立杆配套立杆长度为（　）。

A. 1. 8m     　  B.2.03m       C. 3.88m           D. 4.08m

34.小型吊篮由（　　）部分组成。

A．两个吊架　  B．底盘　     C．护栏　　        D．顶盖

35.单梁式挑梁由型钢制作，其装设方式有（　）。

A.固定在屋面结构上 B.与柱子或墙体拉结  C.加设配重　D．固定在楼面结构上

36.电动吊篮主要由（　）　组成。

A.工作吊篮　　B．提升机构　 C．绳轮系统　         D.屋面支承系统及安全锁

37.吊脚手架的拆除顺序为（　）。

A．将吊脚手架放至地面　     B.对电动吊篮应切断电源

C.解开吊脚手架上的吊索　     D.拆除吊索，拆除挑架（或挑梁）

38.组合吊篮架由（　　）组成。

A.吊篮片　　  B．扣件　　   C.钢管　　       D.角钢

39.悬挑脚手架的关键是悬挑支承结构，它必须有足够的（　），并能将脚手架的荷载传递给建筑结构。

A.　强度　   B．刚度　　   C.稳定性　　     D.整度‘

40.悬挑脚手架承受拉力的预埋件扩要待混凝土强度达到设计强度（　）以上时可以受力。

A. 60%       B. 70%        C． 80%　 　    D. 90％

41.搭设高层建筑扣件式钢管挑脚手架时，其离墙面距离可以为（　）。

A.0. 1 m　　    B. 0.2m         C. 0.15m        D. 0. 3m

42.挑脚手架中的斜杆与墙面的夹角为（　）时可以满足要求。

A.　２５°     B. ３０°　　   C. 　４５°　  D. ６０°

43.附着升降脚手架是一种高层和超高层建筑物主体结构与外墙装饰施工使用的移动式外脚手架，其特点是（　）。

A.节约人力物力  B.有利于安全施工　 C.专业性要求高  D安全防护好

44.附着升降脚手架涉及到（　）技术领域，是一项具有较高要求的综合型专业技术。

A.施工管理　　 B.脚手架装拆　  C.机械施工　   D.电气和自动控制

45.附着升降脚手架按升降方式分类．主要有（　）几种型式。

A.单跨式　　   B．多跨式　    C．导轨式　   D整体附着式

46.采用手拉葫芦作为升降机构能用于（　）附着升降脚手架。

A．单跨式      B．多跨式      C.整体式      D.互爬式

47.附着升降脚手架主要附着支承形式有（　）多种附着支承结构形式，其他附着支承形式基本上是这几种形式的改型和扩展。

A.吊拉式        B.导轨式       C.单跨式       D.套框式

48.附着升降脚手架在升降工况中，提升吊点的位置处于升降脚手架的重心，架体属于中心提升的附着支承形式有（　）。

A.吊拉式　　   B.导轨式　     C.导座式　     D套框式

49.附着升降脚手架架体水平支承跨度L直线布置时，L可采用（　）m；折线或曲线布置时，L可采用（　）m。

A. 6, 3          B. 7, 4         C. 8, 5          D. 9, 6

50.附着升降脚手架在升降过程中，架体的悬臂高度h可为架体高度H的（　）。

A. 1/5　         B. 2/5         C. 3/5           D. 4/5

51.附着升降脚手架架体高度H与水平支承跨度L的乘积可为（　　）平方米。

A.90　　        B. 100　      C. 110           D. 120

52.附着升降脚手架架体结构的外立面必须沿架体全高搭设剪刀撑，剪刀撑跨度可以为（　）m，其水平夹角可以为（　）。

A.8, 80°        B. 7, 70°      C. 6, 60°　     D. 5, 50°

53附着升降脚手架架体结构在（　）设置处，应采取可靠的加强构造措施。

A升降机构　　  B.防倾防坠装置  C.安全防护D.悬挑端

54.附着升降脚手架的架体结构由（）部分组成。

A．附着支承结构　　          B架体竖向主框架

C.架体构架　　                D.架体水平梁架

55.附着升降脚手架架体竖向主框架垂直于建筑物外立面，一般采用（　）连接。

Ａ.焊接　        B扣件　      C.销.           D.:螺栓

56附着升降脚手架架体竖向主框架有（　　）型式，安装时需要塔式起重机等起重设备的配合。

A.分片组装型片式框架结构      B.整体结构型片式框架结

C.分段组装型格构式框架结构    D.工具式框架结构

54.（　　）属于附着升降脚手架架体竖向主框架中格构式框架结构。

A.专业框架型片式框架结构      B.分段组装型框架结构

C.分片组装型框架结构　        D.工具式框架结构，

55.附着升降脚手架架体水平梁架应采用（　）连接形式，并能与其余架体连成整体。

A．扣件      B.焊接     C.螺栓    　D．销

56.附着升降脚手架架体构架所用材料分类，主要有（     ）。

A．扣件式钢管脚手架　   B．碗扣式钢管脚手架·

C．门式脚手架　         D．双排式脚手架

57.导轨式附着升降脚手架升降过程是靠（　　）完成。

A.钢丝绳　  B.吊拉杆　  C.导轨　　 D.导座

58.附着升降脚手架架体安装前应做好（　）准备工作。

A.编制工程进度计划　　   B检查安装平台

C.安全技术交底　         D编制专项施工方案

59.附着升降脚手架架体安装前，安装单位技术负责人应向安装人员进行安全技术交底、安全技术交底的主要内容应包括（）。

A.工程概况　　　　       B.架体材料检查验收

C.架体搭设特殊要求　     D.搭设质量

60.附着升降脚手架架体安装过程中，架体竖向主框架的垂直偏差可为（　）和（　　）。

A.０.３%，４０mm　　　　B.０.４%，５０mm

C. ０.５%，６０mm       D.０.６%，７０mm

61.附着升降脚手架架体安装完毕，应检查（　）安装质量。

A:架体构架　　　　        B各节点连接

C.剪刀撑　　　            D.5安全防护

62.附着升降脚手架的搭设、安装和施工，由附着升降脚手架施工单位派出具有专业资质的（　　）完成。

A．施工负责人    B技术人员      C.测量人员　         D操作人员

63.附着升降脚手架架体材料拆除后和应及时进行全面检修保养，出现（）情况必须予以报废。

A．油漆脱落　　                  B.焊接件锈蚀严重

C．构件严重弯曲变形　            D.钢丝绳磨损严重

64.附着升降脚手架架体安装搭设过程中，应检查架体的（   ）并及时调整校正。

A．立杆纵距                      B．水平杆步距

C．架体宽度                       D．立杆的垂直度

65.附着升降脚手架使用时，必须遵守其设计性能指标，不得（       ）。

A．超载使用架体 B．堆放物件     C．碰撞架体     D．拆除结构件

66.升降脚手架停用超过一个月或遇6级以上大风后复工时应检查（       ）。

A．附墙拉结杆   B．升降机构      C．架体连接件   D．安全防护设施

67.附着升降脚手架拆除工作开始前，必须做好（     ）准备工作。

A．方案审批     B．方案交底      C．准备材料　   D.人员组织

68.支撑架中框架单元的框高可根据荷载等要求选择（     ）。

A. 0.6m          B. 1.2m           C. 1.8m          D. 2.0m

69.碗扣式钢管支撑脚手架搭设前，应根据施工荷载大小选择支撑架组合尺寸及型式，并按支撑高度要求组配（　）可调托座，画出组架图和材料明细表。

A．剪刀撑       B.立杆            C顶杆          D．可调底座

70.门架的间距应根据荷载的大小确定，同时也须考虑交叉拉杆的规格尺寸，一般常用的间距有（）。

A. 1.2m　　    B. 1.4m             C. 1.5m　      D．1.8m

71.用于梁模板支撑的门架，可采用（  ）于梁轴线的布置方式。

A.斜向　     B.平行　        C.垂直　         D.对称

72.模板支撑与满堂脚手架拆除时，应采用汉一）的施工顺序。

A.先搭先拆   B.后搭后拆      C.后搭先拆       D.洗搭后拆

四、问答题

1.架子工必须牢记和做到的安全生产基本规定主要有哪些？

2.建筑脚手架的主要作用有哪些？是如何分类的？

3.搭设脚手架的基本要求有哪些？。

4.搭设脚手架需做哪些准备工作，架子工参加技术交流会主要了解哪些内容？

5.对进场的脚手架构配件如何进行检查验收？

6.落地扣件式钢管脚手架搭设的操作要领有哪些？

7.对连接件的设置规范有什么要求？

8.对搭设的脚手架进行检查验收的项目有哪些？

9.对脚手架的使用如何进行管理？

10.脚手架拆除前要进行哪些工作？

11.碗扣式钢管脚手架有哪些特点？

12.落地碗扣式钢管脚手架搭设的操作要领有哪些？

13.落地碗扣式钠管脚手架的检查、验收内容有哪些？

14.脚手架使用的安全注意事项有哪些？

15.对新购的门式钢管脚手架构配件如何进行验收？对周转使用的构配件的质量类别如何判别及维修使用？

16.搭设落地门式钢管脚手架的操作要领有哪些？

17.挑脚手架分几类？

18.挑梁式挑脚手架常用的悬挑结构有几种？搭设要领有哪些？

19.挑脚手架使用的安全管理要点有哪些？

20.吊脚手架的安装要领有哪些？

21．如何对吊脚手架的使用进行安全管理？

22．爬架的主要类型有几种？各自的工作方式如何？。

23.对模板支撑架有哪些要求？

24.模板支撑架拆除时，应注意那些事项？

25.搭设支柱式里脚手架有哪些要求？

26.竖立龙门架有哪些要求？

27.支搭安全网用的材料有哪些要求？

28.钢管井字架在安装天梁和天滑轮、吊盘的滑道时有哪些要求？

29.棚仓搭设有哪些操作工艺顺序？

30.对施工现场的脚手架、防护设施、安全标志等有哪些要求？·

31.扣件式钢管脚手架的拆除顺序是什么？

32.吊篮升降时应遵守哪些安全技术规程？

33.搭设钢管脚手架之前应做好哪些准备工作？

34.拆除吊篮时应注意哪些事项？

35.编制吊装工程施工方案时，一般有哪些因素需综合确定？

36.扣件式钢管脚手架的搭设工艺是什么？

37.怎样用绑扎法搭设大跨度棚仓？

38.扣件式钢管高层悬挑架子拆除时应注意的事项有哪些？

39.一般房屋建筑施工用外脚手架，选择施工方案的原则是什么？

40.滑模的脚手架有哪些要求？

41.除扣件式钢管脚手架的杆件和扣件有哪些要求？

42.修缮架子应注意哪些问题？

43.什么是飞模？

44.设扣件式钢管脚手架的各杆件搭接位置有什么要求？

45.搭设挑架子的步骤有哪些？