安徽省第四届“徽匠”建筑

技能大赛理论知识复习题库

(工种: 建筑水工)

一、单项选择(选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。)

1. 某建筑企业经过多年的发展，员工们普遍树立了“厂兴我荣、厂衰我耻”的价值观，绝大多数员工都能自觉地做到关心企业、爱厂如家。这种情况的产生主要反映出(　　)。

A、企业效益好，员工就努力工作；企业效益变差了，员工就会感到耻辱，消极怠工

B、企业员工将自己的利益与企业的利益密切联系起来

C、该企业的主要工作是提高员工的职业道德，而不是增加经济效益

D、该企业的员工都具有良好的职业道德和较高的技能水平

2. 热爱本职，忠于职守的具体要求是(　　)。

A、看效益决定是否爱岗                       B、转变择业观念

C、认真履行岗位职责                         D、增强把握择业的机遇意识

3. 在企业的生产经营活动中，促进员工之间团结互助的措施是(　　)。

A、互利互惠，平均分配                       B、加强交流，密切合作

C、只要合作，不要竞争                       D、事不关己，不理不睬

4. 当温度不变时，流体所受的压力增大时，体积缩小的性质叫流体的(　　)。

A、膨胀性             B、压缩性             C、可塑性             D、可锻性

5. 单位(　　)的工质所占有的容积叫比容。

A、质量               B、压强               C、重量               D、密度

6. 在(　　)上得到的图形称为投影。

A、投影平面           B、投影中心           C、投影线             D、图纸

7. 三视图包括主视图、左视图和(　　)。

A、右视图             B、上视图             C、下视图             D、俯视图

8. 下列读图顺序正确的是(　　)。

A、设备明细表→材料明细表→施工说明书     B、施工说明书→图纸目录→平面图

C、流程图→图纸目录→施工说明书           D、图纸目录→施工说明书→材料、设备

9. 下列属于非金属管的是(　　)。

A、砼管               B、铝塑复合管         C、玻璃钢管        D、有色金属管

10. 下列属于无缝管管件的是(　　)。

A、钢塑复合弯头       B、焊接弯头           C、冲压弯头          D、铸铁弯头

11. 下列不属于常用的吊装索具是(　　)。

A、绳索               B、吊索               C、滑轮组             D、滚杠

12. 下列不是便溺使用的卫生器具是(　　)。

A、大便器             B、小便器             C、污水盆             D、小便槽

13. 锅炉房管道施工图的正确识读程序是管道流程图→平面图→剖面图或管道(　　)。

A、剖视图             B、大样图             C、轴测图             D、节点图

14. 管道流程图又称热力系统图，它主要表明(　　)的作用和汽水流程，同时反映设备之间的关系。

A、汽水系统           B、管道系统           C、给水系统        D、供回水系统

15. 在管道流程图中，(　　)用代号S8表示。

A、排污冷却井所用冷却水管                   B、高压给水管

C、排污冷却井                               D、软水管

16. 锅炉房平面图主要表示锅炉，辅助设备和管道的平面布置，以及设备与(　　)之间的关系。

A、设备               B、管路               C、阀门               D、零件

17. 表示设备及接管的立面布置用(　　)。

A、主视图             B、剖视图             C、剖面图             D、详图

18. 在管道流程图中，(　　)用代号PQ表示。

A、冷却水管                                 B、高压给水管

C、排污冷却井的进气管                       D、安全阀的排气管

19. 在同一平面同一部位所布置的综合管线一般呈(　　)，交叉较少。

A、垂直式         B、放射式       C、垂直式或跑道式      D、平行式或跑道式

20. 管道安装的顺序为先大管后小管，(　　)。

A、先金属管后非金属                         B、先安支架后安管线

C、先安管线后安支吊架                       D、先轻管后沉管

21. 在管道流程图中，给水箱的溢排水管道用代号(　　)表示。

A、S8             B、Z8          C、W1          D、X1

22. 燃气管道系统主要包括天燃气管道、(　　)煤气管道。

A、低硫               B、铁炉               C、钢炉               D、焦炉

23. 管线分层布置时自下而上布置顺序为排水、给水、(　　)、蒸汽。

A、供水               B、回水               C、污水               D、热水

24. 热力管道系统主要包括热水供应管道、(　　)管道。

A、排水和冷却水       B、送水              C、预热        D、采暖管道和蒸汽

25. 通风空调系统主要包括冷凝水管道、(　　)管道。

A、排水和冷却水       B、送排水             C、预热               D、送排风

26. (　　)系统主要包括强电桥架等。

A、生活用电           B、变电               C、供配电             D、输电

27. 建筑(　　)的正确识读程序是建筑总平面图→平面图→剖面图。

A、轴测图             B、大样图             C、施工图             D、节点图

28. 定位轴线水平方向编号用(　　)从左向右依次编号。

A、汉语拼音字母       B、符号               C、英文字母        D、阿拉伯数字

29. 室内采暖管道施工图的正确识读程序是(　　)。

A、平面图→系统图→详图                     B、详图→平面图→系统图

C、系统图→平面图→详图                     D、平面图→详图→系统图

30. 在室内采暖管道施工图中，立管编号的标志是(　　)。

A、内径为8~10mm的圆圈                       B、正方形

C、边长为5mm的三角形                        D、平行四边形

31. 在室内采暖管道施工图中，(　　)散热器应标注根数和排数。

A、平行四边形         B、菱形               C、圆翼形             D、三角形

32. 管道的正等测图三条轴测轴取OX、OY、OZ，三个轴之间的夹角为(　　)。

A、135°              B、120°              C、95°               D、80°

33. 管道的斜等测图轴间角YOZ为(　　)。

A、120°              B、135°              C、95°               D、80°

34. 管道(　　)图与斜等测图三条轴测轴的轴向缩短率均为1。

A、斜面               B、正等测             C、斜向不等测         D、平等测

35. 管道的(　　)图一般把OZ轴放在铅垂位置。

A、斜面               B、斜等测             C、斜向不等测         D、平等测

36. 按引入管、干管、立管、支管及用水设备顺序进行识读的图是(　　)。

A、排水管道系统图   B、给水管道系统图  C、给水管道平面图   D、排水管道平面图

37. 管道施工图常用的比例是1：50和(　　)。

A、1：300             B、1：200             C、1：100             D、1：150

38. 给排水管道系统图主要表明管道系统的(　　)。

A、管径大小           B、安装标高           C、支架位置          D、主体走向

39. 识读排水管道系统图时，首先应从(　　)开始。

A、排水设备存水弯     B、系统排出管        C、系统引入管       D、系图主立管

40. 在室内采暖平面图中，(　　)散热器只标注数量。

A、管型               B、柱型               C、平板型             D、翼型

41. 为确保安全，乙炔气瓶与氧气瓶间距应大于(　　)。

A、5 m                B、1 m                C、3 m                D、0.6 m

42. 管工在有水的金属容器内作业时，应(　　)。

A、尽量单独作业                             B、戴深色防护眼镜

C、戴上帆布手套                             D、穿戴好绝缘手套和胶鞋

43. 气瓶应(　　)，不得在露天曝晒。

A、刷隔热涂料                               B、倒立放置

C、垫塑料支架放置                           D、有明显色标和防震圈

44. 碳素钢管子对口时应在距接口中心200mm处测(　　)。

A、光滑度             B、位移量             C、重量               D、平直度

45. 用气焊枪烧烤(　　)，加热温度约为800℃—950℃。

A、普通钢管件         B、铜管端             C、铜管段          D、碳素钢管段

46. 碳钢管件多采用冲压件，当需要现场制作时一般有(　　)。

A、卷制大小头         B、煨制大小头         C、焊接大小头      D、丝接大小头

47. 切割碳素钢管时，应先(　　)。

A、用锉刀打磨         B、铰刀进行修正       C、用滚刀打磨      D、划出切割线

48. 将管子夹在坡口机上，管端与刀口留(　　)的间隙，防止损坏刀具。

A、0.5—1 mm          B、2—3 mm            C、5—6.5 mm          D、3—4 mm

49. 点焊时，点焊高度为(　　)，不超过管壁厚的2/3 。

A、1—2 mm            B、2—6 mm            C、2—4 mm            D、5—8 mm

50. 含碳量(　　)0.3%为低碳钢。

A、高于               B、等于               C、低于               D、不低于

51. (　　)具有机械性能稳定，足够的塑性和韧性，加工性能良好。

A、合金钢             B、碳素钢             C、不锈钢             D、锰钢

52. 室内蒸汽管道的坡向与介质流向(　　)，否则将会引起振动和噪音。

A、必须相反                                 B、必须相同

C、应先相反，后相同                         D、应先相同，后相反

53. 一般(　　)的管道用气焊连接。

A、DN≤80 mm          B、DN≤100 mm      C、DN>25 mm         D、DN≤50 mm

54. 橡胶板适用于水、压缩空气、惰性气体，最高工作温度(　　)。

A、40oC               B、50oC               C、60oC               D、70oC

55. 进行不锈钢管化学清洗时，将配好的酸洗液倒入缸内需加热至(　　)。

A、49oC—60oC         B、30oC—60oC      C、50oC—89oC         D、55oC—75oC

56. 进行不锈钢管道脱脂时，在管内注入溶剂后，需放在平整干燥处浸泡1—1.5 h，并每隔(　　)转动一次。

A、10 min             B、5 min              C、20 min             D、60 min

57. 不锈钢按添加的(　　)不同分为铬不锈钢、铬镍不锈钢、铬锰氮系列不锈钢。

A、耐蚀性             B、金属元素           C、非金属元素        D、金相组织

58. 18—8型不锈钢铬镍具有优越的(　　)。

A、光泽度             B、弹性               C、低温韧性           D、平直度

59. 含碳量为0.15%的不锈钢在进行固溶处理时，加热温度应为(　　)。

A、950℃—1300℃      B、730℃—860℃     C、1100℃—1150℃  D、155℃—275℃

60. (　　)的特征是不锈钢表面首先形成微小腐蚀坑，然后向内部发展，最后蚀透整个截面。

A、碱腐蚀             B、酸腐蚀             C、氧腐蚀             D、点腐蚀

61. 安装不锈钢管道应尽量扩大(　　)，力求做到整体安装。

A、分散制作规模       B、分布面积           C、现场制作规模       D、预制量

62. 应力腐蚀特征是材料外观(　　)。

A、不变形             B、变形               C、变形较大          D、变形较小

63. 人工挖土顶管修筑工作坑基础时，混凝土基础一般采用(　　)管长。

A、4节                B、3节                C、2节                D、5节

64. 为了保证管子顶进中不产生错口和偏斜，临时联结用的装配式内涨圈宽度为(　　)。

A、100—200 mm        B、200—300 mm     C、200—350 mm       D、300—400 mm

65. 管前施工中，人工正常挖土时，下部(　　)度不得超挖，要求与管底外壁平。

A、30—60             B、120—155           C、45                 D、30

66. (　　)给水系统都采用竖向分区供水方式。

A、低层               B、中层               C、高层               D、较高层

67. 我国目前的高层建筑多采用双立管(　　)。

A、给水系统           B、消防系统           C、排水系统          D、喷淋系统

68. 高层建筑室内新型单立管排水系统中，(　　)是一个内部装有特殊叶片的45度弯管。

A、排水过滤器回弯     B、矩形回弯           C、弹簧弯管          D、旋流弯头

69. 高层建筑供暖形式很多，都要避免底层散热器的(　　)及垂直方向的失调问题。

A、尺寸较大           B、静压               C、衡压               D、超压

70. 工业化施工的内容就是把预制加工并经过试验的管道组合件安装成(　　)。

A、给水系统           B、采暖系统           C、管道系统          D、热水系统

71. 在自动喷水灭火系统中，排水管道截面面积不小于被冲洗管道截面面积的(　　)。

A、40%                B、50%                C、60%                D、70%

72. 干式喷水灭火系统试压用的压力表，量程应为试验压力值的(　　)倍。

A、1—1.5             B、1—3               C、1.5—2             D、2—2.5

73. 通气立管与(　　)共同安装在一个竖井内称为双立管排水系统。

A、排水干管           B、排水支管           C、排水横管          D、排水立管

74. 不分区的消火栓给水系统室内消火栓栓口处的静水压力不超过(　　)。

A、0.5 MPa            B、1.6 MPa            C、1.7 MPa            D、0.8 MPa

75. 单一双管系统在每组内采用(　　)，而组与组之间又是单管连接。

A、单管连接           B、单管或双管连接     C、最好是单管连接    D、双管连接

76. 管井管道安装的原则是先排水后给水，先管井内侧，后(　　)。

A、左侧               B、后侧               C、管道内侧           D、外侧

77. (　　)建筑给排水横干管一般敷设在技术层或吊顶中。

A、低层               B、中层               C、上层               D、高层

78. 各零件的轴线分布在几个平面上，称为(　　)组合件。

A、立面               B、侧面               C、平面               D、立体

79. 全部组合件应按图纸规定标号，其出口端应用(　　)或丝堵封闭。

A、法兰               B、短管               C、盲板               D、堵头

80. 模型安装法是指用良好直观性的(　　)来指导组合件的预制和现场安装。

A、一般模型           B、简单模型           C、立体模型          D、标准模型

81. 实施模型安装法时，按照模型及管道工艺流程线在现场安装管道(　　)，并涂色及标号。

A、管件               B、阀件               C、组合件             D、保温层

82. GIS支撑系统的作用是使(　　)也安装在该隔墙里。

A、补水箱             B、给水箱             C、低压水箱        D、坐便器水箱

83. 闭式喷头从每批中抽查1%且不少于(　　)进行密封性能试验。

A、3只                B、5只                C、2只                D、1只

84. 设置防晃支架时，配水干管及配水管、支管长度>15 m， DN≥50时，至少设(　　)。

A、二个               B、三个               C、一个               D、四个

85. 自动喷水灭火管道的(　　)用法兰连接，每根配管长度不宜超过6 m，以便于镀锌操作和运输。

A、横管               B、支管               C、主管               D、干管

86. 报警阀安装距两侧墙不小于(　　)。

A、0. 2 m             B、0. 3 m             C、0. 4 m             D、0. 5 m

87. 消防水箱出水管安装在水箱下侧壁，高出水箱内底(　　)。

A、400 mm             B、300 mm             C、200 mm             D、100 mm

88. 可曲挠橡胶接头安装在消防水泵进出水管时应靠近(　　)。

A、电机的一侧         B、出水管一侧         C、水泵一侧        D、进水管一侧

89. 自动喷水灭火系统的喷洒系统的分层分段试压应于封吊顶(　　)进行。

A、后                                       B、的最后一个阶段开始时

C、的同时                                   D、前

90. 自动喷水灭火系统的喷头短管末端弯头处(　　)以内应加卡件固定。

A、170 mm             B、180 mm             C、200 mm             D、100 mm

91. 自动喷水灭火系统的喷头安装应采用专用管件，弯头安装后必须在其两侧设(　　)。

A、固定支架           B、支吊架             C、活动支架          D、一般支架

92. 湿式系统的特点是灭火动作迅速，效率高，(　　)。

A、成本低，适用范围小                       B、成本高，适用范围小

C、成本高，适用范围广                       D、成本低，适用范围广

93. 自动喷水灭火系统试压时，当工作压力小于等于(　　)，试验压力等于1.5倍的工作压力。

A、1.2 MPa            B、1.0 MPa            C、1.8 MPa            D、2.6 MPa

94. 自动喷水灭火系统进行管道冲洗时，从给水引入管控制阀的(　　)与临时水源连接，向管网供水冲洗。

A、左面               B、右面               C、后面               D、前面

95. 调试自喷消防系统的水泵时，用自动方式启动消防泵，在(　　)内运行正常。

A、20s                B、1min               C、10s                D、5min

96. 进行消防泵性能试验时，开启稳压泵后，在其共管区域末端试水装置开启放水的情况下，5 min内应能达到(　　)。

A、最小压力           B、试验压力           C、标准压力          D、设计压力

97. 进行自喷消防系统排水装置试验应将(　　)，全开主排水阀，按最大设计灭火水量做排水试验。

A、球阀全部关闭      B、闸阀全部关闭    C、截止阀全部打开  D、控制阀全部打开

98. 进行自喷消防系统联动试验时，以(　　)的流量从末端试水装置处放水，水流指示器、压力开关、水力警铃和消防泵等应及时动作，并发出相应信号。

A、0.9—1.1L/S        B、0.10—1.2L/S       C、0.12—1.3L/S       D、0.94—1.5L/S

99. 室内热水采暖系统(　　)程序首先是制定方案措施，最后是验收。

A、运行管理           B、交付使用           C、排除故障           D、调试操作

100. 热水供暖系统发生水力失调的排除方法是把远环路的阀门开度调大，最不利环路(　　)。

A、阀门关闭           B、阀门拆卸下来       C、阀门全开           D、彻底关闭

101. 热水供暖系统发生气阻的排除方法是管道安装应保证干管的(　　)。

A、高度               B、坡度与坡向         C、位置和质量         D、长度

102. 热水供暖系统的膨胀水箱发生故障时，可抬高膨胀水箱(　　)，使其距系统最高点2—5m处进行检修。

A、安装位置           B、距离               C、安装方向           D、安装高度

103. 热水供暖系统回水温度过低的原因(　　)开得过小。

A、回水管阀门         B、供水管阀门         C、干管阀门          D、支管阀门

104. 辐射供热地板由地面层、填充层、绝热层、防水层、防潮层、(　　)组成。

A、找平层及加热管     B、找平层和散热器     C、加热管及冷却槽     D、镀锌管

105. 地板辐射采暖系统的热媒集配装置有一个进口（或出口）和多个出口（或进口）的(　　)。

A、不承压装置         B、无压装置           C、配管          D、筒形承压装置

106. 影响塑料管铺设方式的主要因素是管材的(　　)。

A、弯头位置           B、最小半径           C、平均长度           D、材质

107. 低温地板辐射供暖的布管原则包括加热管在保证房间温度均匀的原则下，分别采用(　　)的布管方式。

A、回形、K形          B、回形、S形          C、S形、T形     D、蛇形、S形

108. 在地板辐射供暖安装工程中，加热管的弯曲半径，PP—R、PP—B管材(　　)管外径。

A、不宜大于6倍       B、必须等于3倍   C、不宜小于6倍      D、必须小于3倍

109. 在地板辐射供暖安装工程中，水平安装热媒集配装置时，集水器中心距地面应不小于(　　)。

A、100 mm             B、200 mm             C、250 mm             D、300 mm

110. 在地板辐射供暖安装工程中，混凝土填充层应设置的热膨胀补偿构造措施包括：在加热管穿越伸缩缝处，应设置长度不小于100 mm的(　　)。

A、钢管               B、镀锌管            C、柔性套管          D、无缝钢管

111. 施工方案是以工期较短的简单工程或大型复杂的分部（分项）工程或(　　)。

A、非专业工程为对象                         B、非机械加工工艺设计为对象

C、机械加工为对象                           D、专业工程为对象

112. 流水参数包括流水节拍、(　　)。

A、施工人员数量       B、流水能耗           C、施工段            D、流水层次

113. 施工方案的主要内容不包括(　　)。

A、工程特点           B、主要施工方法       C、施工安全措施      D、工程预算

114. 编制施工方案的程序是编制前的准备工作→确定施工程序→(　　)。

A、划分流水段→选择施工方法、机械→技术保证措施

B、技术保证措施→选择施工机械→划分流水段

C、选择技术支持单位→划分流水段→选择施工方法、机械

D、选择施工单位、人员→划分流水段

115. 施工图纸是编制(　　)的依据。

A、设备、材料采购单                         B、人员工资定额

C、工程预算                                 D、施工方案

116. 已知在某管件的安装施工中，一个专业班组经过所有施工段所需的时间为(　　)天，班组数为4，流水步距为5，则该管件的安装施工总工期为25天。

A、12                 B、11                 C、10                 D、9

117. 采用流水施工的方法组织施工，其特点是(　　)和材料供应的均衡。

A、工程成本低、投入的劳动力多               B、投入的劳动力多

C、投入的劳动力少、生产成本高               D、生产的连续

118. 以同样的时间重复完成(　　)的工作，这是流水段法的特点。

A、最多               B、最少               C、不同样             D、同样

119. 管道施工(　　)是根据建设单位提供的施工图资料和施工定额进行编制的。

A、工期分布           B、决算            C、预算             D、质量评估报告

120. (　　)是对班组进行按劳分配的计奖依据。

A、质量评估报告       B、施工决算           C、工程概况说明      D、施工预算

121. 施工任务书是考核班组完成实际工作量、(　　)的依据。

A、劳动力配置情况     B、工作方法           C、计算工时          D、结算工资

122. 时间定额是以工日为单位，每(　　)计算。

A、一个工日按720分钟                        B、两个工日按360分钟

C、一个工日按8h                             D、两个工日按4h

123. 管道施工预算由(　　)两大部分组成。

A、编制说明、预算表                         B、编制说明、定额表

C、预算表、定额表                           D、图例、预算表

124. (　　)的内容包括工程量、人工、材料、机械四项数量指标。

A、耗材用量表         B、工程造价           C、用工计划          D、施工预算

125. 施工定额由(　　)组成。

A、工时定额、机械折旧定额

C、劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额

D、经济核算定额、机械折旧定额

126. (　　)是在正常的施工技术组织条件下，完成单位合格产品所必需的劳动消耗量的标准。

A、技术组织标准       B、时间定额           C、产量定额          D、劳动定额

127. 材料消耗定额主要用于(　　)和确定施工班组施工用料。

A、订立采购合同                             B、工程造价

C、组织施工，编制计划成本                   D、确定供料单位

128. 若机械时间定额为3，则机械产量定额为(　　)。

A、1                  B、1/2                C、3                  D、1/3

129. 如果某种材料需要代用时，必须有(　　)盖章的“材料代用单”，没有此单不得发代用材料。

A、产权单位           B、合同甲方           C、施工单位           D、设计院

130. (　　)的主要工作一是计算工程量，二是套定额并计算出某项工程全部人工、材料、机械的消耗量。

A、编制工程造价       B、编制施工预算  C、进行经济核算       D、进行成本核算

131. 工程量是指以(　　)所表示的建筑安装工程各项目实物量。

A、实物单位                                 B、物理计量单位或自然计量单位

C、图例                                     D、工程造价

132. 在工程量的物理计量单位中，重量用(　　)表示。

A、ml                 B、l                  C、kg                 D、k

133. 在室内给排水管道工程量计算规则中，地面清扫口、(　　)按DN计。

A、坐便器             B、洗脸盆             C、浴盆            D、水嘴、地漏

134. 在室内给排水管道工程量计算规则中，给水管道室内外界线入口处设阀门者以(　　)为界。

A、阀门内             B、阀门               C、阀门外             D、入口处

135. 在室内给排水管道工程量计算规则中，(　　)按种类、接口方式、口径大小计。

A、法兰               B、洗脸盆             C、阀门               D、水表

136. 在室内给排水管道工程量计算规则中，排水管道安装按(　　)，不扣除管件所占长度。

A、压力、管材、接口形式、管径、以接口长度计

B、压力、材质种类、接口形式、管径、以管中心线长度计

C、管材、接口形式、管径、以接口长度计

D、材质种类、连接方式、管径、以管中心线长度计

137. 在室内给排水管道工程量计算规则中，管道消毒冲洗按口径计算，(　　)。

A、扣除管件阀门所占长度                     B、或按冲洗方法计算

C、或按DN计算                             D、不扣除管件阀门所占长度

138. 采暖管道的钢管套管穿板为每个(　　)计。

A、0.14 m             B、0.16 m             C、0.18 m             D、0.20 m

139. 采暖管道的(　　)工程量计算规则按DN>32管道计。

A、管径               B、阀门               C、法兰              D、管道支架

140. 采暖管道的散热器工程量计算规则以片、(　　)、米计。

A、公斤               B、容积               C、组                 D、DN

141. 采暖管道的保温材料计算规则按口径、(　　)。

A、DN、保温结构计                           B、材质计

C、保温结构、保温层厚度计                   D、保温层厚度、材质计

142. 采暖管道的防腐刷油(　　)按材质、除锈方式、除锈标准、涂料种类计。

A、延长米计算         B、保护层计算         C、保温层计算      D、工程量计算

143. 采暖管道的减压器组成安装工程量计算按口径计、(　　)。

A、阀口不可调、压力表可调                   B、阀口可调、压力表不可调

C、阀口、压力表都不可调                     D、阀口、压力表可调

144. 采暖管道的(　　)组成安装工程量计算规则按口径计、阀口、压力表可调。

A、安全阀             B、冷却管             C、疏水器          D、排气通道

145. 在室内给排水管道工程量计算规则中，小便池冲洗管以(　　)为单位。

A、块                 B、kg                 C、尺                 D、m

146. 在室内给排水管道工程量计算规则中，法兰水表以(　　)为单位。

A、块                 B、kg                 C、尺                 D、组

147. 施工(　　)的质量检验是施工质量的基础，对其应给予最高度的重视。

A、原材料             B、工具               C、辅助器材           D、配件

148. (　　)的强度试验和严密性试验、设备安全运行是工程验收的基础。

A、工程筹划阶段                             B、经常性

C、施工过程                                 D、由设计单位组织进行

149. 当设计未注明时，各种材质的给水管系统试验压力为工作压力的(　　)倍，但不得小于0.6 MPa。

A、3                  B、2.5                C、2                  D、1.5

150. 公称直径为100mm的保温管支架的最大间距为(　　)。

A、2 m                B、3 m                C、3.5 m              D、4.5 m

151. 立管坐标不准的防治方法是打凿修整楼板眼时，应(　　)。

A、加大关键部位的管子承口

B、减少关键部位的管子承口

C、仔细用水平尺找准立管中心并定位

D、认真用线坠找准立管中心，保证立管位置准确

152. 当生活污水铸铁管的管径为100 mm时，最小坡度为(　　)。

A、8‰                B、10‰               C、6‰                D、12‰

153. 当设计无要求时，在生活污水管道上，如有乙字弯管，则在该层乙字弯管的(　　)设置检查口。

A、中部               B、两侧               C、下部               D、上部

154. 在转角(　　)度的污水横管上，应设置检查口或清扫口。

A、大于60             B、小于160            C、大于120          D、小于135

155. 地漏水封高度不得(　　)。

A、大于40 mm          B、小于50 mm          C、大于20 mm      D、小于30 mm

156. 消火栓箱体安装的垂直允许偏差为(　　)。

A、6 mm               B、5 mm               C、4 mm               D、3 mm

157. 在室内采暖系统中，散热器支管的坡度为1 %，(　　)。

A、坡度应利于吸气                           B、坡度应利于存水

C、坡向应利于排气和泄水                     D、坡向应有利于存水和排气

158. 在室内采暖系统中，方形补偿器制作时，应用(　　)煨制。

A、整根无缝钢管       B、铸铁钢管           C、铜管          D、整根焊接钢管

159. 低温热水地板辐射采暖系统的盘管在隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的(　　)。

A、1/2                B、3倍                C、1.5倍              D、1/4

160. 室外排水管道应采用排水铸铁管、(　　)等。

A、混凝土管、钢筋混凝土管                   B、铜管或镀锌管

C、水泥管或铜管                             D、不锈钢管或镀锌管

二、判断题(将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。)

161. (    )职业道德与行政纪律不同，没有可操作性。

162. (    )办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐，有求必应。

163. (    )某建筑企业的管工小王在上岗时，精力集中，在工作时间不做任何与工作无关的事情，他的这种表现突出体现了管工任劳任怨的基本要求。

164. (    )管工小孙在进行铜管切断操作时，发现正在运行的切断机刀口上有杂物，便用手去清理，他的这种行为没有违反钢筋切断操作的安全规程。

165. (    )管工小张认为在工作中采取减少工序、工料的措施是节约施工材料的正确途径。

166. (    )管工小赵在繁忙的工作之余经常找来一些专业书籍进行自学，还就有关问题与有经验的老师傅一同讨论，以不断提高自己的技能水平。他的这种做法集中体现了管工劳逸结合这一职业守则。

167. (    )创新需要不断学习新技术、新知识。

168. (    )材长度为6m，相当于600mm。

169. (    )当一张长方形铁皮长为a，面积为A时，则宽为a·A。

170. (    )我们说某金属的熔点较低，指的是该金属的化学性能。

171. (    )金属的化学稳定性是指抗氧化性和耐腐蚀性的总和。

172. (    )静压强是由于流体的绝对压强产生的。

173. (    )对流换热是因为流体与固体壁面存在温度。

174. (    )平行投影的基本特征包括真实性、收缩性、积聚性。

175. (    )管道施工图中输送各种液体和气体的管道一般采用实线表示。

176. (    )对于较大规格的金属管材常用气割方式切割。

177. (    )管道采用涂料工艺做的防腐方法，首先应当将表面进行除污除锈。

178. (    )管道安装中一般要求遵循有压让无压，低压让高压的原则。

179. (    )高层建筑的供水系统一般设置给水贮水箱。

180. (    )锅炉给水系统有给水箱就可以向锅炉供水。

181. (    )采暖系统图是以平面图为主视图，按45°正面投影法绘制出来的。

182. (    )管道工工作的特点是流动性大，作业面宽，施工现场较为复杂。

183. (    )为确保安全，乙炔气瓶距明火间距大于10m。

184. (    )施工用的电气设备，导线要绝缘良好；外壳刷隔热涂料。

185. (    )乙炔气瓶在使用时必须装回火器。

186. (    )手提电动工具必须单独安装漏电保护器。

187. (    )水泵不用单独安装漏电保护器。

188. (    )各种施工机械传动危险部分应及时拆卸搁置。

189. (    )碳素钢管一般用以输送强腐蚀性介质。

190. (    )热水供暖系统水平干管不热的主要原因是管道堵塞、阀门失灵、气阻等。

191. (    )地板供热采暖占用了较多的使用面积。

192. (    )班组核算主要是核算资金和设备。

193. (    )在室内给排水管道工程量计算规则中，排水栓按口径计。

194. (    )在室内给排水管道工程量计算规则中，管支架制安按DN大于32管道计。

195. (    )在室内给排水管道工程量计算规则中，冲洗水箱安装按水箱容积计。

196. (    )三检制就是操作者自检、互检和专职检验员专检相结合的检验制度。

197. (    )给水铸铁管管道应采用橡胶圈或水泥捻口接口方式进行连接。

198. (    )易受振动的雨水管道（如锻造车间等）应使用铜管。

199. (    )在自动喷水灭火系统中，吊架应设在相邻喷头间的管道上，当相邻喷头小于1.8 m时，不允许设隔断设置。

200. (    )地沟内的室外供热管道安装位置与沟顶（半通行和通行地沟）的净距（保温层外表面）为200—300 mm。

三、问答题

201.管道施工的主要工作特点是什么？

202.管道施工的安全组织和管理包括哪几个方面？

203.管道施工现场的安全布置应从哪几个方面考虑？

204.管道施工的安全防护应注意哪些问题？

205.管道工程质量检查的依据是什么？

206.管道工程质量检查的方式是什么？

207.室内给排水系统安装施工质量验收标准的主要内容是什么？

208.给水管道及配件安装的主控项目有哪些？

209.室内系统安装时有哪些质量通病？

210.室内排水系统安装时的质量通病有哪些防治措施？

212.卫生器具安装的主控项目有哪些？

213.排水塑料管粘接口漏水的防治方法有哪些？

214给水塑料管、复合管可采用哪些连接方式？

215.室外给排水施工验收质量标准中。一般规定的主要内容是什么？

216.室外排水管道坡度是如何规定的？

217.室外排水管道的质量通病有哪些？

218.排水埋地前应进行哪些管道试验？如何试验？

219.室外给水管道安装检验方法有哪些？

220.在室内采暖系统管道安装验收标准中有哪些一般规定？

221在室内采暖安装中管道预制加工有哪些质量通病？

222.室内采暖管道安装坡度有哪些规定？

223.散热器发生涡流的主要原因及防止措施是什么？

224.室内采暖立管不垂直、距墙不一致及管道冻裂应如何处理？有何防治方法？

225.管道施工常见事故类型有哪些？

226.管道施工意外事故应怎样处理？

227.施工事故调查报告的主要内容有哪些？

228.施工安全技术措施包括哪些方面？

229.施工安全检查包括哪些内容？

230.管道施工的主要工作特点是什么？