安徽省第四届“徽匠”建筑

技能大赛理论知识复习题库

（工种：精细木工）

- 是非题（对的划“√”，错的划“×”，答案写在每题括号内）

- 承重结构中的受弯构件，可以使用部分有木节的木材。（   ）

- 有部分木节的木材作受弯构件时，应把木节部分安置在受压区域。（   ）

- 温度越高，干燥的速度越快，木材的干燥质量越好。（   ）

- 木材在室内空气在中放置的时间越久，则越干燥。（   ）

- 长期置于时干时湿环境中的木构件要进行防腐处理。（   ）

- 插销类的门锁牌号为“9”当头，安装时要嵌入门梃中，并采用相应的配套执手。（   ）

- 复锁类的门锁牌号为“6”当头，安装时附着在门梃上。（  ）

- 顺着木纹方向的纵向刨削方法最为普遍。（   ）

- 刨削U字形线条时，要根据木材的宽度来选用内圆刨。（   ）

10、内圆刨的的刨底半径应该大于加工圆线的半径。（   ）

11、横截木材时，锯条与木料锯割面约成600角。（  ）

12、纵截木料推拉时，锯条与木料锯割面约成800角。（   ）

13、活动圆规锯适用于在较小的构件上开内小孔。（    ）

14、安装刨刀时，要使刨刃刃口露出1～2mm。（   ）

15、轴刨适用于刨削各种大木料的弯曲部分。（   ）

16、磨抱刃时，后拉时不要用力，否则容易磨坏刨刃。（   ）

17、电圆锯的碳刷磨损到3～4mm以下时，应及时更换。（   ）

18、为了不影响门扇的强度，锁应装在门梃与中冒头的交结处。（   ）

19、手枪式电钻的最大钻孔直径是13mm。（   ）

20、手提式电钻的最大钻孔直径是22mm。（   ）

21、一般冲击钻在砖墙中的最大钻孔直径为24mm。（   ）

22、普通木门窗的框与扇、扇与扇接缝处高低差的允许偏差为2mm。（   ）

23、高级木门窗的框与扇的上缝宽度允许偏差为1～1.5mm。（   ）

24、轻钢龙骨的三个类别	C50、C70、C100，其构造方式相同，仅断面的宽度不同，以适应于建造不同高度的隔墙需要。（   ）

25、为了较好地固定木踢脚板，应分别用钉子与墙中木砖钉牢。（   ）

26、之所以在木踢脚板上穿小孔，是为了便于潮气能流出，防止踢脚板受潮腐朽。（   ）

27、之所以在木踢脚板背面开槽，是为了减少木材受潮变形的程度，以防止上口脱开墙面形成裂口。（   ）

27、门窗贴脸主要为了加大门的立面尺寸，起到较好的装饰效果。（   ）

28、装钉筒子板时，一般先装竖向，后钉横向，筒子板交角可做成直角交割。（   ）

29、明步木楼梯的踏步和踢脚板分别嵌在斜梁的凹槽内。（   ）

30、木弯头与扶手连接处设在第一踏步的上半部或下半部处。（   ）

31、制成品如门窗框，门窗扇要堆放在成品库，分层垫木上堆，垫木要上下错开。（   ）

32、安装玻璃隔断时，隔断上框的顶面应留有余量缝隙，以防止结构变形，拉坏玻璃。（   ）

33、安装磨砂玻璃和花玻璃时，磨砂玻璃的磨砂面应向室外，压花玻璃的花纹应向室内。（   ）

34、木门制作容易出现的缺陷是刨痕、毛刺、缺棱、掉角等。（   ）

35、制作胶合板门和纤维板门，其骨架料的含水率必须控制在18%以下，以防止脱胶。（   ）

36、木门扇框制作完成后，应及时涂刷干性底油，并涂刷均匀。（   ）

37、木墙裙的高度如无设计要求时，一般为900、1500、1200、1800mm。（   ）

38、木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。（   ）

39、窗帘盒的长度除通常窗帘盒外，一般窗帘盒长度比窗洞口垂直边大200mm以上。（   ）

40、水胶配制时可以一次调制出几天的用量。（   ）

41、木材的含水率为30%~100%，新鲜木材的含水率约为40%。（   ）

42、若木材中含有水分，其强度会显著降低。含水率每变化1%，所对应的抗压强度、抗弯强度会变化6%。（   ）

43、油溶性防腐剂溶于水，药效持久，不影响油漆。（   ）

44、住宅装饰装修工程施工规范（国标）规定：轻钢龙骨的安装，龙骨的端部应安装牢固，龙骨与基体的固定点间距应不大于1.2m。（   ）

45、砂带磨光机适用于木制品表面的修整抛光、砂光、擦扫等。（   ）

46、木工修边机拆卸刀口时，应与安装步骤相反顺序进行。（   ）

47、图纸上的尺寸，由尺寸界限、尺寸线、尺寸起止线和尺寸数字组成。（   ）

48、刨花板的厚度小于16mm时，平压板砂光的允许偏差为±0.8mm。（   ）

49、厚薄木的厚度一般大于0.7mm，多为0.9~1mm。（   ）

50、微薄木的厚度一般大于0.7mm，多为0.5~0.7mm。（   ）

51、石膏板具有良好的吸声性能以及良好的防火性能。（   ）

52、矿棉装饰吸声板适用于宾馆、会议大厅、写字楼等公共建筑吊顶装饰。（   ）

53、轻钢龙骨的吊顶的面层，可以做三夹板、纸面石膏板等材料。（   ）

54、铝合金吊顶标高的引测，可以直接从楼地面量得。（   ）

55、欧松板是大芯板的替代产品，其甲醛释放量远低于大芯板。（   ）

56、木龙骨吊顶的大龙骨规格一般为50mm×70mm。（   ）

57、木龙骨吊顶的小龙骨规格一般为50mm×50mm。（   ）

58、木龙骨吊顶，直接接触结构的木龙骨应预先刷防火剂。（   ）

59、顶棚内水电管线施工时，较轻的工具可以放在顶棚龙骨上。（   ）

60、顶棚吊杆与水电等管线的吊杆位置在一处时，可以公用一个吊杆。（   ）

61、轻钢龙骨隔墙安装时，顶龙骨与地龙骨可以用射钉固定于主体上，其射钉间距为800mm。（   ）

62、轻钢龙骨隔墙的罩面板安装时，一般从墙的中间开始向两边安装。（   ）

63、6级以上的强风严禁高空作业。（   ）

64、楼梯栏杆间距用尺量检查，允许偏差为3mm。（   ）

65、护墙板、筒子板与贴面板安装后应刷一道底漆，以防干裂或污染。（   ）

66、门窗框安装应在抹灰前进行，门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行，是因为门窗框在门窗扇安装前需要固定时间。（   ）

67、门窗开关不灵、自行开关的主要原因是门扇安装的两个合页轴不在一条直线上，选用五金不合适，螺钉安装不平直。（   ）

68、木门窗制作时木材的含水率不应大于20%。（   ）

69、砂轮切割机使用时，人员应站在切割机前面进行操作。（   ）

70、楼梯扶手的安装一般从上向下安装。（   ）

71、装钉筒子板墙面，一般要粘贴一层防水卷材，做防潮层处理。（   ））

72、中国古建筑中，木构件中相临两檩条中心垂直距离除以对应梁距长度所得的系数，称为举梁。（   ）

73、清代建筑中，木构件中相临两檩条中心距离称为“步架”。 （   ）

74、瓜柱实际上是一种矮柱，它下部位于梁上。（   ）

75、针对一个建筑物的施工组织设计叫做单位工程施工组织设计。（   ）

76、曲线锯割时，双手握持锯把，使锯条与木料约成900角。（   ））

77、相对标高分为建筑标高和结构标高，定在建筑骨架表面的标高称为建筑标高。（   ）

78、木材防腐处理的方法有涂刷法、常温浸渍、热冷槽浸渍和加压浸渍等。（   ）

79．经过防腐处理的木材其使用年限可以增加3~10年。（   ）

80．双刃斧比单刃斧在砍料时更容易砍直。（   ）

81．木材锯割配料时，应考虑锯缝消耗量：大锯为4mm，中锯为2-3mm，小锯为1.5-2mm。（   ）

82．制作木构件的榫接时，应注意凿眼与开榫的配合，采用凿留一线，锯留半线。（   ）

83、安装门窗扇时，可以刨削门窗扇的两个大面和框的裁口以调节裁口间的缝隙。（   ）

84．装钉筒子板的顺序是：先装竖向筒子板，后装横向筒子板。（   ）

85．顺纹锯割，因木材纤维阻力小，故锯齿形状成80°。（   ）

86．横截木材时，锯条与木料锯割面成60°。（   ）

87．裂纹分为径裂、轮裂和风裂。（   ）

88．木材干燥时用沥青或石灰浆等涂刷木材的端部是为了防止虫害。（   ）

89．吊顶时，吊杆有些时候可以固定在管道上。（   ）

90．建筑工人的安全“三宝”是安全帽、安全带和防滑鞋。（   ）

91、木门窗详图中的节点详图乐意看出门（窗）框与门（窗）扇的关系及其用料尺寸。（   ）

92、胶合板的层数可以是单数，也可以是双数，可根据工程情况选用不同的品种。

93、凡是三夹板，都是不耐水的，凡是无夹板以上的都是耐水的。

94、将木材制成层压板可以改变木材的物理性质。（   ）

95、电圆锯要经常进行绝缘检测。（   ）

96、白乳胶一般需用12h才能硬结。（   ）

97、乳胶又叫白乳胶，他使用方便，胶液浓，可任意加水后拌匀使用。（   ））

98、在锯割潮湿木料时料度可适当减小。（   ）

99、普通双扇门窗，抛光后应立放，刨平后成对作记号。（   ）

100、贴脸板的主要作用是盖住门窗框与抹灰之间的缝隙。（   ）

101、复合木地板能防水。（   ）

102、一般卫生间门扇与地面间留缝的宽度为8~12mm。（   ）

103、贴脸板装钉的顺序是先横向后竖向。（   ）

104、在铺钉条形地板时，要注意使木地板的心材朝上，这样对于保证木地板的平整度和耐久性有明显的效果。（   ）

105、轻钢龙骨石膏板墙板面裂缝的原因是受温度和湿度的影响而产生的。（   ）

106、木材干得越透，质量越好。（   ）

107、木骨架的吊杆大、小龙骨必须安装牢固，无松动，位置正确，是木骨架罩面板顶棚质量标准的基本项目。（   ）

108、轻钢龙骨罩面板，边龙骨可采用射钉固定，射钉间距一般不小于1m。（   ）

109、木门窗进场后应刷清油一道，刷油后要防止空气流动，以免影响木门窗的表观质量。（   ）

110、电吹打眼时，钻头必须要垂直于作业面。（   ）

111、当电锤的机壳温度超过600时，应停止作业，待冷却后方可使用。（   ）

112、使用刨子刨削木材时，包子位于身体的左侧。（   ）

113、无论使用哪种刨削工具，刨底都应紧贴在工件的表面上。（   ）

114、砍削时应顺着木纹方向，切不可逆向劈裂砍。（   ）

115、遇木节非常坚固时，两端对劈有困难，可用锯子将木节据掉。（   ）

116、框锯使用完毕，把锯条放松，妥善保存，挂锯时口要朝外。（   ）

117、钢丝锯适用于薄板中间锯割各种孔和曲线。（   ）

118、罩面板与木骨架的固定方法分为钢钉固定法、木螺丝拧固法和胶结粘贴固法三种方法。（   ）

119、先对木料进行药物防火处理，再制作木构件和木饰品。（   ）

120、对于小式无斗拱的中国古代建筑是以檐柱径为基本模数。（   ）

121、有斗拱的古建筑使用斗拱的高度来表示建筑的重要性并划定建筑等级的。（   ）

122、中国古建筑中，各种柱身，其直径都是相同的，并且上下粗细均匀一致，故施工方便。（   ）

123、清朝建筑的基本模数通常采用“斗口” 和“檐柱径”。（   ）

124、使用水准仪，放支架时应注意要直角三角放置，支架面大致水平。（   ）

125、在抄平时要是用水准仪来读取水准尺上的读数，经计算测出高差而确定另一点的标高。（   ）

126、水准仪的定平的目的是使水平盘处于水平位置。（   ）

127、有的误差主要是仪器本身造成的。（   ）

128、矿棉装饰吸声板适用于宾馆、会议大厅、写字楼等公共建筑吊顶装饰。（   ）

129、水准仪不但可以测定标高，而且可以测定角度。（   ）

130、楼梯栏杆垂直的允许偏差为3㎜。（   ）

131、从平面图中，可以清楚地看到房屋的长度和宽度以及门、窗等洞口的位置。 （   ）

132、图纸上标注的比例是1:30,即图上尺寸比实际物体小1/30。（   ）

133、砖混结构是砖墙或柱、钢筋混凝土楼板为主要承重结构。（   ）

134、建筑施工图一般包括目录、首页、平面图、立面图、剖面图、详图等。（   ）

135、看施工图，一定要把平面图、立面图、剖面图结合起来，搞清三者关系。（   ）

136、建筑装饰工程图纸中，符号繁多，有图示标志的符号，文字标志的符号，符号标志说明某种含义。 （   ）

137、针对一个建筑物的施工组织设计叫做单位工程施工组织设计。（   ）

138、施工平面布置图是建设单位或设计单位编制绘成的。（   ）

139、图纸上尺寸除标高及总平面图上尺寸，以米为单位外，其他尺寸一律以毫米为单位。（   ）

140、比例为1：30，是指图上距离为1，实际距离为30。（   ）

141、图纸上的尺寸，由尺寸界限、尺寸线、尺寸起止线和尺寸数字组成。（   ）

142、在薄板面标注板厚尺寸应在厚度数字后加厚度符号“T”。（   ）

143、剖面图的剖切位置一般在平面图上标出来。（   ）

144、力的三大要素是力、力矩、力偶。（   ）

145、力的三大要素是力的大小、方向、作用点。（   ）

146、一个物体受到一组力作用后，如不发生转动，则各作用力对任意一点的合力为零。（   ）

147、施工平面布置图是建设单位或设计单位编制绘成的。（   ）

148、建筑装饰工程的主要内容就是对建筑基本结构进行装饰以期满足不同的使用和审美要求。（   ）

149、装饰平面图的种类有俯视平面图和仰视平面图两种。（   ）

150、装饰施工平面图一般不标注建筑物的轴线尺寸。（   ）

151、构成木材实质物质部分的相对密度与树种有关。（   ）

152、木材的相对密度因树种、产地、砍伐部位的不同而发生变化。（   ）

153、干燥不充分的木材容易产生干燥翘曲、腐朽、并严重影响强度。 （   ）

154、胶合板可分为阔叶树胶合板和针叶树胶合板两种。（   ）

155、针叶树胶合板比阔叶树胶合板强度高。（   ）

156、铝合金龙骨检验应依据有关国家标准的规定。（   ）

157、纸面石膏板护面纸与石膏芯的粘结要求是：按规定的方法测定时，优等品石膏芯裸露面积为零。一等品不得大于3.0cm2。 （   ）

158、装饰石膏板具有良好的防水性能。（   ）

159、塑料装饰扣板厚度一般为10㎜。（   ）

160、目前应用最广泛的金属装饰板是不锈钢装饰板。 （   ）)

161、蒸气加压混凝土墙板由于干燥收缩大故不适宜用于室内隔墙。（   ）

162、漫射玻璃的特性是透光而不透明。（   ）

163、木质地板的材料只能用硬木木材制成。（   ）

164、风动机具是利用普通空气的气压能源来驱动机具，以达到建筑施工做功的目的。 （   ）

165、我国对电动机具的代号(型号)编制方法作了统一的规定，其内容包括系列代号和规定代号两部分。（   ）

166、反光灯槽按其设置的结构位置不同有两种：平行反光灯槽和侧向反光灯槽。 （   ）

167、电钻的规格是以最大钻头直径来表示。（   ）

168、电动剪刀的主要的技术性能是以剪刀切板材的最大厚度表示。（   ）

169、剪刀刀刃的间隙大小，应根据剪切板材的厚度确定，经验上控制为板材厚度的5%左右。（   ）

170、螺旋楼梯在旋转方向上可分为上旋梯和下旋梯两种。（   ）

171、钢筋混凝土楼梯在结构形式分为梁式、板式和梁板式三种。（   ）

172、6级以上的强风严禁高空作业。（   ）

173、实物工程量计划完成率是=定额计划总工日数/实际做出工日×100%。 （   ）

174、定额工日完成率是=定额计划总工日数/实际做出工日×100%。（   ）

175、木材的含水率在饱和纤维点以上时，含水率的变化既影响木材的容量，又影响木材的强度。 （   ）

176、木材的含水率在饱和纤维点以上时，含水率的变化就会影响木材的强度变化。 （   ）

177、楼梯的结构标高加上面层装修厚度则成为楼梯的结构标高。（   ）

178、楼梯栏杆的边是指踏步宽的边缘到栏杆面的垂直距离。（   ）

179、休息平台的宽度一般与楼梯的宽度相近。 （   ）

180、两框相同长度的构件，由于是同种材料并截面相同，故承受压力的能力相同。（   ）

181、两框相同长度的构件，由于同种材料，并截面相同，尽管两端支座的情况不同，但承受压力的能力相同。（   ）

182、同种材料截面相同的受压构件，短的比长的承受能力大。（   ）

183、同种材料截面净面积相同的受压构件，空心的比实心的承受能力大。（   ）

184、木门窗进场后应刷清油一道，刷油后要防止空气流通，以免影响木门窗的表观质量。（   ）

185、风速越大，干燥的速度就快，木材的干燥质量越好。（   ）

186、为了不影响门扇的强度，锁应装在门梃与中冒头的交结处。（   ）

187、手枪式电钻的最大钻孔直径是13㎜。（   ）

188、圈梁的主要作用是增强房屋的整体刚度，防止由于地基的不均匀沉降等因素引起的房屋墙体开裂。因此圈梁应交圈设置，不得与过梁合并。（   ）

189、木材的收缩、膨胀与自由水的多少有很大的关系。（   ）

190、木材中的水分是由结合水和自由水组成。（   ）

191、手电刨的吃刀深度，应控制在1m以内。（   ）

192、在门窗筒子板安装好后才安装贴脸，贴脸交角应做成45°交割。（   ）

193、细部工程应对预埋件(或后置埋件)护栏与预埋件的连接点按陷蔽工程验收。（   ）

194、玻璃安装就位后，其边缘可以和框扇及连接件相接触。（   ）

195、木节主要分为三种：活节、死节和漏节。（   ）

196、楼梯栏杆的边是指踏步宽的边缘到栏杆面的垂直距离。（   ）

197、树叶形状呈大小不同的片状，网状叶脉的树种全部为阔叶树。（   ）

198、门窗开关不灵，自行开关的主要原因是是门扇安装的两个合页轴不在一条直线上，选用的五金不合适，螺钉安装不平直。（   ））

199、木龙骨吊顶的小龙骨的规格一般为50㎜×50㎜。（   ）

200、玻璃吊项龙骨上留置的玻璃搭结宽度应符合设计要求，关应采用软连接。（   ）

201、楼梯栏杆垂直的允许偏差为3㎜。（   ）

202、板材厚度为19～35㎜的是厚板。（   ）

203、地毯中重要有害物质是纤维。（   ）

204、木门框安装用线坠和水平尺找平找正。（   ）

205、门窗框安装应在抹灰前进行，门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行，是因为门窗框在门窗扇安装前需固定时间。（   ）

206、木楼梯每块三角木至少安装两支钉子固定。（   ）

207、木楼梯每块三角木至少用一个钉子固定，钉子钉入斜梁的深度应不少于20㎜。（   ）

208、木楼梯每块三角木至少要用两支钉子固定，钉子钉入斜梁深度反应不小于60㎜。（   ）

209、木门窗制作时木材的含水率不应小于20%。（   ）

210、当电锤的机壳温度超过50°时，应停止作业，待冷却后方可使用。（   ）

211、电锤打眼时，钻头可以不垂直于作业面。（   ）

212、电刨操作时，应戴好防护镜，但不许戴绝缘手套。（   ）

213、射钉枪内没装射钉时，枪口不准对着别人。（   ）

214、住宅装饰装修工程施工规范规定：窗拉手距地面宜为1.5～1.6m，门拉手距地面宜为1.0～1.2m。（   ）

215、门窗框厚度大于55㎜的门窗可采用单榫连接。（   ）

216、木材的体积是由固体部分和构造空隙部分所组成。（   ）

217、木砖与框和墙的交接处可以不经过防腐处理。（   ）

218、木楼梯扶手安装时一般由上向下进行。（   ）

219、磨砂玻璃的磨砂面应向室外。（   ）

220、压花玻璃的花纹宜向室内。（   ）

221、木材具有较好的弹性和韧性，耐冲击、抗振动、质轻、强度低，易于加工，纹理独特，易于着色，热工性能好，结合构造简单，装饰效果好等特点。（   ）

222、木材的相对密度因树种、产地、砍伐部位不同而发生变化，为1.0～3.3，构成木材实质物质部分的相对密度与树种无关。（   ）

223、木材的抗拉，抗弯强度高于抗压强度，而抗剪、抗冲击强度明显偏低。（   ）

224、木材的含水率为30%～100%，新鲜木材的含水率约为40%。（   ）

225、若木材中含有水分，其强度会显著降低。含水率每变化1%，所对应的抗压强度、抗弯强度会变化6%。（   ）

226、木材随结合水的增减，其收缩、膨胀、强度亦发生变化，自由水的增减与这些变化无关。（   ）

227、在建筑装修工程施工前，对木材进行防腐防虫处理。（   ）

228、对木材进行防腐、防虫处理的防腐剂无臭味，但过多会影响油漆腐蚀金属。（   ）

229、油溶性防腐剂溶于水，药效持久，不影响油漆。（   ）

230、油类防腐剂有恶臭，不能油漆。（   ）

231、浆膏防腐剂有恶臭，不能油漆。（   ）

232、使用钢丝锯时，人的头部切不可位于竹弓的上端，以免因钢丝断裂而被弹伤。（   ）

233、主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当无设计要求时，吊点间距应不小于1.2m，应按房间短向跨度的1‰～3‰起拱。

234、电刨操作时，应戴好防护镜和绝缘手套。（   ）

235、职业道德使人们在从事一定的职业活动中应该遵守的道德规范和行为准则。（   ）

236、职业道德的重要性就是为了确保职业活动的正常进行。（   ）

237、在社会主义社会，职业道德的核心就是为人民服务。（   ）

238、在社会主义社会，职业道德的基本原则就是集体主义。（   ）

239、“八荣八耻”中，“以热爱祖国为荣、以危害人民为耻”。（   ）

240、遵纪守法是指每个职业劳动者都要遵守的与职业活动相关的法律法规。（   ）

241、安全生产无小事。（   ）

242、“以团结互助为荣，以各人主义为耻”。（   ）

243、劳动纪律只包括企业制定的规章。（   ）

244、诚信仅是一种品行。（   ）

二、选择题：

1．已知A、B两点的标高为4.200m和4.500m，在水准测量中，如A点水准尺读数为d，则B点的读数为（   ）。

A、小于d    B、  大于d     C、d—300     D、d+300

2．已知A、B两点的标高为4.500m和4.200m，在水准测量中，如A点水准尺读数为d，则B点的读数为（   ）。

A、小于d    B、  大于d     C、d—300     D、d+300

3．已知	A点的标高为3.256m，在水准测量中，如A、B两点的水准尺读数分别为1153、953mm，则B点的标高为（   ）。

A、3.256m   B、3.456m       C、3.056m     D、±0.000m

4．在楼梯段上，垂直方向为11级，则水平方向应该为（   ）。

A、9级      B、10级         C、11级      D、12级

5．要查阅某一墙上窗的高度，一般从（   ）中查得。

A、总平面图  B、楼层平面图   C、立面图    D、剖面图

6．要查阅顶棚上的装饰图形，一般要从（   ）查得。

A、装饰平面图 B、吊顶平面图  C、装饰立面图 D、装饰剖面图

7．建筑工程施工图一般按（   ）原则绘制。

A、中心投影  B、平行斜坡投影  C、平行正投影  D、多点中心投影

8．硬木拼花地板颜色不一致的主要原因是（   ）。

A、刨削不平整  B、树种不同  C、边材与心材的区别  D、选材不严

9．在铺设木地板时房间靠墙的地板应（  ）铺设。

A、紧贴四边墙  B、紧贴左右两边墙

C、紧贴前后墙体  D、离开四边墙各10mm左右

10．木楼梯踏步板若为拼版制作，则（  ）为较好的一种方式。

A、	直拼  B、高低缝  C、企口缝  D、打接缝法

11．吊顶面不顺平的主要原因是（  ）。

A、吊顶构造不妥  B、水平标高线控制不好  C、起拱高度不均匀  D、其他

12．门扇宽为600mm，重为10kg，采用双管弹簧铰链安装，弹簧铰链的规格为（  ）。

A、75mm   B、100mm  C、125mm  D、150mm

13．门扇宽为650mm，重为15kg，采用双管弹簧铰链安装，弹簧铰链的规格为（   ）。

A、75mm   B、100mm  C、125mm  D、150mm

14．门扇宽为700mm，重为20kg，采用双管弹簧铰链安装，弹簧铰链的规格为（  ）。

A、75mm   B、100mm  C、125mm  D、150mm

15．在木百叶窗扇的制作中，最下面的一块百叶板的底部与下冒头应（  ）。

A、保持一定的空隙间距   B、保持一个百叶板垂直厚度的距离

C、相互紧贴在一起       D、相互咬进一段距离

16．铝合金门窗与墙体的缝隙，应用（   ）填实，外表面再填嵌油膏。

A、水泥砂浆  B、石灰砂浆  C、混合砂浆  D、矿棉式玻璃棉毡

17．对于薄而窄并且长度不是（   ）mm的木材，不得上平刨机刨削。

A、300   B、400  C、450  D、500

18．刨的刨刀平面应磨成一定的形状，即形成（  ）。

A、凹线圆弧形  B、凸线圆弧形  C、直线形  D、斜线形

19．吊杆距主龙骨端部不得超过（  ）mm，否则应增设吊杆，以防止主龙骨下坠。

A、200   B、300   C、500   D、400

20．当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装宽度不小于（  ）mm的次龙骨上。

A、20   B、10   C、40  D、50

21．吊顶纸面石膏板的钉头嵌入板的深度以（  ）为宜。

A、2.5-1.5mm  B、0.5-1mm   C、2mm   D、1-2mm

22．隔墙石膏板用自攻螺钉固定，钉与板边的距离为（  ）mm。

A、10-20   B、10-16  C、5-15  D、15-20

23．隔墙顶部的石膏板与周围的墙或柱应有（  ）距离。

A、3mm   B、5mm   C、15mm   D、10mm

24．普通木工刨的刨刃，它的锋利与迟钝及磨后使用的长久与否与刀刃的角度大小有关，刨削硬木的刨刃角度为（  ）。

A、25度   B、35度  C、40度  D、45度

25．轻质隔墙的木龙骨采用圆钉固定时，钉距宜为（  ）mm，钉帽应砸扁。

A、80-100  B、80-150   C、80-120  D、以上都不对

26．窗帘盒的宽度应符合设计要求。当设计无要求时，窗帘盒应伸出窗口两侧（  ）mm。

A、200-300  B、150-200  C、150-300  D、100-200

27．木夹板吊顶工程应对人造木板的（  ）含量进行复验。

A、苯  B、甲醛  C、氡  D、氨

28．吊顶棚隔栅时，一要找出起拱高度，当设计无要求时，对于7-10m的跨度，一般起拱高度为（   ）跨度。

A、1/1000   B、2/1000   C、3/1000  D、4/1000

29．窗帘盒安装两端距窗洞长度差为（   ）。

A、1mm   B、2mm   C、3mm  D、4mm

30．制作木弯头的木材，必须从大木方料上（   ）出方而得。

A、直纹   B、斜纹   C、正纹  D、随意

31．下面防腐剂有剧毒的是（  。

A、氟化钠  B、氟砷铬合剂  C、硼铬合剂  D、铜铬合剂

32．刨料厚度小于（   ）mm，长度小于300mm是木料必须用压板。

A、0.5     B、1       C、1.5      D、2

33．单扇门的宽度一般为（   ）mm。

A、600-800  B、800-1000  C、1000-1500   D、500-600

34．一般门窗扇的梃加长（   ）mm加工。

A、20-30    B、30-50  C、10-20   D、5-10

35．作业时，距地面（   ）m以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。

A、2        B、2.5     C、3     D、3.5

36．木材含水量的计算方法是（   ）。

A、原材重/全干材重×100%         B、（原材重-全干材重）/全干材重×100%

C、（原材重-全干材重）/全干材重    D、（原材重-全干材重）/原材重×100%

37．气干木材的含水率为（   ）。

A、10%-20%   B、12%-15%   C、12%-18%   D、20%

38．下列木材较易干燥的是（   ）。

A、椴木  B、水曲柳   C、落叶松   D、柞木

39．班组作业的三检制是（   ）。

A、自检、互检、交工检       B、自检、互检、交接检

C、班前检、班中检、班后检   D、工序检、工艺检、交接检

40．班组作业要做到“四不”是（   ）。

A、不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工艺不采用、不合格工具不用

B、不合格工具不用、不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工程不交工

C、不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工程不交工、不合格工艺不采用

D、不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工艺不采用、不合格工程不交工

41．建筑物等级分为（   ）级。

A、1  B、2   C、3  D、4

42．全面质量管理的工作程序是（   ）。

A、设计、施工、验收、评比

B、布置任务、熟悉图纸、施工操作、结算验收

C、计划、实施、检查、处理

D、学习、订计划、作记录、评比

43．施工工艺卡有时又叫工法，其编制的主要依据是（   ）。

A、质量标准和操作规范

B、劳动定额和材料定额水平

C、工人的实际操作水平和能力

D、领导的要求

44．对于同一种木材，以下强度中（   ）强度为最大。

A、顺纹抗拉  B、横纹抗压  C、顺纹抗剪  D、顺纹抗压

45．对于同一种木材，以下强度中（   ）强度为最大。

A、顺纹抗拉  B、横纹抗拉  C、顺纹抗剪  D、顺纹抗压

46．对于同一种木材，以下强度中（   ）强度为最大。

A、横纹抗拉  B、横纹抗压  C、横纹抗剪  D、顺纹抗剪

47．在木结构杆件的键结合中，键块材料应采用（   ）的做法。

A、硬木制成、横纹受力    B、耐腐硬木制成、顺纹受力

C、耐腐木制成、横纹受力   D、硬木制成、顺纹受力

48．旋转楼梯的扶手断面为矩形，则扶手标准段的左右两侧弯曲为（  ）。

A、相同   B、相似  C、不同  D、部分相同、部分不同

49．中国古建筑木结构中，位于建筑物内部的柱子（纵中柱除外），承受檐头以上的屋面荷载，叫（   ）。

A、雷公柱  B、金柱  C、瓜柱  D、檐柱

50．中国古建筑木结构中，位于矩形四坡顶的山与檐面交角处最下架的梁叫（   ）。

A、顺梁  B、趴梁   C、角梁  D、抱头梁

51．玻璃幕墙的主次龙骨的一般安装顺序为（  ）。

A、先竖向龙骨，再横向龙骨  B、先横向龙骨，再竖向龙骨

C、先主龙骨，再次龙骨      D、先横向龙骨，再竖向次龙骨

52．无结构玻璃幕墙指的是（   ）。

A、无骨架结构   B、有骨架框架结构而不外露

C、有骨架框架结构而外露   D、无骨架结构，依靠玻璃自重承重

53．旋转楼梯的栏杆扶手是（   ）形状，扶手应分段制作后在立体拼装。

A、圆弧体       B、直线体     C、曲面体    D、空间螺旋体

54．装饰石膏板包括平板、雕刻板、防潮板和（   ）等品种。

A、孔板  B、匀质板   C、三层标准板   D、复层板

55．木线品种较多，从外型上分有（   ），直线线条。

A、白圆木线条  B、封边线条  C、半圆线条  D、墙面线条

56．环氧树脂类胶粘剂又俗称（   ）。

A、万能胶   B、白乳胶  C、108胶  D、氯丁胶

57．衡量胶合板的最重要的指标是（   ）。

A、粘结强度  B、强度   C、平整度   D、垂直度

58．门窗扇的立梃、冒头、中冒头、活节任一延米个数（   ）。

A、≤3    B、≤2   C、≤4   D、≤1

59．常用制作家具的主要木材是（   ）。

A、松木  B、马尾松  C、杉木   D、阔叶材

60．木扶手与弯头的接头要在下部连接牢固。木扶手的宽度或厚度超过（   ）mm时，其接头应粘接加强。

A、50   B、60   C、70  D、80

61．窗扇的高度一般应为（   ）mm。

A、600~800  B、800~1500   C、600~1200   D、700~1500

62．窗扇的窗亮子高度一般为（  ）范围之内。

A、300-600  B、500-700   C、100-300   D、100-400

63．门窗应采用窑法干燥的木材，含水量不应大于（  ）。

A、12%   B、10%   C、15%   D、20%

64．平板玻璃在建筑工程中使用量最多，它包括（  ）、安全玻璃及特种玻璃。

A、普通平板玻璃   B、钠玻璃  C、石英玻璃  D、钢化玻璃

65．门窗框的宽度超过120mm时背面应推凹槽，以防（   ）。

A、翘起  B、开裂  C、卷曲  D、变形

66．洞口应比门窗框大（   ）mm。

A、30-40  B、15-20   C、20-40   D、15-30

67．节子分活节、死节和（   ）三种。

A、漏节  B、木节  C、节疤  D、节眼

68．木材的平衡含水率在北方约为12%，在南方约为18%，长江流域约为（   ）左右。

A、	20%    B、15%    C、10%   D、5%

69．板缝拼接中企口接法又称（   ）。

A、边搭接法   B、裁钉接法  C、销接法   D、龙凤接法

70．纵截木料时，身体与锯割线成（   ）角。

A、600   B、450   C、300  D、900

71．纵截木料时，锯条与木料成（   ）角。

A、600   B、450   C、800   D、900

72．纵截木料时，锯条与木料锯割成（   ）角。

A、10-20度   B、30-40度  C、60-70度  D、90度

73．刨削木材平面，使木材平直应用（   ）。

A、线刨   B、平刨   C、边刨    D、轴刨

74．装饰木工现场作业中应用最广泛，用来横截和纵截木材的机械是（  ）。

A、转台式斜截锯   B、曲线锯   C、电圆锯   D、钻孔

75．（    ）的画法简便，显示性好，是绘制工程图的主要方法。

A、正投影图   B、轴侧图   C、透视图   D、平面图

76．建筑装饰图中常出现（   ）和家具制图等多种画法并存的现象。

A、节点构造图    B、平面系统图  C、建筑制图   D、电力图

77．（   ）是房屋维修的重要参考材料。

A、施工图  B、初步设计阶段   C、竣工图  D、标准图

78．装饰平面图分为楼、地面装饰平面图和（   ）。

A、屋面平面图  B、顶面装饰平面图  C、设备层平面图  D、底层平面图

79．面层用板材的规格一般为（   ）。

A、2440mm×1200mm    B、4000mm×1500mm

C、2550mm×1100mm    D、2400mm×1100mm

80．木门窗套制作安装的预埋木砖应符合设计要求，并进行（   ）处理。

A、防火   B、防潮  C、防腐    D、以上都对

81．胶合板按使用树木分为阔叶树材胶合板和（   ）。

A、夹芯胶合板  B、复合胶合板  C、针叶树材胶合板   D、室内胶合板

82．胶合板按表面加工分砂光胶合板和（  ）。

A、贴面胶合板  B、平面胶合板  C、特种胶合板   D、复合胶合板

83．胶合板按形状分平面胶合板和（  ）。

A、刮光胶合板  B、普通胶合板   C、夹芯胶合板  D、成型胶合板

84．合成橡胶胶粘剂简称（   ）。

A、108胶    B、白乳胶   C、白乳液    D、氯丁胶

85．门窗扇的安装留缝宽度，门窗扇对口处允许缝隙为（A）mm。

A、2   B、3   C、1   D、4

86．门窗扇的安装留缝宽度，厕浴门扇与地面之间允许缝隙为（   ）mm。

A、7-8    B、8-12    C、13-15     D、10-12

87．门锁位置一般宜高出地面（   ）mm。

A、100-110   B、90-95   C、90-100   D、110-120

88、粘贴式木质板楼地面的操作温度宜在（   ）以上，具体温度视粘结材料而定。

A、100 C      B、150 C      C、50 C   D、110 C

89、划线时榫眼的位置应在木料中间，宽度不超过木料厚度的（  ），由凿子的宽度确定。

A、1   B、1/2   C、1/3   D、1/4

90、榫头的宽度，不宜小于构件宽度的（   ），否则容易发生构件的断裂现象。

A、1/5  	B、1/4   C、1/3   D、1/2

91、木材的表面虫沟是指蛀蚀木材的深度不足（  ）mm的虫沟或虫害。

A、8   B、10  C、12    D、20

92、水平尺中的两个水准管，是成（   ）布置的。

A、平行   B、垂直    C、交角   D、随意

93、室内用溶剂型胶粘剂中苯的限量为（   ）g/kg。

A、≤5   B、≤4   C、≤6   D、≤7

94、常用于制作木地板、木装修的木材为（D）。

A、红松   B、白松  C、落叶松    D、水曲柳

95、采用膨胀螺栓固定吊筋时，钻孔深度宜必膨胀螺栓长度深（   ）mm。

A、1~2   B、2~3   C、4~5    D、随意

96、下列不属于木材缺陷的是（   ）。

A、节子     B、轮裂    C、年轮   D、虫眼

97、轻钢龙骨中，主龙骨的最大间距为（  ）mm。

A、900   B、1200   C、1300  D、1500

98、门窗框安装时应离开墙面（   ）mm，以保证抹灰完成后，门窗框正好和墙面相平。

A、10    B、5      C、50     D、20

99、门窗塞口安装施工时，门窗框尺寸应比洞口小（   ）mm。

A、10~15   B、20~30   C、30~40    D、15~20

100、对于夹板门安装前要在上下冒头最少钻（   ）个排气孔。

A、1      B、2      C、4      D、8

101、石膏板吊顶时，自攻螺钉的间距一般为（（  ）mm。

A、120     B、150~200     C、100~150    D、100以上

102、石膏板吊顶时，自攻螺钉钉帽必须沉入板面（   ）mm。

A、2~3    B、3~5    C、1~2   D、不沉入

103、轻钢龙骨隔断墙竖向龙骨布置间距一般为（   ）mm。

A、小于500     B、200~300    C、300~600     D、600~800

104、轻钢龙骨隔断的石膏板对接留缝宽一般为（   ）mm，用腻子填平。

A、2~3    B、3~6    C、5~10   D、大于10

105、民用建筑踢脚板的高度一般为（   ）mm.。

A、80~100    B、100~120    C、200    D、80~200

106、湿材的含水率为（   ）。

A、18%~25%    B、小于18%    C、小于25%      D、大于25%

107、在混凝土构件上采用射钉固定，射钉的最佳射入深度为（   ）mm。

A、12~22   B、22~32   C、32~38    D、30~42

108、在砖墙上采用射钉固定，射钉的最佳射入深度为（   ）mm。

A、12~22   B、22~32   C、32~38    D、30~50

109、用于检验物面是否垂直的量具是（   ）。

A、水平尺    B、线坠    C、直尺       D、木杖

110、燕尾榫比较牢固，榫肩的倾斜度不得超过（   ）mm。

A、1      B、2      C、3     D、4

111、木门窗每边的固定点不应少于两处，其间距不应大于（A）。

A、1.2m       B、1.5m      C、1.0m    D、1.6m

112、建筑木材按含水率大小，可分为（   ）级。

A、2      B、3      C、4     D、5

113、安装门窗时，所用木螺钉应（   ）钉入。

A、全部       B、1/3    C、2/3     D、1/2

114、湿木材的干裂一般分布在（   ）上。

A、木材端部      B、木材中部     C、木材内部      D、任何部位

115、钉接合时，一般圆钉的直径不应超过最薄木板厚度的（   ）。

A、1/2       B、1/4    C、1/3     D、2/3

116、钉接合时，钉子的长度应钉入下一层被连接构件厚度的（  ）。

A、1/2       B、1/3    C、1/4     D、2/3

117、国家标准规定，各种设计图纸上标注的尺寸，除标高及总平面图以m为单位外，其余一律以（   ）为单位。

A、cm      B、mm      C、m      D、km

118、（   ）主要用于厕所、淋浴间的隔断。

A、木隔断      B、轻钢龙骨隔断     C、石膏板隔断      D、玻璃隔

119、吊杆距主龙骨端部不得超过（B）mm，否则应增设吊杆，以防止主龙骨下坠。

A.200           B.300               C.500               D.400

120、作业时，距地面（   ）m以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。

A.2           B.2.5            C.3               D.3.5

121、在总平面图上，室外标高为3.856m，室内标高为4.456m，则室内外高低为（   ）mm。

A.150         B.450            C.600            D.900

122、正投影基本原则：（   ）。

A．投影线互相平行，并且垂直于投影面，投影直线可以透过物体

B．假设投影线互相平行，并且垂直于投影面，假设投影线可以透过物体

C．假设投影线可以透过物体

D．投影线互相平行，并且垂直于投影面

123．读图应首先看（   ）。

A．平面图       B．立面图        C．剖面图       D．标准图

124．在建筑平面图上不能看到（   ）。

A．地坪标高     B．内墙位置      C．门洞宽度     D．抹灰做法

125．从某图纸上看到二层地面标高为2.98m，这个标高是（   ）。

A．建筑标高     B．结构标高      C．绝对标高      D．相对标高

126．建筑平面图就是将建筑物用一个假想的水平面，沿（   ）的地方切开来，将上面移走，再从上往下看的图。

A．顶棚以下     B．窗口以上      C．窗口以下       D．地面以上

127．定位轴线用(   )绘制。

A．细实线       B．细点划线      C．粗实线         D．粗点划线

128．定位轴线作用是用来确定房屋(   )位置及其尺寸。

A．主要结构或构件                B．主要墙、柱

C．梁、屋架                      D．窗和门

129．阅读建筑平面图应(   )。

A．先看墙厚度或柱子尺寸，再看轴线

B．先看轴线，现看墙厚度或柱子尺寸

C．先看门窗位置，再看装饰要求

D．先看样图位置，后看房间开间尺寸

130．总平面图的比例一般是（      )。

A．1：5            B．1：30 C．       1：100            D．1：500

131．建筑施工详图的比例一般常用(   )。

A．1：20           B．1：100 C．      1：200           D．1：500

132．任何图案都由(   )三要素组成。

A．点、线、形                         B．点、线、体

C．点、曲线、直线                     D．曲线、直线、体

133．根据吊顶的设计标高在四周墙面上弹线，弹线应清楚，位置准确，其水平允许偏差为（   ）mm。

A.±3           B. ±5              C. ±10            D. ±20

134．荷载按作用性质不同，可分(   )。

A．集中荷载和分布荷载                 B．恒荷载和活荷载

C．静荷载和动荷载                     D．面荷载和线荷载

135．要查阅房屋在面上的位置，一般从(   )中查得。

A．总平面图      B．楼层平面图        C．立面图         D．剖面图

136．在三面投影中(   )中的长相等。

A．正立面图与侧立面图          B．正立面图与水平面图

C．侧立面图与水平面投影图      D．正立面图、侧立面图、水平面投影图

137.在三面投影图中（    ）的高相等。

A.正立面图与侧立面图           B.正方面图与水平面图

C.侧立面图与水平面投影图       D.正立面图、侧立面图、水平面投影图

138.在三面投影图中（    ）的长相等。

A. 正立面图与侧立面图           B.正方面图与水平面图

C.侧立面图与水平面投影图        D.正立面图、侧立面图、水平面投影图

139.在三面投影图中（    ）的进深（宽）相等。

A. 正立面图与侧立面图           B.正方面图与水平面图

C.侧立面图与水平面投影图        D.正立面图、侧立面图、水平面投影图

140.一个面垂直于水平投影面的正方体，其三个投影图的外形为（    ）。

A.三个不同的正方形              B. 三个相同的长方形

C.三个不同的长方形              D. 三个相同的正方形

141.一个垂直于水平投影面的正圆锥体，其立面图和侧面图为（   ）。

A.不同的圆                      B.相同的圆

C.不同的三角形                  D.相同的等腰三角形

142.平行于投影的圆，其正投影图为（    ）。

A.缩小了的圆        B.实圆         C.扩大了的圆         D.扁圆

143.垂直于投影面的圆，其正投影为（     ）。

A.圆                B.直线         C.点                  D.偏圆

144.轴线垂直于正投影面正圆锥体，其上的正投影图为（     ）。

A.正方形            B.圆           C.三角形              D.扇形

145.轴线平行于投影面的圆锥体，其上的正投影图为（    ）。

A.矩形             B.圆形          C.三角形              D.扇形

146.点的正投影图为（    ）。

A.点               B.线             C.面                  D.圆

147直线的正投影图是（   ）。

A.点           B.线           C.面             D.可能是点、可能是线

148.房屋建筑按结构承重方式可分为（   ）。

A.墙承重、骨架式承重

B.墙承重、骨架式承重、内骨架式承得

C.墙承重、内骨架式承重

D.墙承重、骨架式承重、内骨架式承重、空间结构承重式

149．木材的强度及弹性模量与(   )有密切关系。

A．树种        B．相对密度      C．绝对密度      D．砍伐部位

150．新鲜木材的强度为气干木材强度的(    )。

A．10%～20%   B．30%～40%     C．50%～60%     D．60%～70%

151．下列不是影响木材含水率的因素是(   )

A．树种         B．保存方式      C．干燥方法      D．使用部位

152．木材含水率每变化1%，所对应的抗压强度、抗弯强度会变化(   )。

A．15%       B．10%               C．5%             D．1%

153．胶合板按表面加工分砂光胶合板和(   )

A．贴面胶合板                      B．平面胶合板

C．特种胶合板                      D．复合胶合板

154．在大于(   )㎜的企口地板，必须采用龙骨铺设法。

A．300        B．400              C．500             D．600

155．(   )是由原木经去皮、粉碎、蒸煮、复合压制而成的。

A．复合木地板                      B．塑料地板

C．曲线地板                        D．拼木地板

156．门窗扇安装的留缝宽度，门窗扇对口处允许缝隙为(   )㎜。

A．2          B．3                C．1                D．1.5

157．门窗扇安装的留缝宽度，门扇与地面之间：厕浴允许缝隙为(   )㎜。

A．7～8       B．8～12            C．3～15            D．10～12

158．筒子板在施工前，应按设计要求在墙里预埋经过防腐处理的木砖，中距一般为(   )㎜。

A．1000        B．500              C．600             D．700

159．贴脸板距门窗口边(   )。

A．10～15㎜                        B．15～20㎜

C．20～25㎜                        D．25～30㎜

160．窗台板挑出墙面(   )

A．10～20㎜                        B．30～40㎜

C．40～62㎜                        D．40～50㎜

161．固定铝合金门窗玻璃的橡皮条长度应玻璃周长(   )。

A．长300㎜左右                    B．长50㎜左右

C．长20㎜左右                     D．短20㎜左右

162．安全生产中三宝是指(   )。

A．安全教育、管理、检查             B．安全帽、安全带、安全网

C．机具的防漏电、防尘、防事故       D．安全生产的布置、检查、总结

163．普通木工刨的刨刀，它的锋利与迟钝以有磨后使用是否长久，与刃锋的角度大小有关，刨削硬木的刨刃，它的角度为：(   )。

A．25°           B．35°           C．30°             D．20°

164．一般木门扇的垂直风缝为(   )㎜。

A．1～2           B．1.5～2.5        C．2～3             D．2.5～3

165．实铺式板楼地面铺设时安装单层木搁栅的间距为(   )㎜。

A．400            B．600            C．300               D．500

166．粘贴式木质板楼地面的操作温度宜在(   )以上，具体温度粘结材料而定。

A．10℃           B．15℃           C．5℃              D．11℃

167．粘贴式木质板楼地面产生涂刷厚度不一是因为(   )。

A．面层空鼓                         B．板条脱落

C．拼花不规矩、板缝不严             D．拼花木板面层不平

168．(   )适用于要求防尘和静电的专业用房地面。

A．活动地板                        B．强化木地板

C．复合木地板                      D．粘贴式木质板

169．塑料地板施工时的室内相对湿度应大于(   )。

A．75%          B．80%           C．85%            D．70%

170．顶棚装饰按照项棚内灯具的布置分为发光顶棚和(   )等。

A．上人式顶棚                     B．分层式顶棚

C．带形光栅顶棚                   D．木顶棚

171．顶棚装饰按顶棚装饰表面所采用材料分为石膏板顶棚和(   )等。

A．直接式                          B．悬吊式

C．木顶棚                          D．双层式顶棚

172．轻钢龙骨石膏板的结缝高低的允许偏差为(   )㎜。

A．±4           B．1               C．2               D．±2

173．龙骨安装时，弹线应清楚，位置准确，其水平允许偏差(   )㎜。

A．±4          B．±5              C．±4.5           D．±6

174．轻钢龙骨石膏板的表面平整的允许偏差为(   )㎜。

A．5            B．2               C．4                D．3

175．(   )主要用于厕所、淋浴间的隔断。

A．木隔断       B．轻钢龙骨隔断    C．石膏板隔断      D．玻璃隔断

176．民用建筑的踢脚线高度一般在(   )㎜。

A．100～110     B．120～200        C．100～150        D．90～100

177．木窗帘盒安装时两端高低差允许偏差为(   )㎜。

A．1            B．1.5              C．2                D．3

178．(   )适用于宾馆、机场候机大厅等公共建筑吊项装饰。

A．吸声用穿孔石膏板                 B．矿棉装饰吸声板

C．玻璃棉装饰吸声板                 D．防火装饰板

179．材料的存放有关因素有（   ）。

A．光线            B．地点         C．季节            D．包装

180．旋转楼梯的栏杆扶手是(   )形状，扶手应分段制作后再立体拼装。

A．圆弧体          B．直线体       C．曲面体       D．空间螺旋体

181．建筑物按耐火程度分为(   )级。

A．2               B．3            C．4             D．5

182．平屋顶一般是指坡度小于(   )的屋顶。

A．2%           B．5%            C．10%           D．15%

183．影响木材力学性能的主要原因是(   )。

A．含水率、温度和木材缺陷

B．含水率、负荷时间、温度和木材缺陷

C．含水率、温度

D．含水率和木材缺陷

184．木装修的翻样中，对于材料的统计，应该采用的方法为(   )。

A．套用材料定额计算 B．按经验估算

C．根据图纸按实计算 D．由操作人员提出

185．施工图预算中的直接费，是指(   )。

A．人工费与材料费

B．直接耗用在建筑工程上的各项费用

C．组织和管理施工中所发生的费用

D．上缴税金和法定利润

186．软包墙面所用填充材料、纺织面料和龙骨、木基层板等均应进行(   )处理。

A．防潮          B．防腐        C．防火            D．防蛀

187．按劳动定额工日计算的劳动生产率的公式是(   )。

A．实耗工日/按定额计算应用工日

B．按定额计算应用工日/实耗工日

C．应用工日/按定额计算应用工日

D．实耗工日/应用工日

188．芯薄板的拼接操作中，要求板缝不透光不透风，并拼接牢固，最好采用(   )。

A．正口接法     B．裁口接法     C．穿条接法       D．裁钉接法

189．轻钢龙骨吊顶中，主龙骨的最大间距为(   ) mm 。

A．900         B．1200          C．1300           D．1500

190．在木结构杆件的键结合中，健块木材的含水率应低于(   )。

A．10%        B．15%          C．17%            D．2%

191．按工程的主要施工方法，不同的规格，不同的材料划分的项目，叫(    )。

A．建设项目    B．单项工程      C．单位工程       D．分项工程

192．在连续10d平均气温在(    的条件下的施工时期，这期间叫做冬期施工。

A．－1℃      B．0℃            C．1℃            D．5℃

193.安装门框时，主要该查阅（     ）图。

A.建筑平面图                      B.建筑立面图

C.结构平面图                      D.门窗表

194.安装楼梯的预埋平，若图纸无设计要求时应埋于（     ）。

A.踏步面外上头                    B.踏步里面上平

C.踏步面中部                      D.随便统一

195.要查阅某一建筑门窗洞口的宽度一般从（     ）中查得。

A.总平面图       B.楼层平面图      C.立面图            D.剖面图

196.要查阅某一墙上窗的高度，一般从（     ）中查得。

A.总平面图       B.楼层平面图     C.立面图             D.剖面图

197.要查阅房屋在地面上的位置，一般从（    ）中查得。

A.总平面图       B.楼层平面图      C.立面图            D.剖面图

198.要查阅顶棚上的装饰图形，一般从（     ）中查得。

A.装饰平面图     B.吊顶平面图     C.装饰立面图        D.装饰剖面图

199.在铺设木地板时房间靠墙的地板应（   ）铺设。

A.紧贴四边墙                    B.紧贴左右两边墙

C.紧贴前后墙体                  D.离开四边墙各10mm左右

200.木楼梯踏步板若为板制作，则（   ）为较好的一种方式。

A.直拼          B.高低缝         C.企口缝             D.打接缝法

201.某人字形拼花地板，板条的规格为400mm×40mm×20mm，其施工线间距和起始施工缝隙间距为（   ）mm。

A.400，40       B.400，28.3      C.28.3，40            D.28.3，3

202.木挂镜线的接头应做在（   ）结合，背面开凿，并紧贴抹灰面。

A.平接          B.插接         C.企口接             D.斜口压岔接

203.门窗宽为800mm，重为32kg，采用双管弹簧铰链安装，弹簧铰链的规格为（   ）。

A.125mm        B.150mm       C.200mm             D.250mm

204.安装弹簧门扇的地弹簧时，顶轴与底座中轴心要垂直同一根垂直线并（   ）。

A.使底座面标高同门口处的标高

B.用细石混凝土固定

C.细石混凝土的上表面低于底座的上表面

D.底座顶面标高同门口处标高，并用细石混凝土固定，使混凝土面比底座低一个装饰层面。

205.在木百叶窗扇的制作中，最下面的一块百叶板的底部与下冒头应（   ）。

A.保持一定空隙距离                  B.保持一个百叶板垂直厚度的距离

C.相互紧贴在一起                    D.相互咬进一个距离

206.在百叶窗的制作过程中，百叶板的水平倾斜角度为（   ）。

A.90°            B.60 °              C.45 °            D.30°

207.铝合金门框与墙体的缝隙，应用（   ）填实，外表面再填嵌油膏。

A.水泥砂浆     B.石灰砂浆        C.混合砂浆       D.矿棉式玻璃棉毡

208.对于薄而窄并且长度不是（   ）mm的木料，不得上平刨机刨削。

A.300          B.400             C.450            D.500

209.压刨机刨刀深度，一般不超过（   ）mm。

A.2            B.2.5              C.3              D.3.5

三、计算题：

1．某硬木地板工程中，已知地板工程量为150m2，使用15mm×100mm×3000mm的木地条，损耗为5%，则需要多少根木板条？

2．某双面纸面石膏板隔×断，单面工程量为300 m2，每张板的规格为1200mm×2440mm，使用率为90%，则需要多少张纸面石膏板？

3．有长为6.9m，宽为3.3m 的一个房间，采用轻钢龙骨石膏板吊顶，则最少需要用38主龙骨多少米？

4．某吊顶工程，质量检验评定情况如下：保证项目全部合格；基本项目检查20项，其中合格4项，优良16项；允许偏差项目实测40个点，其中合格36个点，4个点不合格。根据以上数据，计算有关的合格率和优良率，并确定该吊顶工程的等级。

解：保证项目：合格率100%

5．某隔墙质量检验评定情况如下：保证项目全部合格；基本项目检查12项，其中合格4项，优良8项；允许偏差项目实测20个点，其中合格18个点，2个点不合格。根据以上数据，计算有关的合格率和优良率，并确定该吊顶工程的等级。

6．某工程钢窗需安玻璃489m2，查此项工程定额为9.87工日/100 m2，问完成此项玻璃安装需要多少工日？每个工日产量为多少？

7．有一原木，长为8米，梢头直径18cm ，大头直径26cm ，求其材积。

8．某木材试样，从木材上锯下时重20kg，放入烘箱中烘干后，重16.5kg，试求此试样的含水率？