安徽省第五届“徽匠”建筑技能大赛

理论知识复习题库

（工种:砌筑工）

一、判断题

1.定位轴线用细点划线绘制，在建筑施工图上，横向轴线一般是以①、②…等表示的。    （）

2.结构平面图反映建筑物的尺寸，轴线间尺寸，建筑物外形尺寸，门窗洞口及墙体的尺寸，

墙厚及柱子的平面尺寸等。                                                       （）

3.看复杂施工图和看一般施工图相同，也应“由外向里看，由粗向细看，图样与说明结合

看，关联图纸交错看，建施与结施对着看”。                                  （）

4.施工图会审的目的是为了使施工单位、建设单位有关人员进一步了解设计意图和设计要点。（）

5.墙体在房屋建筑中有承重作用、隔离分割作用和围护作用。                            （）

6.非承重墙不承受任何荷载。                                                        （）

7.在屋面上设置保温隔热层可有助于防止收缩或温度变化引起墙体破坏。                  （）

8.当基础土质为粘性土或弱粘性土，可以通过人工夯实提高其承载力。                      （）

9.普通房屋为3类建筑，设计使用年限为50年。                                      （）

10.水泥砂浆的和易性较差，施工人员可酌情加入一定的塑化剂，以提高砌筑质量。        （）

11.安定性不合格的水泥不能用于配置混凝土，但是可用来拌制砂浆。	（）

12.砖砌体砌筑前应进行抄平、找平，找平厚度在4cm以上时，需要用细石混凝土。       （）

13.吸水率高的砖容易遭受冻害的侵蚀，一般用在基础和外墙等部位。                   （）

14.砖的含水量不合要求，干燥的砖能吸收砂浆中的大量水分，影响砂浆的强度，也影响

砂浆与砖之间的粘结力，从而降低砌体的强度。                                 （）

15.砌体结构材料的发展方向是高强、轻质、大块、节能、利废、经济。                （）

17.砌筑砂浆一般不用粗砂，因为用粗砂拌制的砂浆，保水性较差。                    （）

18.砌筑砂浆的强度与底面材料的吸水性能有直接关系。                              （）

19.砌块一般不允许浇水，只有在气候特别干燥炎热的情况下方可提前稍喷水湿润。      （）

20.砌体的剪切破坏，主要与砂浆强度和饱满度有直接关系。                          （）

21.砌基础大放脚的收退要遵循“退台收顶”的原则，应采用一顺一丁的砌法。         （）

22.夏天最高气温超过300C时，拌和好的水泥混合砂浆应在4h内用完，水泥砂浆应在

3h内用完。                                                               （）

23.MU10表示砌筑砂浆的强度等级，其强度标准值为10N/mm2。                       （）

24.墙体砌筑时，主要是要保证水平灰缝的密实度和厚度，头缝是否密实对墙体的影响

不大，因此可以不进行控制。                                                （）

25.一砖半独立砖柱砌筑时，为了节约材料，少砍砖，一般采用“包心砌法”。         （）

26.运到施工现场的熟化石灰膏，可以直接堆放在现场干净的地面上。                 （）

27.用钢筋混凝土建造的基础叫刚性基础。                                         （）

28.墙体抹灰砂浆的配合比为1：2 ，是指当水泥的用量为50kg时，需用砂的用量为100kg。（）

29.砌体施工质量控制等级应分为ABC三级。                                        （）

30.水泥进场使用前应分批对其强度进行复验。	（）

31.粘土空心砖和砌块只能砌筑非承重墙体，承重墙体必须用粘土实心砖砌筑。	       （）

32.小砌块应底面朝上反砌于墙上。                                                 （）

33.填充墙砌至接近梁底时，应留有一定空隙，待填充墙砌完后，间隔至少三天，再将其

补砌挤紧。                                                                （）

34.当室外当日最低气温低于00C时，砌筑工程应按照“冬期施工”采取冬期施工措施。（）

35.空心砖在气温低于00C条件下砌筑时，可不浇水湿润。                          （）

36.墙体砌筑对技术要求不是很高，砌筑工人一般可以不持证上岗。	（）

37.砂浆中加入塑化剂可以大大改善砂浆的塑性，施工现场可以根据需要适量加入塑化剂。（）

38.在多孔砖砌筑时，多孔砖的孔洞应垂直于受压面。                               （）

39构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300㎜。                                                        （）

40.墙砌体水平灰缝平直度检验方法：拉10m线和尺检查。                            （  ）

41.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203——2002，适用于砖砌体、混凝土小型空心砌块砌体、

石砌体、填充墙砌体、配筋砌体工程的施工质量控制和验收。                     （ ）

42.砌体工程检验批的质量验收项目有：主控项目和允许偏差项目。                   （  ）

43.雨期施工时，每天的砌筑高度一般不超过3米。                                 （  ）

44.直接经济损失在八万元以上的事故是重大质量事故。                             （  ）

45.编制施工方案实质就是选择施工方案。                                         （  ）

46.为节省材料砌空斗墙时可用单排脚手架。                                       （  ）

47变形缝有伸缩缝、沉降缝、抗震缝三种。                                       （  ）

48.固定绞支座只能承受垂直力，不能承受水平力。                                  （  ）

49.挑梁在墙根部承受最大负弯距，上部受拉，下部受压。                           （  ）

50.砌筑砖墙时,马牙槎应先进后退。                                              （  ）

51力学三要素是力的大小、方向和作用面。                                       （  ）

52.全顺法仅适用于半砖墙。                                                    （  ）

53.当砂浆强度等级较高时，再提高砂浆强度等级，砌体抗压强度增长速度减慢。     （  ）

54.基础必须具有足够的强度和稳定性，同时应能抵御土层中各种有害因素的作用。   （  ）

55.欠火砖，酥砖，螺纹砖不得作为合格品。                                     （  ）

55.水泥体积安定性不合格应按次品处理。                                       （  ）

56.规范规定，墙体的接槎有两种：踏步槎和马牙槎。                             （  ）

57.墙身砌体高度超过1.2米时，应搭设脚手架。                                 （  ）

58.提高砂浆强度是一项有效的抗震措施。                                       （  ）

59.安全管理包括安全施工与劳动保护两个方面的管理工作。                      （  ）

60.电气设备必须进行接零和接地保护。                                        （  ）

61.抗震设防地区，在墙体内放置拉结筋一般要求沿墙高每500mm设置一道。        （  ）

62.施工中如果最高气温超过30摄氏度，拌好的砂浆应在2h内用完。              （  ）

63.砌筑用石按其外形规则程度分为毛石和料石。                                （  ）

64.在砌筑工程中，不同品种的水泥可混合使用。                                （  ）

65.砌筑砂浆用砂宜用中砂，砌筑砂浆用水宜采用不含有害杂质的饮用水。          （  ）

66.砂浆应按计算和试配的配合比进行拌制。                                    （  ）

67.如果砂浆的强度足够高，砌体的抗压强度会高于块材的抗压强度。              （  ）

68.为防止地基土中水分沿砖块毛细管上升而对墙体的侵蚀，应设置防潮层。        （  ）

69.砂浆试块取样位置，在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块（同盘砂浆

只应制作一组试块）。                                                   （  ）

70.砌体中的砖处于压缩、弯曲、剪切、局部受压及横向受拉的复杂应力状态。      （  ）

71.全面质量管理强调全企业、全体职工对生产全过程进行质量控制。              （  ）

72.雨天施工应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆，砂浆的稠度应适当减小，每日砌筑

高度不宜超过1.2m。收工时，应覆盖砌体表面。                             （  ）

73.砖的耐久性主要包括抗冻、泛霜、石灰爆裂和吸水率四个指标。                 （  ）

74.进度计划就是对建筑物各分部（分项）工程的开始及结束时间作出具体的日程安排。（ ）

75.墙体的长高比越大则墙体的刚度越大。                                        （）

76.刚度是指构件在荷载的作用下抵抗变形的能力。                               （）

77.120mm厚墙体间断处，应留置1Φ6拉结筋。	（）

78.当墙体高度大于4m时，应在中部设通长钢筋混凝土圈梁。	（）

79.配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。	（）

80.对有不影响结构安全的裂缝，应予以验收，对明显影响使用功能和观感的裂缝，

应进行处理。	（）

二、选择题

1、砖墙砌筑一层以上或    m以上高度时，应设安全网。

A．3       B．4         C．5        D．6

2、砌墙施工时，每天上脚手架前，施工前    应检查所有脚手架的安全情况。

A．架子工       B．砌筑工        C．钢筋工        D．木工

3、沉降缝与伸缩缝的不同之处在于沉降缝是从房屋建筑的    在构造上全部断开。

A．±0.000处     B．基础处       C．防潮层处      D．地圈梁处

4、材料在外力作用下产生变形，外力去掉后变形不能完全恢复，且材料也不立即破坏的性质称为    。

A．弹性       B．塑性        C．韧性        D．脆性

5、下列材料属于水硬性胶凝材料的是    。

A．石膏       B．水玻璃      C．石灰        D．水泥

6、生石灰的储存时间不宜过长，一般不超过    时间。

A．三个月     B．一个月      C．15天        D．一个半月

7、承重黏土空心砖有较高的抗腐蚀性及耐久性，保温性能    普通黏土砖。

A．优于       B．等于    C．近似等于     D．低于

8、某一砌体，轴心受拉破坏，沿竖向灰缝和砌块一起断裂，主要原因是    。

A．砂浆强度不足             B．砖抗拉强度不足

C．砖砌前没浇水             D．砂浆不饱满

9、某砌体受拉力发现阶梯形裂缝，原因是    。

A．砂浆强度不足           B．砖的标号不足

C．砂浆不饱满             D．砂浆和易性不好

10、砖砌体沿竖向灰缝和砌体本身断裂，称为沿砖截面破坏其原因是    。

A．砂浆之间粘结强度不足       B．砂浆层本身强度不足

C．砖本身强度不足          D．A和B

11、砌体结构材料的发展方向是    。

A．高强、轻质、节能         B．大块、节能

C．利废、经济、高强、轻质   D．高强、轻质、大块、节能、利废、经济

12、影响构造柱强度、刚度和稳定性，影响结构安全和使用年限的质量事故是   。

A．小事故             B．一般事故             C．重大事故          D．特大事故

13、中型砌块上下搭砌长度    。

A．不得小于砌块高度的1/4，且不宜小于100mm

B．不得小于砌块高度的1/3，且不宜小于150mm

C．不得小于砌块高度的1/4，且不宜小于150mm

D．不得小于砌块高度的1/3，且不宜小于100mm

14、砌体转角和交界处不能同时砌筑，一般应留踏步槎，其长度不应小于高度的    。

A．1/4         B．1/3        C．1/2       D．2/3

15、规范规定每一楼层或   立方米砌体中的各种强度等级的砂浆，每台搅拌机每个台班应至少检查一次，每次至少应制作一组试块。

A．50           B．100      C．150        D．250

16、施工组织设计中，考虑施工顺序时的“四先四后”是指  。

A．先地下后地上，先主体后围护，先结构后装饰，先土建后设备

B．先上后下，先算后做，先进料后施工，先安全后生产

C．先地上后地下，先围护后主体，先装饰后结构，先设备后土建

D．先地下结构后地上围护，先土建主体后装饰设备

17、雨期施工时，每天的砌筑高度不宜超过    。

A．1.2m         B．1.5m       C．2m       D．4m

18、冬期施工，砂浆宜用    拌制。

A．普通硅酸盐水泥                  B．矿渣硅酸盐水泥

C．火山灰硅酸盐水泥                D．沸石硅酸盐水泥

19、计算砌体工程量时，小于    m2的窗孔洞不予扣除。

A．0.1        B．0.2       C．0.3      D．0.4

20、施工测量就是把设计好的    按设计的要求，采用测量技术测设到地面上。

A．建筑物的长度和角度             B．建筑物的距离和高差

C．建筑物的平面位置和高程         D．建筑物的距离、角度和高差

21、一般民用建筑是由基础、墙和柱、楼板和地面、        、屋顶和门窗等基本构件组成。

A.独立基础       B. 雨篷      C. 阳台      D.楼梯

22、工业厂房建筑的基本构造分为        和围护结构。。

A.框架结构      B. 承重结构     C.排架结构      D.钢结构

23、现行砌体工程施工质量验收规范中，砌体工程用块材分为砖、石、        。

A. 烧结普通砖     B.烧结多孔砖      C. 烧结空心砖       D.小型砌块

24、复杂施工图包括异形平面、立面建筑物的施工图，       ，古建筑类的施工图 。

A.圆形平面       B扇形平面      C.造型复杂的构筑物的施工图       D.多边形图

25、烧结空心砖根据孔洞及其排数、尺寸偏差、外观质量、        和耐久性能分为优等品、一等品和合格品三个等级。

A.强度等级      B.耐磨性      C.耐水性      D.孔洞率

26、空心砖墙宜采用“        ”进行砌筑。

A. 条砌法      B. 沙包式      C. 满刀灰刮浆法     D. 十字式

27、砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于          。

A. 75%    B. 80%       C. 90%     D. 95%

28、施工所用的小砌块的产品龄期不应小于         。

A. 3d      B. 7d      C. 28d        D. 21d

29、小砌块砌体砂浆必须密实饱满，竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，水平灰缝的砂浆饱满度应按净面积计算，不得低于         。

A. 90%      B. 80%      C. 85%      D. 95%

30、工程质量事故的特点：复杂性、严重性、         、多发性。

A. 不变性      B.可变性      C. 单一性       D.稳定性

31、施工方案的选择包括确定施工程序，确定施工起点流向，           选择施工方法和施工机械，主要技术组织措施等。

A.分部分项工程施工顺序        B. 确定水平运输方式

C.确定垂直运输方式            D. 确定脚手架类型

32、砌筑砖基础时，砖的强度等级应不低于        。

A.MU5       B.MU10      C.MU15     D.MU20

33、 砌筑砂浆所用的石灰膏的熟化时间不得少于       天。

A.5     B.6     C.7     D.8

34、有一墙长50米，用1：100的比例画在图纸上，图纸上的线段长为         mm。

A．5     B．50     C．500    D．5000

35、施工单位内部施工图自审，应由        主持。

A.管理人员  B.预决算人员   C.技术骨干   D.技术负责人

36、表述建筑物局部构造的节点的施工图是        。

A．剖面图   B．详图    C．平面图    D．俯视图

37、砌体工程冬期施工法有：       、冻结法、其他方法。

A.暖棚法      B. 掺盐法     C.快硬砂浆法      D.电气加热法

38、从        中可以看到建筑物主要承重构件的相互关系。

A.平面图   B.立面图   C.剖面图   D.详图

39、砖墙高度为3.2米，在雨天施工时，最短允许        天砌完。

A.1       B.2       C.3      D.4

40、       是用于检查砌体水平缝砂浆饱满度的工具。

A.百格网    B.塞尺    C.方尺   D.龙门板

41、 常温下砌筑砌块墙体时,铺灰长度最多不宜超过        米。

A.1          B.2       C.3      D.5

42、墙厚在        以下宜采用双面挂线。

A.240MM      B.180MM     C.370MM   D.490MM

43、砖墙每天砌筑高度一般不超过        米。

A.1.2        B.1.4       C.1.6       D.1.8

44、矩形砖柱的截面的最小尺寸一般为        mm。

A.240×120    B.240×240    C.240×180   D. 240×365

45、 下列材料中属于水硬性胶凝材料的是        。

A. 水泥       B.水玻璃    C.石膏    D. 石灰

46、对于实心砖砌体宜采用        砌筑，容易保证灰缝饱满。

A．“三一”砌砖法  B.挤浆法     C.刮浆法    D.满口灰法

47、砂浆应采用机械搅拌,其有效搅拌时间不应少于        min。

A.2      B.3         C.4        D.5

48、凡坡度大于        的屋面称为坡屋面。

A.10%     B.15%     C.20%     D.25%

49、挂瓦时，屋面坡度大于        时，所有的瓦都要用铅丝固定。

A.150       B. 300     C. 450     D. 600

50、在金属容器内或潮湿处工作时，行灯电压不能超过        。

A.6V     B.12V    C.36      D.110V

51、化粪池的埋至深度一般均大于        m,且要在冻土层以下。

A.1.5     B.2.0     C.2.5     D.3.0

52、施工单位内部施工图自审，应由        主持。

A.管理人员    B.预决算人员     C.技术骨干     D.技术负责人

53、厚度为120mm的砖墙，大梁跨度为6m，在梁的只承处应加设        。

A.圈梁      B.支撑系统      C.构造柱      D.壁柱

54、 砖基础采用        的组砌方法,上下皮竖缝至少错开1/4砖长。

A.一顺一丁   B.全顺    C.三顺一丁   D.两平一侧

55、多孔砖砌体根据砖规格尺寸，留置斜槎的长高比一般为        。

A.1：2      B.1：3     C.1：4      D.1：5

56、在古建筑中，下碱的高度一般为檐柱高度的        。

A.1/3      B.2/3        C.1/2        D.1/4

57、 砌体外露面的砂浆保护层的厚度不应小于         mm。

A.10      B.12       C.15        D.20

58、砖拱的砌筑砂浆应用强度等级    以上和易性好的混合砂浆，流动性为5~12cm。

A．M1.0        B．M2.5      C．M5.0     D．M7.5

59、挂平瓦时，第一行檐口瓦伸出檐口    并应拉通线找直。

A．20mm       B．40mm     C．60mm     D．120mm

60、在同一垂直面遇有上下交叉作业时，必须设安全隔离层，下方操作人员必须    。

A．系安全带         B．戴安全帽         C．穿防护服       D．穿绝缘鞋

61、强度等级高于M5的砂浆，砂的含泥量不应大于    。

A．3%        B．5%      C．10%        D．15%

62、采用掺氯盐法施工时，砂浆的温度不应低于          。

A.-50 C      B. 00 C     C. 50 C      D. 100C

63、盘角时，砖层上口高度宜比皮数杆标定皮数低         mm

A．2-3        B．3-5      C．5-10        D．10-15

64、烟囱外壁的灰缝要勾成        。

A．平缝      B．凹缝     C．斜缝       D．凸缝

65、下列        不是古建筑中屋面工程中使用的瓦类。

A.小青瓦     B.筒瓦       C.板瓦        D.琉璃瓦

66、烟囱每天的砌筑高度宜控制在         m。

A.1.6—1.8      B.1.8—2.4        C.2.0—2.5        D.2.5—3.0

67、屋面瓦施工做脊时，要求脊瓦内砂浆饱满密实，脊瓦盖住平瓦的边必须大于        mm。

A.20        B.30          C.40          D.50

68、冬期施工的快硬砂浆必须在        min内用完。

A.5-10        B.10-15          C.15-20          D.20-25

69、砂浆的等级分为             个等级。

A.4        B.5          C.6          D.7

70、从防潮层到屋面完全分开的是          。

A.沉降缝     B.伸缩缝       C.施工缝        D.变形缝

71、钢筋砖过梁的砌筑高度应是跨度的           ，并不少于7皮。

A.1/3       B.1/4          C.1/5          D.1/6

72、竹脚手架一般都搭成双排，限高         m。

A.30        B.40        C.50       D.60

73、墙体改革得根本途径是        。

A.实现建筑工业化        B.改革粘土砖的烧结方法

C.使用轻质承重材料       D.使用工业废料

74、质量三检制度是指          。

A.质量检查、数量检查、规格检查        B.自检、互检、专项检

C.班组检查、项目检查、公司检查        D.自检、互检、交接检

75、能提高房屋的空间刚度、增加建筑物的整体性、防止不均匀沉降、温度裂缝，也可提高砌体抗剪、抗拉强度的是          。

A.构造柱        B.圈梁       C.支撑系统       D.过梁

76、预留构造柱截面的误差不得超过       mm。

A.±5        B. ±10        C. ±15       D. ±20

77、砖拱砌筑时，拱座下砂浆强度应达到         以上。

A. 25%        B. 50%       C. 75%       D. 100%

78、中国古代建筑在结构上主要以           为主。

A. 砖石结构        B. 木结构        C. 台基和台明       D. 琉璃瓦

79、建筑物的耐火等级分为          。

A. 3        B. 4        C. 5       D. 6

80、已知A点的高程为HA ，A、B两点的高差为hAB ，待测点B点的高程应为        。

A. HA + hAB      B. HA - hAB         C. HA × hAB        D. HA ÷ hAB

- 问答题

1、什么是砂浆？规范对砌筑砂浆的拌合时间有哪些规定？

2、弧形墙砌筑时应掌握哪些要点？

3、影响砌体抗压强度的因素主要有哪些？

4、施工中或验收时出现哪些情况，需要采用对砂浆或砌体的原位检测来判定其强度？

5、简述我国古建筑屋盖的常见类型。

6、简述质量事故的处理程序。

7、简述施工质量事故处理的方式。

8、简述砖瓦工审图要点。

9、对有裂缝的砌体如何验收？

10、如何进行砌筑砂浆试块强度的检验、判定？

11、GB50203—2002规定，冬期施工所用材料有哪些要求？

12、班组的质量管理的内容主要有哪些？

13、施工现场一般需要针对施工特点制定哪些措施？

14、施工组织的作用是什么？

15、砌体工程验收前，应提供哪些文件和记录？

四、计算题：

1、实验室下达的M5混合砂浆的配合比是水泥：石灰膏：砂=1：0.65：7  。采用袋装水泥，试计算每搅拌一次需用水泥、石灰膏、砂各多少？

2、一根梁一端牢固地插入墙内，另一端无约束。梁上作用一集度为q=10KN/m的均布荷载，在B端作用一集中力P=2KN，梁长度L=2m，试求A端的约束反力。

3、一组M10水泥砂浆标准试块（7.07cm×7.07cm×7.07cm），在标准养护28天后试压，问承受多大压力才能满足要求。

- 已知I点的高程为29.6m，1、2、II点的前视读数分别为：a1=1.511m,a2=1.423m, aII=1.166m；I、1、2、点的后视读数分别为：bI=0.544m,b1=1.105m,b2=1.434m,求II点的高程。

- 一砖柱截面尺寸为490 mm×490 mm，高度为4.5m，试求其高厚比。已知μ3=1.85。

- 有一围墙长80m、高2.2m、厚240mm，每4m有一个370mm×120mm的附墙砖垛。计算其工程量。已知每1m3砌体用砖532块，砂浆0.27m3,1m3砂浆用水泥195kg，砂子1600kg，计算该围墙工程的砖、水泥及砂子用量。

- 某建筑物砖墙厚240mm，层高3.3m，墙面总面积为1000 m2  ，其中含构造柱20 m3，圈梁30 m3，门窗洞80 m2，0.4m×0.6 m的空洞6个，已知该墙体砌筑的劳动定额为：技术0.552 工日/m3，普工0.52工日/m3。求公需技工、普工各多少工日？

- 截面250×500的钢筋混凝土梁，净跨度为L0=6.9米，承受均布线荷载120KN/m（含自重），支撑在370mm的墙上，按满压墙计算，计算砖墙的局部承受压力。

- 烟囱在±0.00处外径是5m，有2%的收势坡度，问该烟囱在50米高度处的外径是多少？

10、某建筑物一层层高3米，房屋总长15米，总宽6米，墙厚240，圈梁高300，外墙上有4个

1500×1800的窗户，2个1000×2700的门，请计算机红砖和砂浆的使用量（每立方米砌体需机红砖528块，砂浆0.26m3）。