安徽省第五届“徽匠”建筑技能大赛

理论知识复习题库

（工种: 油漆工）

一、是非题（对的打“√”，错的打“×”，答案写在各题括号内）

1.楼地面是楼板和地面的简称 。                              （    ）

2.喷涂乳胶漆，湿度大于80% ，应暂停施工。                  （   ）

3.钢皮刮板刀口不可太锋利，以平直钝口为宜。                 （   ）

4.涂料中加入过量稀释剂容易失光。                           （   ）

5.裁划3mm厚平板玻璃不能用2号玻璃刀口。                   （   ）

6.色漆是含有着色物质的透明涂料。                            (    )

7.油基漆是以油料和少量天然树脂为主要成膜物质的涂料。        （   ）

8.辊具适用于滚涂薄持涂料，不适用于滚涂厚质涂料。           （   ）

9.抹灰面上施涂时，涂膜附着力不强会引起收缩发笑。           （   ）

10.玻璃刀使用时应与玻璃面垂直。                             （   ）

11.涂料的基本名称代号，采用英文的二位数字来表示。           （   ）

12.颜料的耐热性是指颜料的热稳定性。烘烤涂料必须具备耐热性。 （   ）

13.批刮腻子必须来回多次才可以。                              （   ）

14.腻子嵌括时应高出表面，腻子干燥后，就会与表面接近。       （   ）

15.土建和水电工程均已施工完毕才能进行涂装施工。            （   ）

16.首层室内地面标高一般定为零点标高，应注写“0.000”。      （    ）

17.涂料的基本名称是反映了它在性质和用途方面的基本区别。    （    ）

18.铲刀可用于清除基层表面松散沉积物。                      （    ）

19.溶剂型涂料其稀释剂掺量不应超过10%。                    （    ）

20.裁划玻璃时，可在划纹部位先用毛笔刷上一些煤油。         （    ）

21.涂料工程施工主要依据平面图。                            (    )

22.金属或木材表面涂刷涂料主要是为了延长其使用寿命。       （    ）

23.油漆刷以先用鬃厚、口齐、根硬、头软的为好。              （    ）

24.两种以上品种涂料掺和使用容易造成皱皮。               （    ）

25.门窗玻璃制作时，允许有误差。                         （    ）

26.手提斗式喷枪使用时要配备0.6立方米的空气缩机一台，打开气阀就

可进行喷涂作业。                                     （    ）

27.涂料型号“C04—2”中C表示涂料的成膜物质。           （    ）

28.施涂树脂内涂料的漆刷用完。洗净可放在清水中浸，以备下次使用。（  ）

29.两遍底漆涂料含油量尽量大些，以免面漆开裂。           （     ）

30.玻璃是建筑工程中不可少的室外装饰材料。               （     ）

31.涂饰工程一般是用文注的形式注在图纸上,表明设计要求的。 （    ）

32.纯度是指色彩的鲜艳程度。                              （     ）

33.乙醇能与水混合。                                      （     ）

34.涂料中如溶剂加的太多，就会造成失光。                  （     ）

35.彩弹饰面必须在木装修、水电等安装前进行施工。          （     ）

36.施涂防霉涂料前，对基层要先进行杀菌处理。              （     ）

37.安装钢门框、钢窗扇玻璃的底油灰，高度为2~3mm为宜。     （    ）

38.明度是指色彩的亮度。                                   （    ）

39.浅色家具宜用深色虫胶漆涂料揩涂。                       （    ）

40.一般常采用油性涂料进行划线。                         （   ）

41.胶油腻子可作嵌批裱糊基层的腻子。                     （   ）

42.图案构成是不一定要对称，但要平衡。                   （   ）

43.纯度强的颜色回使相邻色彩表现纯度加强。               （   ）

44.施涂涂料发生流坠是有可能刷毛太短，且太硬。           （   ）

45.滚花花纹牢度要达到内不起亮、外不掉粉。               （   ）

46.防水涂料用于隐蔽工程中，不需要满批腻子。             （   ）

47.看总平面图是为了了解房屋的长度和宽度。               （   ）

43.涂料中主要成膜物质称为胶粘剂。                       （    ）

49.喷花施涂一般用在内外墙面的装饰。                     （   ）

50.木材面裱糊时可以不刷底油。                           （    ）

51.原装调合漆的浓度大，涂刷时容易做到厚薄均匀，色彩一致。（    ）

51.防水涂料最适用于新旧屋面和地下防水处施涂。           （    ）

53.每一单位产品的劳动定额都是时间定额与产量定额之和。   （    ）

54.批刮腻子必须来回多次才可以。                         （    ）

55.涂料的基本名称代号，采用英文的二位数字来表示。       （    ）

56.门窗玻璃安装只要做到牢固就行了，用户就会满意。       （    ）

57.门窗玻璃安装涂抹油灰后，要做到里不见油灰，外不见栽口。（    ）

58.颜料的耐热性是指颜料的热稳定性。烘烤涂料必须具备耐热性。（    ）

59油基漆是以油料和少量天然树脂为主要成膜物质的涂料。    （    ）

60.辊距适用于滚涂薄持涂料，不适用于滚涂厚质涂料。        （    ）

61.涂饰工程完善建筑物的使用功能和美化建筑物。            （    ）

62.涂饰工程能完善建筑物的使用功能和美化建筑物。          （     ）

63.立面图能反映出房屋的构造。                            （    ）

64.从立面图上能了解到涂饰工程的设计要求。                 (    )

65.建筑总平面图、平面图、立面图、剖面图关系到涂饰工程的量和质量。(   )

66.油漆工要偏重从心理学这个角度理解色彩。                 (    )

67.在涂饰工程中，通过色光和色料组织和混合，可以产生不同的色彩气氛和色彩环境。                                         （    ）

68.色彩的运用要体现自然感。                               (    )

69.建筑形体只有通过色彩、图案的变化才能更好地诠释建筑本身。（   ）

70.色彩的暖色调会令人感到温暖。                           (    )

71.胖柱饰以暗色，使人感到胖柱更胖。                       (    )

72.在色彩的运用中，始终要把握好对主导色的运用。            (    )

73.少用和不用油类的涂料是将来的发展方向。                 （    ）

74.助溶剂能改变成膜物质的稠度。                            (    )

75.涂料的分类主要以成膜物质的不同进行分类。                （   ）

76.低分子球状结构的涂膜耐水性很强。                        （    )

77.体型网状分子结构的涂膜既耐水又耐腐蚀。                   (    )

78.流平性是途料应具备的品质。                              （    ）

79.涂料的含固量主要是指成膜物质的含量。                    （    ）

80.涂料的基本稠度和施工稠度是同一概念，只是称呼不一样。     (    )

81.色配有规定配合比的要求。                                 (    ）

82.油色宜选用氧化铁系列颜料。                               （    ）

83.喷涂采用压枪法，主要是为了增加膜层的厚度。           (    )

84.涂料的用量控制主要是控制用量偏少。                     （   ）

85.在金属面上刷涂磷化底漆，主要是为了防锈。              （   )

86.乳胶漆中的溶剂不能用水代替。                            (   ）

87.乳狡漆大都用于建筑物内外墙水泥基层上的施涂。            (    )

88.乳胶漆耐水，涂刷水泥砂浆抹面，故不需要先进行底漆封闭。 （    ）

89.彩弹装饰，重点是弹。                                   （   ）

90.彩弹装饰，弹花点不宜过厚。                             （   ）

91.喷花、刷花采用的底漆要根据设计要求选用。                 (   )

92.防水涂料因其防水，对基层含水率没有太严格的要求。         (    )

93.薄型膜层的涂料，一定应具有良好的粘结力和流平性。        (     )

94.复层涂料就是双组分涂料劝只是同物异名。                  （    ）

95.外墙仿石型涂料喷涂，每次必须连续进行，否则容易产生接痕。(    )

96.裱糊:绸缎，开幅尺寸一定要留有余量。                     (   )

97.稠缎裱糊前，一定要上浆、烫平。                           (   )

98.门窗玻璃的安装不应直接接触型材。                       （    ）

99.镜面玻璃的安装一般采用贴、钉、托压三种方法。           （    ）

100.基层平整，可以采用点粘的方法安装镜面玻璃。              (    )

101.采用双面胶带粘贴玻璃。胶带的厚度不能小于6mm，主要是考虑基层面不易整平。（ )           102.栏板玻璃安装必须使用安全玻璃。                         （    ）

103.镜面玻璃安装，其背面不能紧贴基层面。                   （   ）

104.传统油漆涂饰指的是大漆涂饰。                           （   ）

105.大漆分为生漆和精制漆两种，生漆溶于水，敌成膜质量远没有精制漆好。(    )

106.大漆涂饰施工周期较长，还受到温度和湿度的限制。         （    ）

107.褙麻绒，可以理解为把麻绒一层一层黏在一起。             （    ）

108.古建筑油漆常用的材料可以分为油漆、颜料、胶料、金箱和辅助材料五大类。 (  )

109.桐油、亚麻仁油、清油、苏籽油都是天然干性植物油。       （   ）

110.古建筑油漆用的颜料一般都具有耐久性和耐候性。           （    ）

111.把适量的调和漆加人熬制好的光油中，调成黄色的光油，称之为金油。（   ）

112.一麻五灰实际就是地杖处理的全部工序。                    （   ）

113.金粉实际上是铜金粉，赤金、库金是纯金粉。                 (   )

114.云盘线、两柱香似美术油漆的划线，不同处：前者凸出基面，后者平于基面。(  ）

115.在水泥基层上可以直接做二道灰。                           (   )

116.刻字法做阳字，堆字法做阴字。                              (    )

117.拉晕色压黑老都是为了增加彩画的层次。                     （   ）

118.水性涂料涂饰工程施工环境温度应在5~35℃之间。             （   ）

119.在抹灰基层上进行裱糊，基层含水率不得大于10%。            （    ）

120.裱糊对基层颜色没有规定的要求。                           （    ）

121.色漆与清漆的最大区别：涂饰的基层不同。                      (    )

122.皮胶、广胶、骨胶都是动物胶。                               (    )

123.石蜡、白腊、硬蜡，是同物异名。                              (   )

124.喷漆用的稀释剂有信那水或香蕉水。                           （   ）

125.清漆的正常外观，应该透明清晰、色泽浅、稠度适中。           （    ）

126.合成树脂涂料正常外观应无结块、无凝聚、无霉点、无离析。      （    ）

127.油皮饰面就是大漆饰面。                                     (     ）

128.油满是用面粉及石灰浆，加人灰油搅拌而成的，主要用于基层封底用。(  )

129.复层涂料是指由底、中、面三部分组成的涂料。                   （  ）

130.主要以水为介质的涂料，称之为水性涂料。                       （  ）

131.基层面进行拼色、修色时、颜色浅不宜深。                        (  )

132.彩画的图案一般是对称的。                                      (  )

133.涂料是由挥发部分和不挥发部分两大物质组成的。                 （  ）

134.单块墙面裱糊绸缎，不需考虑墙两边花纹图案对称性。              (  )

135.水粉上色着色均匀，但收缩大，容易掉粉开裂。                    (   )

136.沥粉就是将粉浆沥于花纹部位。                                  (   )

137.被风吹雨淋的部位可做三道灰。                                  (   ）

138.基层吸色能力不一致、膜层厚度不一，容易造成涂膜颜色不一致。    （   ）

139.底漆未干透，吸收面层光泽，容易造成失光。                      （   ）

140.涂料油分太重容易产生流坠。                                    （   ）

二、单项选择题（把正确答案的序号填在各题横线上）

1.石膏油腻子由熟石膏粉、熟桐油、松香水和水组成，它的重量配合比为         。

A、10：8：7：1         B、11：8：6：2

C、10：7：1：6        D、12：8：1：7

2.壁纸裱糊后，发现有空鼓，起泡可        处理。

A、用刮板抹灰                 B、用针刺放气

C、用刀节开泡面，加涂胶粘剂   D、不用处理（因干燥后会消失）

3.虫胶漆是         配制而成的。

A、漆片加水溶解而成       B、虫胶片加乙醇溶解而成

C、漆片加清油溶解而成     D、厚油加乙醇溶解而成

4.常用         铜丝箩过滤涂料。

A、60目      B、100目       C、120目      D、80目

5.喷浆掉粉、起皮是由于        。

A、涂料中任意加水           B、基础干燥

C、涂料沾结力好             D、腻子胶质太多

6.铝合金窗的代号        。

A、B         B、C         C、M         D、LC

7.表面强度低、含水率低、吸收性一般、无裂纹的基层        。

A、分别堆放       B、木材       C、石棉板       D、石膏板

9.大面积门板施涂色漆时应采用        操作方法。

A、蘸油﹣□摊油﹣□理油        B、蘸油﹣□理油﹣□摊油

C、蘸油﹣□摊油﹣□理油﹣□摊油    D、蘸油﹣□摊油、理油无确定顺序

10.木门窗玻璃安装是用        固定的。

A、一律去掉     B、部分去掉    C、妥善处理     D、重新调整

11.色油粉腻子组成的配制材料是        。

A、老粉、水、颜料            B、老粉、光油、松香水、颜料

C、石膏粉、光油、颜料        D、老粉、光油、纤维胶、颜料

12.当涂上第二遍涂料后，涂膜出现收缩凝聚起来的现象，斑斑点点，露出底层，这说明已经出现了         的弊病。

A、皱纹        B、露底       C、发笑        D、桔皮

13.面层涂料刷涂后，底层涂膜与被涂物基面脱开，这说明已出现了        的弊病。

A、发笑       B、起泡       C、透底      D、咬底

14.复层涂料的优点是        。

A、高档、厚实                       B、美观、价廉

C、使用寿命长、价格适中、美观       D、粘结料为无机物或丙稀酸树脂

15.溶剂型内墙涂料的缺点是        。

A、表面不光滑        B、对基层的干燥程度要求高

C、不耐水            D、要经常搅拌

16.漆面有小疙瘩，是        引起的。

A、基层表面粗造       B、基层有水分

C、砂纸打磨           D、未把基层擦净或漆质差

17.表示细部构造的图        。

A、详图       B、平面图       C、立面图       D、部面图

18.审核施工图，应重点审核                  。

A、详图       B、总平面图     C、立面图       D、涂饰工程部位

19.基层难以吸收涂料的基层        。

A、水泥砂浆涂料的基层   B、金属    C、木质面       D、水泥面

20.不泛碱的基层         。

A、水泥砂浆面   B、石灰面      C、石膏面        D、黑色金属面

21.色彩的基本属性         。

A、不变     B、千变万化        C、自然色彩

D、人工色彩和自然色彩的统一

22.红色会使人感到        。

A、轻重感      B、温暖色       C、体重色        D、扩大色

23.反差最大的色彩是        。

A、红与绿      B、红与紫红       C、红与蓝       D、红与橙

24.调配色彩时，应以为主         。

A、白色        B、主色         C、副色           D、次色

25.水色的调配是        。

A、是用酒精调配  B、用水调配   C、用铅油调配     D、用涂料调配

26.不是着色剂的是指         。

A、熟桐油      B、水色         C、油色       D、酒色

27.        是溶剂型涂料。

A、乳液型涂料    B、无机涂料   C、丙烯型脂涂料    D、薄涂料

28.        不属于助溶剂。

A、稀释剂      B、催干剂        C、防潮剂        D、固化剂

29.聚氨脂涂料属于         。

A、低分子球形状结构           B、线型分子结构

C、体型网状他子结构           D、无分子结构

30.能使涂料中的粘结剂固化成膜的是        。

A、固化剂       B、增塑剂        C、催干剂       D、防潮剂

31.利用涂料涂饰的品质是        。

A、耐洗刷       B、耐老化        C、遮盖力       D、流平性

32.粘结力较差是        。

A、水粉腻子     B、油料腻子      C、石膏油腻子   D、胶油腻子

33.低温下使用石膏油腻子，可加入催干剂，加入催干剂为腻子总量的是      。

A、1%~2%        B、3%~4%         C、5%          D、加入量与低温度成反比

34.金属除锈的最好方法是         。

A、火焰除锈     B、酸洗除锈       C、钢丝刷涂     D、喷砂除锈

35.批刮腻子的厚度，应        。

A、以基层面最高点为准          B、略低于基层面

C、以基层面最低点为准          D、根据经验确定

36.在憎水基层嵌批腻子，打磨宜        。

A、采用湿打磨           B、采用干打磨

C、根据习惯采用         D、根据经验确定

37.墙板的代号是      。

A、B       B、QB      C、M       D、YP

38.色相是指                    。

A、色彩范围             B、色彩明亮程度

C、色彩的浓淡           D、色彩的鲜艳程度

39.根据涂料的成膜物质为基础分类，一般把涂料分成         。

A、15        B、16       C、17          D、21

40.玻璃油灰嵌抹后，一般规定要求，应在常温下         昼夜内干燥接成固体。

A、15        B、20       C、7           D、10

41.加入不同量的        可将色或复色冲淡，使颜色的深浅不同。

A、黄色     B、白色       C、绿色        D、橙色

42.木材涂装前必须干燥，使木材含水量降到         才能使用。

A、12%       B、8%       C、10%以下      D、小于12%

43.混色油漆的施工温度应在        ；清漆的施工温度在         。

A、5℃度以上，0℃以上         B、0℃度以上，8℃以上

C、8℃度以上，5℃以上         D、0℃度以上，5℃以上

44.第一遍油漆应把铅油适当稀释，要加入         熟桐油。

A、65~57%      B、10~15%      C、20~30%      D、小于10%

45.水粉配合比宜为大白粉：骨胶：颜料：水=         。

A、14：18 ：适量：1        B、24：适量：10：2

C、1：0.07：适量：1.3       D、1：14：适量：18

46.用一般方法对金属表面进行除锈时，表面应       。

A、露出金属光泽          B、不允许轧制表皮存在

C、允许轧制表皮存在      D、允许存留不能再清除的轧制表皮

47.在各种颜色的涂料中        颜料用量最多。

A、白        B、红      C、黄       D、蓝

48.细灰腻子一般由         组成。

A、血料+水+石膏粉            B、灰油+光油+水

C、大白粉+桐油+细砖瓦灰      D、油满+血料+砖瓦灰

49.一般施涂环境，不能低于         。

A、0℃     B、3℃      C、5℃       D、

姓名：               准考证号：                    职业（工种）名称：                          单位（学校）：

10℃

50.溶剂型涂料掺用稀释剂一般不超过          %。

A.7~15     B.7~20       C.10       D.5~15

三、多项选择题（把正确答案的序号填在各题后的括号）

1.在涂饰工程中，嵌批腻子是一个非常重要的工序，是因为（   ）。

A．占用工时最多   B. 要求工艺精湛     C．弥补基层的缺陷    D．有利于打磨

2.打磨的工艺要求（      ）。

A先轻后重        B.先慢后快         C.先粗后细            D．先重后轻

3.在大面积的基层表面上涂刷涂料的顺序（    ）。

A．先难后易　　　 B.先左后右　        C．先上后下　　　    D．先线角后平面

4.适用于乳胶漆涂饰的基层面（     ）。

A混凝土　　　  B．木材    C．石膏板　   D抹灰面

5.玻璃的存放、要做到（     ）。

A.防潮　　     B．分放　   C．立放       D．定期检查

6.薄涂料涂饰（普通涂饰）要求颜色一致，允许少量轻微　　　ＡＢＣＤ

A．泛碱　　    Ｂ．咬色　  C.流坠　　    D.疙瘩

7.腻子嵌批基层后，出现粉化的原因（     ）。

A.基层含水率过高　         B.腻子耐水性差

C.腻子的粘结强度不够　     D.掺人的稀释剂和胶粘剂不相容

8.运用建筑色彩的主要原则（     ）。

A.能否满足建筑技术的要求     B．能否满足建筑功能的需要

C.能否满足建筑形象的表达     D．能否满足协调环境美

9.建筑涂料的特殊功能，一般指具有（    ）。

A．装饰效果      B防火      C.防霉         D．吸声

10.体型网状分子结构的涂膜。具有（    ）。

A．耐水          B.鲜艳      C．耐热        D耐磨

11.在涂料中选用的溶剂不当或用量失控，容易造成（     ）。

A．皱纹          B. 桔皮     C.失光         D.浮色

12.次要成膜物质的颜料中如含有空气，会使膜层产生（    ）。

A.泛色　　       B.浮色      C．开裂        D．发花

13.配色就是改变（    ）不同用量，获得满意的颜色。

A.白色　　       B．主色     C.次色　     　D. 副色

14.说制永琶宜选用酸性颜料万因为酸性颜料具有（    ）特点。

A.耐光　　      Ｂ．色泽艳丽　C．透明　　  D耐水

15.高压无气喷涂比空气喷涂具有（    ）优越性。

A．成膜厚　　B．光洁度高   C.附着力强　　  D．节约成本

16.高级抹灰交出的工作面，应符合（      ）质量要求。

A．表面光滑  B.颜色均匀    C．无抹纹　　   D平直方正

17.划线的质量要求（    ）。

A一次成活　　B.宽窄一致    C.连接通顺　　　D．不留接痕

18.施涂防水涂料，一般有（    ）。

A.基层要求　B温度要求    Ｃ．抗碱要求　  D．最佳用量要求

19.施涂退光漆（推光漆）处理基层的方法有（   ）。

A．油灰麻绒打底           B.刷涂封底漆

C．油灰褙皮打底           D．漆灰褙皮打底

20.涂料品质流平性差的主要原因（   ）。

A．颜料太多   B. 黏度太小   C.溶剂挥发太快   D.黏度太大

21.与涂饰工程关系最为主要的是（   ）。

A结构施工图    B.总平面图   C.建筑平面图      D建筑立面图

22.色光的原色是指（    ）。

A.红　       　B．绿　      C.蓝　　       D．黄

23.色彩通过人的心理作用，会产生（    ）共同感受。

A.温度感　    B．冷暖感　  C.轻重感　　　　D．体量感

24.影响涂膜成活质量主要来自（   ）。

A．主要成膜物质　          B．次要成膜物质

C.辅助成膜物质　　         D流平性

25.吸水率大的基层有（    ）。

A.混凝土　　  B水泥面　    C.石膏灰面　　D．石灰面

26.打磨是涂饰工程中重要工序之一，打磨能（     ）。

A．增强涂层的平整性　　    B增强涂层的附着力

C.延长涂层的使用寿命　     D．有助于表现涂层的装饰效果

27.色配主要是指（     ）的调配。i

A.水色　　   B．油色　     C.酒色　　　 D．色彩明度

28.擦漆涂料的特点（  ）。

A.操作简单　 B成膜厚　    C不留刷痕　　　D.渗透性强

29.绸缎一般会缩水，缩水率般为（   ）。

A.幅宽缩小为0.5％一1%，幅长为1%  B.幅宽缩小为1%,幅长为0.5％一1%

C.幅长缩水小于或等于幅宽缩水       D.幅长缩水大于或等于幅宽缩水

30.对幕墙玻璃的安装及嵌固粘结材料的质量要求极为严格，对材料的选择必须符合（  ）。

A《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/Ｔ139－2001)

B.《幕墙用钢化玻璃及半钢化玻璃》(GB 17841－－1999)．

C《建筑用硅结构胶》(GB16776－1997)

Ｄ．国家现行的产品质量标准

31.破璃栏板安装按其形态分为（    ）。

A.镶嵌式　　 B．托压式　  C.悬挂式　   D全玻璃式

32.用精制大漆涂饰物面，膜层具有（   ）特点。

A.光滑　　　B．耐磨　     C　坚硬　　  D．耐水

33.在彩画工序中有沥大小粉，粉线按宽度可分为（      ）。

A大粉　　　B.小粉        C．二路粉　　　D.中路粉

34.裱糊有花纹图案的绸缎，质量要求（    ）。

A.不离缝                    B.不搭接－

C.显拼缝                    D.搭接宽度允许在规定范围内

35.涂饰涂料产生流坠的主要原因（    ）。

A.涂料厚薄不均场       B.涂料油分太重

C.掺人稀释剂过量　     D.涂料中含重质颜料太多

四、填空题

1.民用建筑可以分为：           、            。

2.组成建筑涂料的物质有           、            、             、                。

3.涂料中的辅助颜料有             、             、                。

4.含有碱性的基层             、             。

5.施涂涂料对基层的要求          、            、           、            。

姓名：             准考证号：                   职业（工种）名称：                     单位（学校）：

6.在涂饰工程中，嵌批腻子是一个非常重要的工序，是因为       、      、            。

7.在大面积的基层表面上涂刷涂料的顺序           、        、         、           。

8.玻璃在存放时、要做到            、            、              、               。

9.裱糊后的壁纸、墙布一般的质量要求            、                、               。

10.含有苯、甲苯、二甲苯其有害物质的涂料          、              、              。

11.木地板刷聚氨脂清漆的主要工序是       、          、            和          。

12.防腐蚀涂料一般涂刷遍数较多，为了便于识别层数，涂层要采用           ，以免                  。

13.生漆防腐施工时，如需衬布，可在底漆上衬贴              。调整粘度用              ，加入量一般为生漆量的             。

14.涂料在贮存时，若不注意可能出现       、          、     、       、    等病态。

15.房屋按建筑施工图样是根据        原理，按照                  法绘制而成的。

16.建筑施工图包括：            、            、              、               。

17.识图施工图的方法，一般是           、           、           、              。

18.色彩的三要素是指            、           、         。

19.涂料可以分为            、             两类。

20.影响涂膜成活质量的因素有          、          、          。

21.常用的涂饰工具              、            、             、                。

22.基层嵌批的腻子产生粉化（脱粉、掉粉）的主要原因    、       、          、        。

23.利用空气喷涂不足之处             、                、                。

24.镀锌铁皮涂饰色漆的主要工序是         、           、         、         。

25.水乳型涂料涂饰的质量要求，一般适用于          、        、            。

、                。

26.涂饰防水涂料一般的要求            、            、                  。

27.膜层受到霉菌的侵蚀，应考虑的重点是      、       、          、                。

28.涂饰高级喷磁型涂料的主要作业内容        、        、          、            。

29.塑料壁纸（PVC壁纸）技术阶段性能要求      、          、        、              。

30.裱糊壁纸产生离缝（亏纸）的主要原因           、             、             。

31.建筑玻璃安装的主要方法           、          、         。

32.涂饰工程工料计算的主要依据              、             、             。

33.在室内，使用水性、溶剂型涂料时，应对        、       的含量进行限制。

34.表示细部构造的图，叫             。

35.油漆工在审核施工图时，应重点审核                部位。

36.与涂饰、玻璃安装、裱糊工程关系是主要的图       、         、            。

37.高纯度的色光是指          、          、           。

38.色彩给人们可带来的心理感受          、        、        、            。

39.应在现场配制的着色剂         、         、         。

40.在涂灶中掺入增塑剂的主要作用            、          。

41.涂料中的胶剂主要是油类和树脂，如油类占的比重大      、           。

42.溶剂掺入不当，会使膜层产生       、        、       、        。

43.涂膜老化的出现，一般是指         、        、        、         。

44.基层处理的主要作业内容         、        、        、           。

45.在涂饰工程中,能使涂料比较好地渗入到基层的涂饰方法            、           。

46.在木质基层上油色的要点         、          、       、         。

47.仿石纹、木纹装饰主要作用       、        、        。

48.涂饰水包油型防霉涂料，应注意           、          、            、            。

49.复层建筑涂料的技术性能是指       、       、        、          。

50.大漆（国漆）涂膜是体型网状分子结构，其优点是        、                。

51.大漆（国漆）涂饰不足之处        、        、       、          。

52.红木是相关木材树种的总称，具体应指是       、      、     、      。

53.“一麻五灰”除捉缝灰外，还指        、        、         、           。

54.涂料及辅助材料中常含有         、        、       、          等有害物质。

55.建筑施工图内注写的尺寸的计量单位，除标高是以    为单位外，其余的均采

用              为单位。

56.计算涂料工程或玻璃工程的工程量时，要做到与定额的     、       、      相一致。

57.为了保证安全生产，班组在执行安全责任制度时，必须采取和遵守       、

与           的技术规定，防止发生事故。

58.红丹防锈漆、胺固化环氧涂料、聚氨脂漆等有毒的涂料不应采用         施工，而只宜采用         施工。

59.溶剂掺入不当，会使膜层产生       、       、       、          。

五、计算题

1.基本工程有木门板398平方米，需刷白色乳胶调和漆涂料，如每46平方米需30.08kg，问需多少这种涂料？

2.配制石灰浆时，需石灰块和水，重量比为1：6为提高粘度，另需要加总重5%的107胶，现需配制107kg石灰浆，需石灰块、水、107胶各多少？

3.某工程室内需进行多彩喷涂，喷涂面积为1150平方米。作业内容：清扫灰土、刮批腻子、打磨、刷底涂一遍、喷涂三遍。预算定额每100平方米基价1048.30元，计算费用。如每增加一遍底涂，每100平方米为93.8元；增加一遍中涂，每100平方米为208.2元。现根据涂饰需要分别增加底涂、中涂各一遍，计算费用。

4.某写字楼需要裱糊壁纸，室内层净高2.8m ,长4m、宽3.6m，共10间，采用10.5m×0.53的壁纸，壁纸消耗系数为8%，计算壁纸用量（卷）。

5.绸缎墙面裱糊所用胶油腻子是由熟石膏粉、老粉、油基清漆、107胶和水组成，起重量配合比为3.2：1.6：1：2.5：5。现需要200 k胶油腻子，需各种材料多少公斤？

6.某工程木门窗刮腻子，刷底油，调和漆涂两遍，工程量为834㎡，如油漆工对这种施工操作每工日产量为4.91㎡，问需多少工日完成此项施工，操作定额是多少？

7.某校宿舍单玻璃窗15个，高1500mm,宽900 mm，需涂浅色涂料，

内外分色系数为1.05,如用工定额为1.29工日/10m2需多少工日？

8.某工程内墙需象牙底可可面涂料，它由白乳胶漆涂料、氧化铁粉、

清水组成，配合比为89.8:0.2:9.9,现配制153kg这种涂料，需各种用料多少？

9.某车间4扇大门，高3.60m，宽1.80m,需施涂浅色调和漆，如材料消耗定额为23.4kg/100㎡，问需调和漆多少？

10.玻璃计算是以厚2mm、面积10m2为标准箱，其重量为49kg，现有面积475 ㎡、厚5mm玻璃（增加系数为3.5)，问重量是多少？

六、问答题

1.涂料中颜料起什么作用？分几类？

2.环境和气候对涂料质量有什么影响？

3.如何调制大白浆？

4.涂料的作用是什么？

5.涂料的基本组成成分有哪些？各自起何作用？

6.涂饰工程质量有哪些主要要求

7.调配腻子要注意哪些方面？

8.影响涂膜成活质量的主要因素有哪些？

9.处理基层表面的主要方法有哪些？

10.影响涂料的稠度的主要因素？

11.涂刷防水涂料一般有哪些要求？

12.嵌批腻子产生裂缝的主要原因有哪些？

13.涂料和稀释剂的储存与保管有何注意事项？

14.在涂料施工中，防火与防爆的安全注意事项有哪些？

15.涂料配置场所应遵守哪些规定？

16.施工人员使用人字梯时有哪些注意事项？