安徽省第六届“徽匠”建筑技能大赛

砌

筑

工

实

际

操

作

比

赛

方

案

安徽省第六届“徽匠”建筑技能大赛组委会

二○一二年七月

目 录

一、比赛赛场规则

二、自带工具清单

三、备料清单

四、比赛评分标准

五、实操技术比赛试题

一、实操比赛赛场规则

1、自觉遵守赛场纪律，服从裁判长统一指挥。

2、比赛时间从统一口令开始到统一口令结束，时间三个小时。

3、 选手应独立操作，普工及其它人员不得口头及动手协助选手比赛。

4、 普工除送砂浆给选手外，并可以搬运砌块到选手操作位置及脚手架上，严禁参与砌筑。

5、各选手的工作面为在建工程施工砌体，需按照比赛简图操作。

6、选手在赛中有不明确的部分可向裁判长、裁判员咨询。

- 自带工具清单

| 序号 | 工具名称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦刀 |  | 1把 |  |
| 2 | 灰桶 |  | 2只 |  |
| 3 | 靠尺 |  | 1根 |  |
| 4 | 钢卷尺 | 3m | 1把 |  |
| 5 | 线锤 |  | 1只 |  |
| 6 | 角尺 |  | 1把 |  |
| 7 | 小扫把 |  | 1把 |  |
| 8 | 墨斗 |  | 1个 |  |
| 9 | 水平尺 |  | 1根 |  |
| 10 | 鉄锹 |  | 1把 |  |
| 11 | 其它自备工具 |  |  |  |

三、备料清单

| 序号 | 材料/工具名称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矸石 实心砖 | 240×115×53 | 380块/人 |  |
| 2 | 混合砂浆 | M5 | 2推车 |  |
| 3 | 施工用水 |  | 1桶 |  |
| 4 | 靠尺 |  | 1根 |  |
| 5 | 活动角尺 |  | 1把 |  |
| 6 | 塞尺 |  | 1只 |  |
| 7 | 钢卷尺 |  | 1把 |  |
| 8 | 线锤 |  | 1个 |  |
| 9 | 百格网 |  | 1个 |  |

安徽省第六届“徽匠”建筑技能实操评分标准

砌筑工

工位号：                              选手姓名：

| 序号 | 检查项目 | 允许 偏差 | 评分标准 | 满分 | 检测点 |  |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | 组砌方法 |  | 查三处，组砌方法应正确 错一处扣3分，扣完为止。 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 轴线位移 | 5 | 查三处， 每点超偏差扣2分。 | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 垂直度 | 3 | 查三点，每点超偏差扣3分。 | 9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平整度 | 4 | 查三点， 每点超偏差扣3分。 | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水平灰缝砂 浆饱满度 | ≥80% | 查三处，一处一组，一组三块，每处3分，小于80%不得分。 | 9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 灰 缝 |  | 查三处，填满砂浆，不得有透明缝，瞎缝，假缝，发现一处扣3分。 | 9 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水平灰缝 厚度 | 8-12 | 查三处，5皮折算，小于8mm或大于12mm扣3分. | 9 |  |  |  |  |  |
| 8 | 垂直灰缝 宽度 | 8-12 | 查三处，小于8mm或大于12mm扣3分。 | 9 |  |  |  |  |  |
| 9 | 阴阳角方正 | ±4 | 查三处、每点超偏差扣2分。 | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 表面清洁度 | 整体观感 | 查三处，发现一处表面不清洁扣2分，扣完为止。 | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | 安全施工 |  | 有安全事故者不得分。 | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 文明施工 |  | 工完场不清者扣5分。 | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | 工 效 |  | 规定时间完成6分，每提前10分钟加1分，加满为止，未按规定时间完成不得分。 | 9 |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

注：第2项至第8项均在同一部位检查，具体以考评组现场确定。

裁判员签字：                          日   期：2012年 9月  日

说明：图示单位均为毫米，所用砌块为240*115*53煤矸石实心砖，时间为180分钟。