安徽省第七届“徽匠”建筑技能大赛实操比赛

镶

贴

工

比

赛

方

案

安徽省第七届“徽匠”建筑技能大赛组委会

二○一三年七月

一、实操比赛赛场规则

一、选手应提前30分钟带上自备工具持参赛证、身份证入赛场指定区域，并抽签登记，确定参赛序号和工位号，迟到30分钟不得入场。

二、除参赛选手及大赛赛场工作人员外，其余人员一律不得进入赛场。

三、听从工作人员指挥，按顺序进入工位，做好准备工作，同时对此赛工位设备是否完好等情况确认，如有缺少、损坏和安全隐患等问题，及时向裁判人员报告。

四、比赛信号发出后，方可作业。不服从裁判人员指挥，不遵守安全操作规程造成的一切后果由选手本人承担。

五、根据图纸、配料单及现场材料，一次性领料。

六、如遇试卷（图纸）复印或字迹不清等问题，应在本工位及时向裁判人员询问。但不得询问题意、工艺和作业方法等问题。

七、选手违反大赛规定或有其他犯规行为，一经确认，取消参赛资格及成绩。

八、比赛过程中因设备故障等非选手因素造成的时间耽搁，由大赛裁判组确认，比赛酌情后延。

九、选手完成作品后，应及时收尾整理、退料、清理场地，申报作品完成，并将试卷放好，作品摆放至指定区域。选手也应到指定区域等待，不得干扰他人，待该场地比赛结束时方可离场。比赛结束信号发出后，所有选手立即停止作业，离开赛场，严禁将试卷（图纸）、试件带离赛场。

| 二、选手自带工(器）具清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 小扫帚、平锹、小砂筛、钢丝刷 |  | 把 | 各1 |  |
| 2 | 水舀、灰桶、 |  | 只 | 各1 |  |
| 3 | 铁抹子、抄灰板、 |  | 只 | 各1 |  |
| 4 | 橡皮锤、毛刷 |  | 把 | 各1 |  |
| 5 | 水平尺、线坠 |  | 把（套） | 各1 |  |
| 6 | 钢卷尺、角尺 |  | 把 | 各1 |  |
| 7 | 墨线盒或粉线包 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 红蓝铅笔、美工刀 |  | 支 | 各1 |  |
| 9 | 水泥钉 |  | 根 | 若干 |  |
| 10 | 棉线或尼龙线 |  | m | 若干 |  |
| 11 | 开刀、钩针 |  | 把（根） | 各1 |  |
| 12 | 抹布或海绵 |  | 块 | 若干 |  |
| 13 | 多用电源插座 |  | 只 | 1 |  |
| 14 | 防护用品（口罩、手套等） |  |  | 若干 |  |
| 选手认为还需配备的工、器具自行配带 |  |  |  |  |  |
| 注：每位选手自带1名辅助工，辅助工只能做辅助事务，如打水、拌砂浆、不得协助镶贴、切割。 |  |  |  |  |  |

| 三、备料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数 量 | 合计数量 | 备 注 |
| 1 | 大水桶 | 容量：50kg | / | 19只 | 施工用水： 每两工位公用一只 |
| 2 | 白色面砖 | 240mm×60mm | 140块 | 5320块 | 共38个工位 |
| 3 | 红色面砖 | 240mm×60mm | 25块 | 950块 |  |
| 4 | 水泥 | 32.5级 | 30kg/人 | 1140kg |  |
| 5 | 黄砂 | 中砂 | 30kg/人 | 1140kg |  |
| 6 | 钢卷尺 | 长度2m | / | 8把 | 检测工具 |
| 7 | 水平尺 | 长度1m | / | 8根 |  |
| 8 | 线坠 |  | / | 8个 |  |
| 9 | 楔形塞尺 |  | / | 8把 |  |
| 10 | 直角检测尺 |  | / | 8把 |  |

四、镶贴工实操比赛试题图案

说明：

- 本图所有标注尺寸均为mm；

- 墙面砖镶贴的尺寸宽1445×高1035，柱面尺寸宽355×高1035，         具体尺寸见上图。

- 面砖镶贴缝宽为5mm，原浆勾缝，缝为凹半椭圆缝，深度为3mm，不允许使用米厘卡子。

- 面砖颜色以白色为主色，中间用红色面砖镶贴“仝”字图案。

- 要求选手操作时，面砖错缝镶贴，面砖切割不允许浪费，提供材料是按图尺寸切断后对称使用，切割锯片损耗按5mm计算。

- 柱侧面砖压在墙面砖上，柱面阳角要求45°碰角。墙柱面的阴阳角为90°直角。

- 面砖错缝镶贴，错缝竖缝应垂直对齐，镶贴面砖四周外围边角灰浆应饱满、整齐、满足垂直、方正要求。

- 面砖在镶贴前要水侵泡，镶贴时依据图案尺寸自行弹线分割镶贴。

9、   操作时间为150分钟（2.5小时）。

五、镶贴工实操评分标准

工位号：                             选手姓名：

| 序号 | 考核项目 | 检查方法 | 测数（处） | 允许 偏差 | 评分表准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺操作流程 | 过程观察 | 任意 |  | 工艺操作流程不合理的酌情扣2-12分 | 12 |  |
| 2 | 排砖、 图案设计 | 观察、尺量 | 全面 检查 |  | 没按规定铺贴瓷砖的扣10分 没按要求图案镶贴的扣8分， | 10 |  |
| 3 | 无空鼓 | 过程观察 | 任意 |  | 有造成空鼓操作行为的酌情扣2-5分 | 5 |  |
| 4 | 立面垂直度 | 2m靠尺、 楔形塞尺 | 抽查 3点 | ±1mm | 每检查点超允许偏差1 mm的扣1分，超允许偏差2 mm的扣2分，如此累推 | 5 |  |
| 5 | 表面平整度 | 2m直尺、 楔形塞尺 | 抽查 3点 | ±1mm | 每检查点超允许偏差1 mm的扣1分，超允许偏差2 mm的扣2分，如此累推 | 5 |  |
| 6 | 阴、阳角方正 | 直角尺、楔形塞尺 | 抽查 5点 | ±1mm | 每点不合格扣1分 | 8 |  |
| 7 | 缝格平直、宽度、深度一致 | 拉通线 尺量 | 任意 |  | 不合格缝格占总体缝格数比例酌情扣2-10分 | 10 |  |
| 8 | 套割外观 | 成品观察 | 任意 |  | 经套割的块材边角不整齐、缺角、炸瓷的，每边扣1分 | 6 |  |
| 9 | 边角整齐，接缝顺畅紧密 | 成品观察、尺量 | 全面 检查 |  | 边角不整齐的每点扣1分 瓷砖阳角拼接不紧密的每点扣1分 | 8 |  |
| 11 | 接缝高低差 | 钢直尺、 塞尺 | 抽检 3点 | 0.5mm | 每点不合格扣1分 | 6 |  |
| 12 | 材料节约 | 结果检查 |  |  | 出现返工现象的扣1-2分 按材料损耗酌情扣1-3分 | 5 |  |
| 13 | 安全生产 | 过程观察 |  |  | 有事故扣5分 有不安全生产行为的酌情扣1-3分 | 5 |  |
| 14 | 文明施工 | 过程观察 |  |  | 有不文明施工行为的酌情扣1-3分 | 5 |  |
| 15 | 工效 | 结果计算 |  |  | 前14项成绩合计达到85分，提前30分钟以上得10分；提前20分钟以上得5分；提前10分钟以上得3分；不超时得2分。 | 10 |  |

裁判员签字：                                        日   期：2013年9月   日