安徽省“徽匠”状元技能大赛

《钢筋工》理论知识考核题库

一、选择题（把正确答案的序号填在各题横线上）

1．结构自重，是一种     荷载。

A．集中    B．  特殊    C．活    D．均布

2．虚线是表示      。

A．不可见轮廓线 B．定位轴线

C．尺寸线  D．中心线

3．点划线是表示     。

A．不可见轮廓线     B．定位轴线

C．尺寸线           D．中心线

4．质量“三检”制度是指    。

A．质量检查、数量检查、规格检查  B．自检、互检、专项检

C．自检、互检、交接检            D．自检、互检、专检

5．钢筋和混凝土这两种力学性质不同的材料在结构中共同工作的前提是     大致是相同的。

A．它们各自的强度            B．它们各自的刚度

C．它们之间的温度线膨胀系数   D．外力的方向

6．用砂浆垫块保证主筋保护层的厚度，垫块应绑在主筋     。

A．外侧     B．内侧    C．之间     D．箍筋之间

7．浇筑混凝土时，应派钢筋工     ，以确保钢筋位置准确。

A．在现场值班 　 B．施工交接   C．现场交接   D．向混凝土工提出要求

8．绑扎独立柱时，箍筋间距的允许偏差为±20mm，其检查方法是      。

A．用尺连续量三档，取其最大值    B．用尺连续量三档，取其平均值

C．用尺连续量三档，取其最小值    D．随机量一档，取其数值

9．当梁的高度大于1m时，允许单独浇筑，施工缝可留在距板底面以下    处。

A．1～2cm     B．2～3cm     C．3～4cm     D．4～5cm

10．预应力筋锚固后的外露长度，不宜小于     。

A．30mm      B．20mm     C．15mm     D．10mm

11．计算冷拉钢筋的屈服点和抗拉强度，其截面面积应采用    。

A．冷拉前的       B．冷拉后的

C．没有规定       D．前、后平均值

12．冷扎扭钢筋不得采用   接头。

A．焊接    B．绑扎     C．套筒    D．其他

13．抗震等级为Ⅲ级的钢筋锚固长度laE=    。

A．1.0la   B．1.05la   C．1.1la   D．1.15la

14．有抗震要求的柱钢筋绑扎，箍筋弯钩应弯成      。

A．180o 　　　B．135o  　　 C．90 o 　　 　D．15 o

15．钢筋根数n可由    式来计算（式中L配筋范围的长度，a钢筋间距）。

A．n=L/a      B．n=L/a+1

C．n= a / L     D．n=（a+1）/L

16．在受力钢筋直径30倍范围内（不小于500mm），一根钢筋   接头。

A．只能有一个   B．不能多于两个  C．不能少于两个 D．不能多于三个

17．      是钢材冷加工的保证条件。

A．弹性极限     B．延伸率    C．标准强度     D．弹性模量

18．套筒挤压连接接头，拉伸试验以    个为一批。

A．400      B．600     C．500      D．300

19．钢筋对焊接头处的钢筋轴线偏移，不得大于     ，同时不得大于2mm。

A．0.5d（d为钢筋直径）  B．0.3d   C．0.2d   D．0.1d

20．钢筋焊接接头外观检查数量应符合如下要求    。

A．每批检查10%，并不少于10个  B．每批检查10%，并不少于20个

C．每批检查15%，并不少于15个  D．每批检查15%，并不少于20个

21．电渣压力焊接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1倍钢筋直径，同时不得大于      。

A．4mm    B．3mm    C．2mm    D．1mm

22．用于电渣压力焊的焊剂使用前，须经恒温烘焙   h。

A．6     B．24     C．1~2     D．12

23．对焊接头作拉伸试验时，    个试件的抗拉强度均不得低于该级钢筋的规定抗拉强度值。

A．4     B．3     C．2    D．1

24．在钢筋混凝土构件代号中，“JL”是表示   。

A．圈梁    B．过梁    C．连系梁    D．基础梁

25．建筑施工图上一般注明的标高是     。

A．绝对标高  B．相对标高   C．绝对标高和相对标高     D．要看图纸上的说明

26．螺纹钢筋的直径是指它的      。

A． 内缘直径   B．外缘直径

C．当量直径   D．当量直径和内线直径

27．     元素是影响钢筋可焊性的重要元素。

A．碳  B．锰  C．硅   D． 铁

28．当含    量增加时，钢筋的强度、硬度和脆性随之增加。

A．碳    B． 硅    C．锰    D．硫

29．要使构件能够安全，正常工作，除了满足强度和刚度要求外，还要满足     要求。

A．形状  B．尺寸  C．对称性  D． 稳定性

30．建筑物的沉降缝是为      而设置的。

A．避免建筑物受力不均匀    B．避免地基不均匀沉降对建筑物的影响

C．避免温度对建筑物的影响  D．施工需要

31．施工缝是为了   而设置的。

A．避免不均匀沉降       B．避免承力不均匀

C．避免温度变化的影响   D．施工需要

32．施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，宜留在结构     且便于施工的部位。

A．受弯矩较小．   B．受扭矩较小    C．受剪力较小    D．受力偶较小

33．后浇带的宽度应考虑施工简便，避免应力集中，一般其宽度为     。

A．100~170cm    B．50~70cm

C．60~80cm      D．70~100cm  28．悬挑构件受力钢筋布置在结构的     。

34．板中受力钢筋直径，采用现浇板时不应小      。

A．10mm   B．8mm   C．6 mm  D．4 mm

35．丁字尺的用途是   。

A．画水平线用的    B．画曲线用的

C．画圆用的        D．放大或缩小线段长度用的

36．比例尺的用途是    。

A．画直线用的        B．画曲线用的

C．截取线段长度用的    D．放大或缩小线段长度用的

37．箍筋的间距不应大于     。

A．200mm    B．200~300mm    C．400mm    D．500mm

38．当梁中有两片及两片以上的焊接骨架时，应设置    ，并用点焊或绑扎方法使其与骨架的纵向钢筋连成一体。

A．横向联系钢筋    B．纵向联系钢筋

C．架立钢筋        D．构造钢筋

39．Φ10@200中200表示       。

A．钢筋直径为200mm  B．钢筋间距为200cm

C．钢筋间距为200m   D．钢筋间距为200mm

40．钢筋等面积代换适用于    。

A．构件按最小配筋率配筋时  B．构件按裂缝宽度控制时

C．小偏心受压构件          D．构件钢筋根数较少时

41．在同一垂直面上遇有上下交叉作业时，必须设安全隔离层，下方操作人员必须     。

A．系安全带   B．戴安全帽  C．穿防护服  D．穿绝缘

42．杆件有轴向拉伸或压缩、剪切、扭转和    四种基本变形形式。

A.弯曲    B. 压弯    C. 剪弯    D.扭弯

43．板的厚度应满足承载力、刚度和抗裂要求，从刚度条件出发，板的最小厚度对于单跨板不得小于    （ｌ0为板的计算跨度）。

A. ｌ0/35    B .ｌ0/30     C. ｌ0/25     D. ｌ0/45

44．钢筋的力学性能主要有    、冲击韧性、疲劳强度。

A.抗拉性能    B.冷弯性能    C.焊接性能    D.抗压性能

45．钢筋除锈的方法有人工除锈、     和酸洗法除锈。

A.机械除锈    B.除锈机除锈    C.喷砂法除锈    D. 冷拉除锈

46．预应力钢筋混凝土构件的灌浆顺序应为     。

A 先上后下    B 先下后上    C先左后右     D先右后左

47．绑扎独立柱时，箍筋间距允许偏差为±20㎜，其检验方法是    。

A.钢尺量连续三档，取最大值    B. 钢尺量连续三档，取平均值

C. 钢尺量连续三档，取最小值   D.钢尺连续量十档，取平均值

48．基础中纵向受力钢筋的砼保护层（无垫层）厚度不应小于   。

A 80mm    B 70mm    C 60mm    D 50mm

49．独立柱基础为双向弯曲，其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的    。

A．下部   B．上部  C．中部  D．没有规定

50．张拉钢筋时，操作人员的位置应在张拉设备的    。

A 两侧    B 尾端   C 顶端    D 任何位置

51．粗直径钢筋机械加工中最节省钢筋的是　　。

A 直螺纹连接法      B 锥螺纹连接法

C 套筒挤压连接法    D 无差别

52．钢筋弯曲成型时，全长允许偏差为　　mm。

A、±5      B、±10     C、15    D、±20

53．施工时，预应力筋如需超张拉，对冷拉Ⅱ级钢筋规范规定超张拉值为屈服点的    。

A、80%     B、85%     C、90%    D、95%

54．预应力筋的实际伸长值，宜在初应力约为　　σk时，开始量测，但须加上初应力以下的推算伸长值。

A、3%     B、5%    C、10%     D、15%

55．预应力砼的锚具的锚固能力，不得低于预应力筋标准张拉强度的　　。

A、80%    B、90%     C、95%    D、100%

56．电器设备如果没有保护接地，将会    危险。

A．设备烧坏    B．人遭受触电     C．设备断电     D．电压不稳

57.对焊接头合格的要求有    。

A．接头处弯折不大于4度，钢筋轴线位移不大于0.5d且不大于3mm

B．接头处弯折不大于4度，钢筋轴线位移不大于0.1d且不大于3mm

C．接头处弯折不大于4度，钢筋轴线位移不大于0.1d且不大于2mm

D．接头处弯折不大于4度即可

58．采用电渣压力焊时出现气孔现象时，有可能为    引起的。

A．焊剂不干     B．焊接电流不大

C．焊接电流小   D．顶压力小

59．蛇形管的用途是　　。

A 调直     B 除锈    C 冷拉     D 冷拔

60．钢筋下料尺寸应该是钢筋的　 长度。

A 外皮之间     B 中心线    C 里皮之间   D 摸板间

61．张拉设备的校验期限，不宜超过　　。

A、三个月      B、半年     C、一年   D、二年

62．钢筋弯曲时发生脆断，主要原因是　　。

A、弯曲用轴必太小        B、钢筋塑性太差，原材料质量不良

C、弯曲机弯曲速度太快    D、弯曲时挡板太紧

63．　　要求不属于钢筋工程质量的保证项目。

A、材料应有出厂证书和试验报告

B、钢筋的规格、尺寸、数量应符合设计要求

C、钢筋的焊接接头必须符合焊接验收规范规定

D、钢筋的搭接长度应小于规范规定的要求

64．有一栋房屋在图上量得长度为60cm，用的是1：100比例，其实际长度是     。

A．6m   B．60m   C．600m   D．6000m

65．在钢筋混凝土构件代号中，“LL”是表示    。

A．过梁    B．基础梁    C．圈梁     D．连系梁

66．结构平面图内横墙的编号顺序     。

A．顺时针方向从左下角开始编号  B．从左到右编号

C．从右到左编号                D．从上到下编号

67．在钢筋混凝土构件代号中，“WJ”是表示     。

A．托架   B．基础   C．支架   D．屋架

68．钢筋的力学性能较好，因此构件的配筋率    。

A．越大越好   B．越小载好

C．适量最好   D．没有要求

69．钢筋混凝土梁中弯起筋弯起角度一般为      。

A．30o   B．45 o   C．45 o 和60o  D．60 o

70．成型钢筋变形的原因是     。

A．成型是变形     B．堆放不合格

C．地面不平       D．钢筋质量不好

71．　　措施不属于钢筋绑扎规定。

A、检查脚手架是否牢固

B、不应将钢筋集中堆放在脚手架或模板上

C、禁止向基坑内抛掷钢筋

D、不准直接在成品钢筋骨架上推小车

72．安全技术措施的制定，应在　　阶段中落实。

A、计划准备阶段     B、施工准备工作阶段

C、钢筋施工阶段     D、质量验收阶段

73．加工钢筋时，箍筋内净尺寸允许的偏差为　　mm。

A、±2      B、±3     C、±5      D、±10

74．当要查看建筑的高度、平面布置时，应到　　中查阅。

A、建筑施工图   B、结构施工图   C、暖卫施工图    D、电气施工图

75．表明建筑物或构筑物的配筋构造详图是指　　施工图。

A、建筑     B、结构    C、暖卫    D、电气

76．规范规定，钢筋可以在负温下进行冷拉，但其温度不宜低于　　。

A、-10℃      B、-20℃     C、-30℃    D、-40℃

77．拉力试验包括    指标。

A、屈服点、抗拉强度    B、抗拉强度 、伸长率

C、屈服点、抗拉强度 、伸长率   D、冷拉、冷拔、冷轧、调直

78．用钢筋切断机切断    cm以内的短料时，不得用手送料。

A．80    B．60    C．30    D．20

79．大、中、小型机电设备要有    人员专职操作，管理和维修。

A．班长   B．技术   C．持证上岗   D．工长指定

80．钢筋冷拉时效的最终目的是    。

A．消除残余应力     B．钢筋内部晶格完全变化

C．提高弹性模量     D．提高屈服强度

81．钢筋安装完毕后，它的上面    。

A．可以放脚手架         B．铺上木板才可以走人

C．不准上人和堆放重物   D．铺上木板可作行车道

82．受力钢筋接头位置，不宜位于      。

A．最小弯矩处    B．最大弯矩处

C．中性轴处    D．截面变化处

83．悬挑构件受力钢筋布置在结构的    。

A．下部   B．上部  C．中部 D．没有规定

84．箍筋的间距不应大于     。

A．200mm    B．200~300mm    C．400mm    D．500mm

85. 已知某钢筋混凝土梁中的1号钢筋外包尺寸为5980mm，钢筋两端弯钩增长值共计156mm，钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm，则1号钢筋下料长度为   。
  A．6172mm   　　 B．6100mm    　　C．6256mm    　　D．6292mm

二、判断是非题：（正确的打“√”，错误的打“×”）

1．夜间禁止钢筋工程的施工。（ ）

2．楼板钢筋绑扎，应先摆分布筋，后摆受力筋。（ ）

3．在整体浇捣混凝土过程中应有钢筋工现场配合，及时纠正和修理移动位置的钢筋。（ ）

4．预应力结构的钢筋有非预应力筋和预应力筋两种。（ ）

5．梁内纵向受力钢筋配置越多越好。（ ）

6．凡制作时需要预先起拱的后张法构件，预留孔道不宜随构件同时起拱。 （ ）

7．在预应力构件中，预应力筋可配置成直线或曲线。（ ）

8．钢筋除锈，是为了保证钢筋与混凝土的粘结力。（ ）

9．柱承受的压力较大宜配置高强度钢筋。（ ）

10．冷拔后的钢筋强度增大，塑性降低。（ ）

11．配置双层钢筋时，底层钢筋弯钩应向下或向右，顶层钢筋则向上或向左。（ ）

12．预应力混凝土主要是通过张拉预应力钢筋来预压混凝土，从而提高构件的抗裂度。（ ）

13．张拉钢筋要严格按照计算确定的应力值和伸长率进行，也可酌情改动。（ ）

14．分布钢筋应配置在受力钢筋弯折处及直线段内，在梁的截面范围内可不配置。（ ）

15．钢筋的摆放，受力钢筋放在下面时，弯角应向下90度角。（ ）

16．后浇带的宽度应考虑施工简便，避免应力集中，一般其宽度为70-100mm。 （ ）

17．单向板中单位长度上，分布钢筋的截面面积不应小于受力钢筋截面面积的10%，且每米长度内不小于3根。（ ）

18．当板、次梁和主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁钢筋在下，主梁钢筋在中。（ ）

19．柱子钢筋可先帮扎成骨架，整体安装。（ ）

20．受扭构件配筋计算原理和受弯构件计算原理相同。（ ）

21．框架一剪力墙结构体系中，剪力墙主要承受抗拉强度和屈服点。（ ）

22．有抗震要求的框架，不宜以强度等级较高的钢筋代替原设计中的钢筋。（ ）

23．绑扎双层钢筋时，先绑扎立模板一侧的钢筋。（ ）

24．现浇楼板负弯矩钢筋要每个扣绑扎。（ ）

25．施工缝是指浇筑整体混凝土的结构时，因技术或其他原因中断施工后再进行续浇，先浇筑的结硬部分与续浇部分之间形成的接缝。（ ）

26．为提高钢筋混凝土板受冲切承载力，应按设计要求配置箍筋和弯起钢筋。（ ）

27．承受动力作用的设备基础，一般应留施工缝。（ ）

28．圈梁宜连续地设置在同一平面上，并形成封闭状。（ ）

29．钢筋必须严格分类、分级、分牌号堆放，不合格的钢筋另做标识，分开堆放。（ ）

30．焊接制品钢筋表面烧伤，已检查出是钢筋和电极接触面太脏，处理办法是：清刷电极与钢筋表面铁锈和油污。（ ）

31．堆放钢筋的场地要干燥，一般要应枕垫搁起，离地面200mm以上。非急用钢筋宜放在有棚盖的仓库内。（ ）

32．建筑工程质量验收划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批（ ）

33．钢筋对焊的质量检查，每批检查10%接头，并不得少于10个。（ ）

34．受力钢筋的焊接接头，在构件的受拉区不宜大于50%。（ ）

35．钢筋接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍。（ ）

36．用几种直径的钢筋代换一种直径的钢筋时，较粗的钢筋应放在构件的内侧。（ ）

37．钢筋下料长度应为各段外包尺寸之和减去各弯曲处的量度差值，再加上端部弯钩的增加值。 （ ）

38．弯起钢筋弯起段用来承受弯矩和剪力产生的主拉应力。弯起钢筋的弯起角度：当梁高h≤800㎜时，采用450；当h＞800㎜时，采用600。（ ）

39．有主次梁的楼板。混凝土宜顺着次梁方向浇筑，施工缝位置应留置在次梁跨度的三分之一范围内。（ ）

40. 施工前应熟悉施工图纸，除提出配筋表外，还应核对加工厂送来的成型钢筋钢号、直径、形状、尺寸、数量是否与料牌相符。（ ）

41．对于配筋较复杂的钢筋混凝土构件，除绘制立面图和断面图外，还要把每种规格的钢筋抽出，画大样图，以便下料加工制作。（ ）

42．HPB是热轧光圆钢筋的代号。（ ）

43．结构上的荷载有永久荷载和可变荷载两类。（ ）

44．轴线包括定位轴线和附加轴线。（ ）

45．标高可分为绝对标高和相对标高，在建筑施工图上一般只标注绝对标高。（ ）

46．图纸会审记录具有施工图的同等效力，发放部门、数量与施工图相同。（ ）

47．结构设计图纸不包括工程质量与施工安全内容。（ ）

48．带有颗粒状或片状老锈后的留有麻点的钢筋，可以按原规格使用。（ ）

49．柱基、梁柱交接处，箍筋间距应按设计要求加密。（ ）

50．预制构件的吊环，必须采用未经冷拉的Ⅰ级热轧钢筋，严禁以其他钢筋代换。 （ ）

51．板上部钢筋，可作为脚手架使用。（ ）

52．钢筋对焊接头弯曲试验指标是：HPB235级钢筋，其弯心直径为2d，弯曲角度90度时不出现断裂，在接头外侧不出现宽度大于0.5mm的横向裂纹为合格。（ ）

53．热轧钢筋试样的规程是：拉力试验的试样为：5d0+200mm；冷弯试验试样为5d0+150mm（d0—标距部分的钢筋直径）。（ ）

54．粗直径钢筋的对焊采用闪光-预热-闪光焊工艺。（ ）

55．焊接时零件熔接不好，焊不牢并有粘点现象，其原因可能是电流太小，需要改变接触组插头位置、调整电压。（ ）

56．箍筋弯后平直部分长度对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的5倍。（ ）

57．弯起钢筋的弯弧内直径HPB235级钢筋应为5d，HRB335级钢筋为4d。（ ）

58．受力钢筋接头位置不宜位于最大弯矩处，并应相互错开。（ ）

59．绑扎接头在搭接长度区内，搭接受力筋占总受力钢筋的截面积不得超过25%，受压区内不得超过50%。（ ）

60．因为梁的跨中弯矩大，因此梁的箍筋配置也是跨中密而两端疏。（ ）

61．钢筋混凝土板内的上部负筋，是为了避免板受力后在支座上部出现裂缝而设置的受拉钢筋。（ ）

62．预埋件的锚固筋必须位于构件主筋的内侧。（ ）

63．对于吊车梁、桁架等重要构件，不宜用光面钢筋代换螺纹钢筋，以免裂纹开展。（ ）

64．使用进口钢筋时，发现钢筋出厂质量保证书和相应的技术资料不符，可以拒绝使用。（ ）

65.钢筋的搭接长度与锚固长度在规范中是一致的。（ ）

66．伸入梁支座范围内的纵向受力钢筋，当梁宽为150mm及以上时，不应少于两根。（ ）

67．钢筋焊接头接头，焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。其检验方是：检查焊接试件试验报告。（ ）

68．对于配筋较复杂的钢筋混凝土构件，除绘制立面图和断面图外，还要把每种规格的钢筋抽出，画样图，以便下料加工制作。（ ）

69．柱子纵向受力钢筋直径不宜小于12mm，全部纵向钢筋配筋率不宜超过5%（ ）

70．图纸比例是指实物尺寸与图纸尺寸之比。（ ）

71．结构施工图是表明承重结构材料、构造、尺寸和施工要求等内容的图纸。（ ）

72．HRB500级钢筋强度高，主要经冷拉后用作预应力钢筋混凝土结构中。（ ）

73．基础起支撑建筑物的作用，把建筑物的荷载传给地基。（ ）

74．采用钢绞线的预应力混凝土，其强度不宜低于C30。（  ）

75．对于双向双层钢筋，为确保筋体位置准确，要垫钢筋凳。（ ）

76．截面高度大于800mm的梁，其箍筋直径不宜小于8mm。（ ）

77．主次梁交接处设置吊筋是承受负弯矩作用。（ ）

78．在钢筋混凝土构件代号中，“WL”是表示托梁。（ ）

79．后浇带的保留时间若设计无要求，一般至少保留21天。（ ）

80．预应力钢筋与孔道壁之间的磨擦所引起的预应力损失，仅在先张法预应力混凝土构件中才有。 （ ）

81．为了确保工程质量，使用进口钢筋时，应严格遵守先试验后使用的原则，严禁未经试验就盲目使用。（ ）

82．钢筋的应力松弛，在预应力混凝土结构中，将导致钢筋和混凝土预应力增加。（ ）

83．对焊接头作拉伸试验时，三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度值。（ ）

84．抗震等级为Ⅲ级的钢筋锚固长度laE=1.0la。（ ）

85．热轧钢筋试验的取样方法：在每批钢筋中取任选两根钢筋，去掉钢筋端头500mm。（ ）

三、简答题：

1．简述钢筋配料单的概念、作用及其步骤是什么？

2.简述钢筋与混凝土共同作用的原理。

3．简述钢筋套筒挤压连接工作原理和施工工艺流程？

4．预应力混凝土构件有什么特点？

5．钢筋施工中，隐蔽工程的检查主要包括哪些内容？

6．设备基础钢筋应怎样绑扎？

7.现浇框架柱钢筋绑扎操作工艺过程？

8．简述现浇框架板钢筋绑扎操作工艺过程？

9．钢筋放样时，应注意哪些事项？试述弯起钢筋放样的步骤？

10.钢筋保护层厚度不准的原因及防治措施有哪些？。

11．钢筋电渣压力焊施焊的操作要点是什么？

12．简述钢筋工程质量保证措施有哪些？

13．钢筋冷拔的工艺流程？

14．简述先张法张拉前的准备工作内容？

15．使用钢筋除锈机的操作要点有哪些？

16．钢筋弯曲成型操作要点？

17．钢筋配料单核对主要包括哪些内容？

四、计算题：

1．钢筋间距及钢筋数量计算。

（1）某挑阳台设计钢筋为12φ10HRB335级钢筋，阳台宽1.4m，求钢筋摆放间距？

（2）某楼板纵向配HRB335级钢筋为φ10＠120，板长为3900mm，板宽为4200mm，求板的钢筋数量。

2．某框架柱原设计为Φ18HRB335级钢筋，现改为Φ22HRB335级钢筋代换，计算其应用根数？

3．原设计为20根HRB400级Φ16钢筋，现拟用HRB335级Φ22钢筋代换，计算其应用根数？

4.若冷拉直径为25 mmAs长20m的HRB335级钢筋，冷拉设备选用50kN电动卷扬机，卷筒直径为400mm，转速950r/min，5门滑轮组，采用双控法。试核定设备能力是否满足要求？滑轮组工作线数 m=11，总效率η= 0.83，设备阻力F=8kN，HRB335级钢筋的冷拉控制应力δcs=450MPa，设备安全系数K=1.5。

5．某工程有一块现浇板平面尺寸为7×3m，配筋为HPB235级钢筋φ10＠150，距板边50mm开始配筋，由于施工现场无该型号钢筋，现采用φ10的HRB335级钢筋代用，计算代用钢筋根数与间距。

6．已知某梁截面尺寸200×450mm，梁混凝土强度等级为C20，原设计纵向钢筋为一排3根18mm的HRB335级钢筋，其钢筋截面As1为763mm2 ，拟用同直径的HPB235级钢筋代换，求所需钢筋根数及钢筋排数。

7．钢筋代换和下料计算

（1）某基础底版配筋为 HRB335级，Ф12@150（按最小配筋率），由于施工现场该型号钢筋数量不足，现拟用HRB335级，Ф14钢筋等面积代换，计算代换后的配筋。

（2）计算标注尺寸为L=5950㎜，直径为18㎜，两端做1800弯钩的钢筋下料长度？

8．某工程电梯间楼板的平面尺寸为9m×3m，配筋HPB235级钢筋φ14@200，距板边50mm开始配筋。由于施工现场该型号钢筋数量不足，现拟用φ16的HPB235级钢筋代用，计算代用钢筋的根数和间距。

9．某建筑物一层共10根工程L1梁，如图所示，计算各号钢筋下料长度，并编制配料单。